CHAÎNES – GLISSIÈRES

| chaînes à rouleaux |  |  | profilés pour chaînes à rouleaux |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | glissière | glissière |
|  |  |  |  | NOFRIX | MURLUBRIF |
| symbole | pas | charge de rupture | profil | charge normale | charge normale |
|  | (mm) | (N) |  | maxi (N) | maxi (N) |
| 06B | 9,52 | 8 950 | GC 06B | 23 | 92 |
| 08B | 12,70 | 17 850 | GC 08B | 42 | 168 |
| 10B | 15,87 | 22 250 | GC 10B | 62 | 249 |
| 12B | 19,05 | 28 900 | GC 12B | 89 | 359 |
| 16B | 25,40 | 42 250 | GC 16B | 172 | 689 |

RESISTANCE DES MATERIAUX – Formulaire

Traction simple

| - Condition de résistance | - Loi de déformation |
| --- | --- |
| σ ≤ Rp | σ = E . ε |
| σ = NS σ : contrainte normale (MPa) N : effort normal N = F (N) S : aire de la section droite (mm2) | ε = ΔLL0 : allongement relatif σ : contrainte normale (MPa) E : module de Young (MPa) |
| Rp=Res Rp : résistance pratique (MPa) s : coefficient de sécurité |  |

Torsion simple

| - Condition de résistance | - Condition de déformation |
| --- | --- |
| τmaxi ≤ Rp g | θmaxi ≤ θadmissible ou αmaxi ≤ αadmissible |
| τmaxi = MtI0v τmaxi : contrainte tangentielle(MPa) Mt : moment de torsion (N.mm) I0/v : module de torsion (mm3) π d316 ou π D4−d416D | θmaxi = Mt maxiG I0 θmaxi : angle unitaire de torsion (rad/mm) Mt maxi : moment de torsion(N.mm) I0 : moment quadratique polaire π d432ouπ D4−d432 (mm4) |
| Rpg=Regs Rpg : résistance pratique au glissement (MPa) s : coefficient de sécurité Reg = 0,5 à 0,9 Re | αmaxi=i = 1nθi Li αmaxi : angle de torsion (rad) θi : angle unitaire de torsion sur le tronçon i (rad/mm) Li : longueur du tronçon i (mm) |

Flexion plane simple

| - Condition de résistance | - Condition de déformation |
| --- | --- |
| σmaxi ≤ Rp | fmaxi ≤ fadmissible ou αmaxi ≤ αadmissible |
| σmaxi=Mf maxiIGzv σmaxi : contrainte normale (MPa) Mf maxi : moment fléchissant maxi (N.mm) IGz/v : module de flexion (mm3) | fmaxi : flèche maxi selon y en un point de la poutre dans le plan P (mm) αmaxi : inclinaison maxi de G1G2 par rapport à x en un point de G1G2 (radians) |

MOTEURS TRIPHASÉS sans et avec frein, 2 pôles

3000 tr/min – S1

1)   Sans frein

2)   Avec frein

3)   Poids avec flasque-CEI

4)   Utilisation avec redresseur BG

5)   Utilisation avec redresseur BGE

Pn	puissance nominale du moteur

nn	vitesse nominale du moteur

In	intensité nominale

cosφ	facteur de puissance

Ia/In	rapport de l’intensité de démarrage

Ma	moment de démarrage

Mn	couple nominal

Mh	moment de démarrage moyen

Jmot	moment d’inertie du moteur

Zo	cadence horaire de démarrage à vide en service intermittent (50%)

MBmax	moment de freinage maxi

GUIDAGE EN TRANSLATION – Abaques des rendements

μ= 0,05

μ= 0,1

μ= 0,15

μ= 0,2

μ= 0,3

μ= 0,3

μ= 0,05

μ= 0,1

μ= 0,15

μ= 0,2

force

résistante

d

L

force

motrice

d

L

force

motrice

force

résistante