DIMENSIONNEMENT ET VALIDATION D’UN SOUS-ENSEMBLE OPÉRATIF CINÉMATIQUEMENT DÉFINI :

POSTE de DÉPILAGE des COUVERCLES

Le schéma de principe du poste de dépilage des couvercles pour bacs de boîtes de médicaments (fonction FS11 page 3 de la présentation générale) est donné ci-dessous.

Le procédé de dépilage des couvercles s’effectue suivant plusieurs phases :

- Arrivée d’une pile de couvercles (non représentée)

- Montée de la pile (ascenseur)

- Bridage du couvercle suivant

- Préhension du couvercle supérieur

- Transfert et dépose du couvercle sur le tapis d’évacuation

L’étude porte uniquement sur l’ascenseur de montée de la pile de couvercles (schéma ci-dessous).

Schéma de l’ascenseur

du poste de dépilage des couvercles

A - Choix de la chaîne et de son guidage

Le plateau support soulevant la pile de couvercles est lié aux maillons de deux chaînes de levage à rouleaux de type B-1, guidées chacune dans une glissière en matière plastique (voir schéma page 5 et document ressource page 12).

Objectif : choisir la taille de la chaîne et le type de glissière.

L’étude se fera lors du mouvement rectiligne uniformément accéléré suivant z, par rapport à ℜO = (O,x,y,z), du plateau support chargé de 25 couvercles, dans le cas de la montée de l’ensemble.

Hypothèses :

- Le plan (O,x,z) est plan de symétrie matériel et des actions mécaniques.

- Les liaisons sont supposées parfaites.

- Le schéma plan du dispositif étudié est le suivant :

r

G

F

E

d

h

L

o

(S)

(0)

F’

E’

M

N

Données :

- Soit ℜO= (O, x, y, z) le repère pris comme repère galiléen.

- Soit G le centre de gravité de l’ensemble mobile S = {plateau support, pile de 25 couvercles, tronçon de chaîne MN} de masse m.

- E ou E’, F ou F’ sont les points de contact entre les rouleaux des chaînes et les glissières.

- Soit  r  le rayon des rouleaux de chaîne et  L  l’entraxe entre les rouleaux qui lient les chaînes au plateau support.

- L’accélération de l’ensemble mobile S sera notée aS0G .

- On notera Fm la résultante des forces motrices sur les deux chaînes, de support confondu avec l’axe (O, z) ; on néglige l’action du brin mou des deux chaînes.

A1- Force motrice et actions de contact de la glissière sur la chaîne

A1.1- Isoler l’ensemble mobile S et établir sous forme de torseur le bilan des actions mécaniques extérieures.

A1.2- Ecrire le torseur dynamique du solide S dans le repère ℜO au point G.

A1.3- Donner les équations résultant de l’application du principe fondamental de la dynamique.

A1.4- Résoudre le système. Exprimer littéralement Fm et les actions de contact de la glissière sur la chaîne.

Une étude d’avant projet a permis de figer les paramètres dimensionnels donnant après calcul les valeurs ci-après.

A2- Choix de la taille de la chaîne

A partir du document ressource page 12, choisir la taille de la chaîne en prenant Fm = 280 N (justifier votre réponse).

A3- Choix du type de glissière

On donne les actions en E1 et E2, F1 et F2 :

τOSℜO=23600 000ℜO	τOS'ℜO=−23600 000ℜO

(force en N, moment en N.m)

A partir du document ressource page 12, choisir le type de glissière (taille, matière) permettant de supporter ces efforts (justifier votre réponse).

A4- Références de la chaîne et de la glissière

En conclusion, donner les références de la chaîne et de la glissière répondant au problème technique.

B - Dimensionnement de l’arbre moteur

Objectif : déterminer le diamètre minimal de l’arbre moteur pour limiter le décalage vertical sous charge entre les rouleaux E1 et E2 des deux chaînes de levage (voir schéma page 5).

Données :

Roues/chaînes	chaîne 10B1 ; pas 15,875 mm ; roues 30 dents ; diamètre primitif d p = 151,87 mm

Matériau		arbre moteur en acier étiré :	R e mini = 240 MPa ; R mini = 360 MPa ; A% = 25 ;

HB = 105 ; E = 2.105 MPa ; G ≈ 0,4 E

Décalage 		le décalage vertical admissible sous charge entre les rouleaux E1 et E2 est estimé à Δz adm = 0,1 mm

Hypothèse simplificatrice : 	l’arbre moteur est supposé soumis à la seule torsion simple dont les moments sont définis par le diagramme ci-dessous :

A

H0

H1

E1

E2

α

dp

Δz

20

0

315

400

M t

(N.m)

40

y

(mm)

A

B

C

B1- Déformation angulaire admissible du tronçon AB

B1.1- Etablir la relation entre la déformation angulaire α du tronçon AB, le décalage Δz entre les rouleaux E1 et E2  et le diamètre primitif d p de la roue.

B1.2- En déduire la valeur α adm de la déformation angulaire du tronçon AB .

B2- Diamètre minimal de l’arbre moteur

B2.1- Déterminer la valeur minimale du moment quadratique polaire ΙO permettant de respecter la condition de rigidité établie à la question B1.2 (voir formulaire page 13).

B2.2- En déduire la valeur minimale d mini du diamètre de l’arbre moteur.

B3- Vérification de la résistance de l’arbre

Quel que soit le résultat trouvé à la question B2.2, on prendra d mini = 30 mm

B3.1- Calculer la contrainte tangentielle maximale τmaxi dans l’arbre moteur.

B3.2- Le diamètre d mini = 30 mm permet-il de vérifier la résistance de l’arbre moteur si le coefficient de sécurité est fixé à s = 6 ? ( on prendra R eg = 0,5 R e )

C – Vérification du moteur de l’ascenseur

Objectif : vérification du moteur en régime permanent par approche énergétique.

Données générales :

Moteur-frein

Roues/chaînes

dp              η2

Guidage en translation

η3

Pélectrique

Pmécanique

Psortie

Réducteur

k              η1

U , I

ωm  , Cm

ωs , Cs

v , Fm

v , Fr

Moteur-frein			SEW DFT63L2  (voir document ressource page 14)

Réducteur SEW R40		rapport de réduction k = ωm / ωs = 43 ; rendement η1 estimé à 0,85

Roues/chaînes	chaîne 10B1 ; pas 15,875 mm ; roues 30 dents ; diamètre primitif d p = 151,87 mm

rendement η2 estimé à 0,9 (y compris le guidage en rotation des roues)

Guidage en translation		frottement acier / PEHD facteur de frottement μ = 0,2

longueur de guidage L = 160 mm

rendement η3 selon porte-à-faux (voir document ressource page 15)

Charges	couvercles m c : maximum 25 couvercles de 0,7 kg soit m c maxi  = 17,5 kg

plateau support : m p = 4,3 kg

le centre de gravité de l’ensemble {plateau + couvercles} est à une distance d = 271 mm de l’axe du guidage en translation de l’ascenseur

Déplacements		course d’approche 225 mm

course de dépilage 625 mm (25 couvercles)

incrément 25 mm (hauteur d’un couvercle)

vitesse en régime permanent v = 0,5 m.s-1 ± 5 %

C1- Puissance en sortie Ps

Calculer la puissance Ps nécessaire pour soulever les charges {plateau support + 25 couvercles} à la vitesse v.

C2- Rendement du guidage

En utilisant l’abaque approprié (document ressource page 15), déterminer le rendement η3 du guidage en translation en justifiant le résultat trouvé.

C3- Puissance Pméca en entrée du réducteur

En prenant en compte les différents rendements de la transmission, calculer la puissance mécanique en entrée du réducteur nécessaire pour soulever les charges à la vitesse v.

C4- Fréquence de rotation N m en entrée du réducteur

En prenant en compte les caractéristiques des différents éléments de la transmission, calculer la fréquence de rotation N m en entrée du réducteur permettant d’obtenir la vitesse v.

C5- Validation du choix du moteur

Le moteur choisi a pour référence SEW DFT63L2. Sur le document ressource page 14, relever les caractéristiques qui permettent de valider le choix du moteur à partir de l’étude en régime permanent faite ci-dessus.

D – Vérification du frein du moteur de l’ascenseur

Objectif : détermination de la valeur du moment de freinage pour respecter une loi de mouvement.

Données générales :

Celles de l’étude C et de plus :

L’étude est faite pendant la course d’approche, en montée à pleine charge.

Loi de mouvement { plateau support + pile de 25 couvercles } :

V (m.s-1)

0,5

t (s)

0

démarrage

freinage

montée à vitesse constante

Critères de réglage du couple de freinage :

1- à l’arrêt, lorsque le moteur n’est plus alimenté, le plateau support ne doit pas redescendre !

2- la distance de freinage doit rester inférieure à 20 mm.

3- la décélération durant le freinage doit rester inférieure à l’accélération de la pesanteur afin que la pile de couvercles ne décolle pas du plateau support.

Hypothèses simplificatrices :

- pour les calculs envisagés, toutes les masses et inerties sont ramenées sur l’arbre du moteur à la vitesse angulaire ω m et à l’accélération angulaire ωm ; le moment d’inertie de l’ensemble (y compris le rotor moteur) sera pris égal à J = 8.10-4 kg.m2

- le moment statique à l’arrêt ramené sur l’arbre moteur sera pris égal à M r statique = 0,38 N.m

- le moment résistant pendant le freinage créé par les charges {plateau support + 25 couvercles} et les divers frottements et ramené sur l’arbre moteur sera pris égal à M r équivalent = 0,82 N.m

D1- Valeur mini du moment  de freinage

Déterminer M f1 , valeur minimale du moment de freinage, pour respecter le critère n°1 avec un coefficient de sécurité de 6.

D2- Distance d’arrêt

Calculer la valeur minimale de la décélération de freinage pour respecter le critère n°2. Cette valeur est-elle compatible avec celle imposée par le critère n°3 ?

D3- Décélération angulaire du rotor moteur ωm

D3.1- A partir des caractéristiques de la transmission (voir données générales page 9), établir la relation entre la vitesse angulaire ω m du rotor moteur et la vitesse linéaire v du plateau support.

D3.2- En déduire la valeur de la décélération angulaire ωm correspondant à une décélération linéaire a du plateau support qui respecte le critère n°3 (on prendra a=−9,81 z en m.s-2).

D4- Valeur maxi du moment de freinage

Isoler le rotor moteur durant la phase de freinage et appliquer le principe fondamental de la dynamique pour un solide en rotation autour d’un axe fixe, en utilisant le théorème du moment résultant en projection sur l’axe  y pour calculer M f3 , valeur maximale du moment de freinage permettant de respecter le critère n°3.

D5- Validation du choix du frein

On suppose que le critère n°2 est respecté si la valeur M f2 du moment de freinage est supérieure à 2 Nm.

A l’aide des caractéristiques fournies sur le document ressource page 14, indiquer (avec justifications) si le moteur-frein choisi (référence SEW DFT63L2) présente un moment de freinage permettant de respecter l’ensemble des trois critères.