BTS Mécanique et Automatismes Industriels

ÉPREUVE E5

CONCEPTION DETAILLÉE DE LA

PARTIE COMMANDE

Sous épreuve 52

Choix technologiques et description de la réalisation

de la partie commande

Durée : 3h30										Coefficient : 2

SUJET DE L’ÉTUDE

LIGNE DE CONDITIONNEMENT DE MÉDICAMENTS

TOUS LES DOCUMENTS SONT AUTORISÉS

Documents remis au candidat :

- PRÉSENTATION GÉNÉRALE		(feuilles blanches)	pages 1 à 3

- TRAVAIL DEMANDÉ				(feuilles jaunes)		pages 4 à 9

- CP43 : Dimensionner, évaluer et choisir un constituant de commande (durée conseillée 1h30)

- CP44 : Etablir les documents techniques de réalisation de la partie commande (durée conseillée 2h)

- DOCUMENTS RESSOURCES		(feuilles vertes)		pages 10 à 17

- DOCUMENTS RÉPONSES			(feuilles bleues)		pages 18 à 20

IMPORTANT : il  est demandé de vérifier que le sujet est complet dès sa mise à disposition.

Tous les documents réponses seront remis à la fin de l’épreuve, y compris ceux inutilisés.

CP 43

Dimensionner, évaluer et choisir un constituant de commande

L’étude porte sur le choix du variateur du moteur du tapis de constitution des lots de médicaments (document ressource n°1 10).

Codeur

M2, n2

M1, n1

Ǿ 80

La vitesse du tapis de constitution des lots de médicaments, d’une longueur de 60 m, doit pouvoir évoluer entre  0,5 m/s et 2 m/s, grâce à un variateur de vitesse. Ce contrôle de la vitesse est nécessaire pour certains réglages du système.

Le moteur fonctionne sans s’arrêter et à vitesse maximum lorsque les bacs arrivent sans discontinuer. Il ne s’arrête que lorsqu’un bac est en retard sous le poste de déversement des lots de médicaments en zone 0 ou lorsqu’il n’y  a plus de lot constitué sur le tapis.

Réducteur   Moteur

Choix du variateur :

Une documentation du constructeur est disponible dans les documents ressources n° 7 17 et n°8 18.

Le moteur possède les caractéristiques suivantes :

P = 2,2 kW

U = 230V / 400V

N = 1440 tr/min

I = 8,7A / 5A

f = 50 Hz

Le réseau d’alimentation est 3 x 400 V + N + PE

Le variateur sera choisi dans la marque LENZE, type 8200 SMD et son alimentation sera prévue en monophasé 230 V.

Donner la référence du variateur adapté à ce moteur.

Choix des éléments constituant l'environnement du variateur :

L’installation respectant la norme EN60204-1 : donner la section des conducteurs recommandés pour l'alimentation de puissance du variateur et le calibre du fusible nécessaire à la protection du variateur et de la ligne.

Détermination des zones de remplissage de médicaments

Rouleau d'entraînement du tapis 80.

Détecteur inductif

Afin de situer la position des lots sur le tapis de constitution (document ressource n°1 10), l’une des extrémités de l'arbre de rotation du rouleau 80 du tapis a été cannelée. Un détecteur inductif placé face à cette extrémité, fournit 4 impulsions par tour du rouleau.

- Quelle est la précision de positionnement des lots sur le tapis ?

- Calculer la fréquence et la période des impulsions pour une vitesse du tapis de 2 m/s.

- Tracer sur le document réponse n°2, pour une même vitesse du tapis, le chronogramme du signal obtenu à la sortie du détecteur pour 1 tour de rouleau, sachant que les bossages sont 2 fois plus longs que les cannelures : rapport cyclique du signal = 2/3.

Faire apparaître les temps importants.

- On souhaite utiliser, si possible, une entrée TOR normale de l’automate pour effectuer le comptage. Le temps de retard d’une telle entrée filtrée sera paramétré à 2,8 ms aussi bien pour le passage de l’état 0 à 1 que pour celui de l’état 1 à 0. Le temps maximum du cycle de scrutation automate est de 10 ms.

Compléter le chronogramme du document n°2 en traçant le signal de l’entrée API après filtrage et montrer que l’on pourra compter toutes les impulsions avec cette solution.

CP 44

CP44-1 ELABORATION D’UNE PARTIE DU SCHEMA

Schéma électrique

L’étude portera sur le schéma de commande et de puissance du moteur actionnant le tapis de constitution des lots de médicaments. (Document réponse n°1 19).

Les caractéristiques du moteur et du réseau d’alimentation électrique sont données 4.

Pour régler la vitesse, un variateur de marque LENZE est utilisé. La documentation de branchement est fournie sur le document ressource n° 7 17. La vitesse sera ajustable manuellement par un potentiomètre R1 situé sur le pupitre.

Suite à un arrêt d’urgence de catégorie 0, (norme EN 60204 : arrêt par suppression immédiate de l’énergie de puissance sur les actionneurs), la mise hors énergie du moteur se fera par ouverture d’un contacteur KM1 alimentant le circuit de puissance du variateur.

L’ordre de marche du variateur sera donné par la sortie %Q4.1 de l’automate qui permettra la mise à l'état haut de sa borne 28.

La sortie %Q4.0 de l’automate sera reliée à la borne E2 du variateur (pour le câblage des sorties API voir document ressource n° 6 16).

L’alimentation 24V DC prévue pour alimenter les pré-actionneurs alimentera également les entrées du variateur.

Compléter le schéma des circuits de puissance et de commande du document réponse n°1 19 en y incluant les protections nécessaires.

Indiquer le couplage (Δ ou Υ) du moteur sur le schéma.

Effectuer un repérage équipotentiel des conducteurs.

Paramétrage du variateur

On souhaite pouvoir  faire varier la vitesse de ce moteur à l’aide d’un potentiomètre entre une vitesse minimum de 500 tr/min et une vitesse maximum de 2000 tr/min.

Les temps d'accélération et de décélération seront les plus courts possibles.

Le sens horaire est imposé pour la rotation du moteur.

Voir document ressource n°8 18.

Donner la programmation dans le variateur des codes de paramétrage suivants :

C01	CE2	C10	C11	C12

CP44-2 ELABORATION D’UNE PARTIE DU PROGRAMME

Début d’une préparation de lot

Voir synoptique : FS3 et FS7 et document ressource n°1 10.

A l’arrivée d’un bac contenant déjà la facture et portant le ticket adresse, la lecture du code barres de son n° déclenche la réalisation du lot de médicaments associé.

Le tapis de constitution des lots de médicaments pouvant recevoir au plus 6 lots simultanément, il est nécessaire de gérer une file de 6 bacs au maximum en attente de déversement de leur lot de médicaments.

Le suivi des bacs dans la file d’attente se fera à l’aide d’une table « FIFO » (First In First Out : premier entré, premier sorti) programmée dans l’automate.

Lors du passage d’un bac devant le détecteur S3 (%I3.0), le n° du bac lu, disponible dans le mot %MW140, est écrit dans une table FIFO organisée à partir du mot %MW100.

Lorsqu’un bac arrive face au tapis de déversement, la mise à 1 du bit %M600 déclenche l’extraction de la pile du n° du bac présent vers le mot %MW130.

Structure de la table FIFO utilisée pour traiter l’information : n° du bac.

(Voir documents ressources n°4 13 et n°5 15).

Mots mémoire			Signification

| %mw100 | LT : nombre maxi d’entrées de la table |
| --- | --- |
| Table : N° de bac %mw102 | DE : décompte des entrées de la table |
| %mw104 | D0 : N°1 |
| %mw106 | D1 |
| %mw108 | D2 |
| %mw110 | D3 |
| %mw112 | D4 |
| %mw114 | D5 : N°6 |

Les deux premières lignes concernent la gestion de la table.

Les six lignes suivantes concernent le stockage possible du n° du bac.

Compléter le document réponse n°2 21 permettant le remplissage de la table pour l’information « n° bac »

Compléter le document réponse n°2 permettant d’extraire l'information « n° bac » de la table.

Répondre sur le document réponse n°2 21.

Pour l’étude précédente le stock tampon était fixé à 6 bacs. En fonction de la taille des bacs, ce stock peut varier de 6 à 10.

Proposer une solution pour que cette variation ne nécessite pas l’intervention d’un programmeur ?

Orientation des bacs en fonction du type des travées (Documents ressources n°2 11 et n°3 12)

Les bacs sont triés dans des travées en fonction des tournées de livraison. Pour faciliter la vérification du ticket adresse par les livreurs prenant possession des bacs, ceux-ci sont orientés à l’aide de plots, de telle façon que l’étiquette soit toujours face à eux.

Un détecteur « présence_bac » décelant l’arrivée d’un bac sur le poste FS13, déclenche la lecture du code barre n° du bac. Une fois celui-ci reconnu, le numéro de la travée de destination est écrit dans un mot « numéro_travée » de l’automate par le système de gestion des bacs.

Simultanément, un détecteur « présence_étiquette » recherche le sens du bac par détection de la présence ou non du ticket adresse sur la face avant.

Vers quel type de travée (paire ou impaire) seront aiguillés les bacs A et B du document ressource n°2 11 ?

Décrire le fonctionnement des plots par un algorigramme en tenant compte des entrées / sorties ci-dessous.

PC

Orientation des bacs

Présence_bac

Présence_étiquette

Numéro_travée

Sortir_plot_1

Sortir_plot_2

Rentrer_plot_1

Rentrer_plot_2

Programmer cet algorigramme en langage ST ou en langage LADDER en utilisant les variables suivantes :

Présence_bac         : %i1.0		Sortir_plot_1 : %Q1.0

Présence_étiquette : %i1.1		Sortir_plot_2 : %Q1.1

Numéro_travée        : %mw700

Les distributeurs des vérins « plot_1 » et « plot_2 » sont à simple pilotage.

Evacuation des bacs sur les travées

Lors de l’arrivée d’un bac sur le poste FS13, le détecteur « présence_bac » déclenche la lecture du code barre n° du bac. Une fois celui-ci reconnu, le numéro de la travée de destination est écrit dans le mot « numéro_travée » (%MW700) ; ce mot est unique pour l’ensemble des travées. Après orientation à l’aide des plots, ce bac se dirige alors, sur le convoyeur d’alimentation, vers sa travée de destination. L’arrivée de celui-ci devant la travée 0 (information %I2.0) autorise l’entrée d’un nouveau bac sur le poste FS13. De ce fait plusieurs bacs pourront se trouver simultanément sur le convoyeur d’alimentation des travées et dans ce cas, ils seront séparés d’au moins une distance « d ».

Devant chaque travée x un détecteur %i2.x informe si un bac est en face de cette travée et si celui-ci est destiné à cette travée, son évacuation est déclenchée, dans le cas contraire, le bac continu sa progression.

L’évacuation sur la travée x se fera grâce à un vérin Vx piloté par un distributeur à simple pilotage électrique YVx commandé par une sortie automate : %Q2.x. Chaque vérin est équipé d’un détecteur « ILS » relié à une entrée API : %i4.x, permettant le contrôle de la sortie de sa tige.

Pour commander chacun des vérins d’évacuation, le concepteur a retenu une solution logicielle en langage SFC dont la structure est partiellement (commande des vérins V0 et V1) fournie sur le document réponse 3 en page 20.

- (Document réponse 3 page 20)

Compléter les réceptivités des SFC permettant la commande des vérins V0 et V1.

Compléter les SFC permettant la commande des vérins V2 et V3 en sachant que, tout comme dans la structure du SFC qui permet d'évacuer un bac vers la travée 1, il faut envisager le cas ou plusieurs bacs de même destination se succèdent.

%mw700

%i2.1

PC

Aiguillage des bacs

%i2.0

%i2.2

%i2.3

%Q2.0

%Q2.1

%Q2.2

%Q2.3

%i4.1

%i4.0

%i4.2

%i4.3

DOCUMENT RESSOURCE N°1

CHAINE DE PREPARATION DES LOTS DE MEDICAMENTS ET MISE EN BAC :

Sens d’arrivée des bacs

Détecteur S3

Boîte de médicaments

Bac

Lecteur code barres n° du bac

Tapis de déversement des médicaments dans le bac

Rouleaux

MAGASIN DROIT

MAGASIN GAUCHE

zone 6

zone 5

zone 4

zone 3

zone 2

zone 1

Tapis de constitution des lots de médicaments divisé en 6 zones.

Il est à noter que les deux tapis sont liés mécaniquement au même moto réducteur.

Certaines zones peuvent être vides de médicaments  si les bacs ne sont pas arrivés suffisamment tôt pour être enregistrés

60 m

10 m

zone 0

Zone de remplissage de médicaments

1 m

9 m

1 m

9 m

Zone n+1

Zone         n

Zone sans médicament

Zone sans médicament

Zone de remplissage de médicaments

DOCUMENT RESSOURCE N°2

CHAINE DE CONVOYAGE DES BACS VERS LES TRAVEES DES TOURNEES : FS13 et FS14

Travée

0

Travée

1

Travée

2

Travée

3

Travée

4

Travée

5

Travée

6

Travée

7

Travée

8

Travée

9

d

Plot_1

d’orientation

Plot _2 d’orientation

A

B

d : distance minimum de séparation entre 2 bacs

Les détecteurs %i2.x repèrent un bac en face de la travée x

Les livreurs prennent livraison des bacs liés à leur tournée sur les travées

Arrivée des bacs

Visibilité de l’étiquette par les livreurs entre les travées

FS13

FS14

Chaîne de transfert d’un convoyeur à l’autre

Les vérins Vx en face des travées x sont commandés par des distributeurs à simple pilotage YVx et branchés sur des sorties API : %Q2.x

Ils sont munis d’ILS « vérin sorti » branchés sur les entrées %i4.x de l’API. Ces ILS ne sont pas représentés sur le dessin.

Accès livreurs

Accès livreurs

Accès livreurs

Accès livreurs

Accès livreurs

V1

%i2.0

%i2.1

V0

V3

%i2.2

%i2.3

V2

V5

%i2.4

%i2.5

V4

V7

%i2.6

%i2.7

V6

V9

%i2.8

%i2.9

V8

DOCUMENT RESSOURCE N°3

FONCTIONNEMENT DES PLOTS D’ORIENTATION DES BACS : FS13

Ce bac est orienté pour les travées paires

Plot_2 sorti

Plot_1 rentré

Détecteur présence_étiquette

Détecteur

présence_bac

Bacs fermés venant de la fin de la chaîne de remplissage : FS12

NOTA : les bacs peuvent arriver avec l’étiquette (ticket adresse) d'un côté ou de l'autre.

Etiquette

Bacs orientés partant vers les travées : FS14

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ce bac est orienté pour  les travées impaires

Plot_2 rentré

Plot_1 sorti

Détecteur

Présence_étiquette

Détecteur

présence_bac

Les plots sont actionnés par des vérins double effet, commandés par des distributeurs à simple pilotage électrique et sortent au-dessus des rouleaux permettant ainsi l’orientation des bacs

Bacs fermés venant de la fin de la chaîne de remplissage : FS12

Bacs orientés partant vers les travées : FS14

DOCUMENT RESSOURCE N°4

DOCUMENT RESSOURCE N°5

DOCUMENT RESSOURCE N°6

Carte d’extension 8 sorties

DOCUMENT RESSOURCE N°7

Variateur de vitesse LENZE 8200 SMD : spécifications techniques et installation

DOCUMENT RESSOURCE N°8

Variateur de vitesse LENZE 8200 SMD : paramétrage

DOCUMENT REPONSE N°1

REPONSE A LA QUESTION 4

Couplage : __

DOCUMENT REPONSE N°2

REPONSE A LA QUESTION 3

Entrée API après filtrage

Détecteur inductif

50

100

t (ms)

1

0

50

100

t (ms)

0

REPONSE A LA QUESTION 6

AD_T_TBL

EN

DAT

TBL

ENO

REPONSE A LA QUESTION 7

FIFO

EN

TBL

ENO

DATA

REPONSE A LA QUESTION 8

En fonction de la taille des bacs, ce stock peut varier de 6 à 10. Proposer une solution pour que cette variation ne nécessite pas l’intervention d’un programmeur ?

DOCUMENT REPONSE N°3

REPONSE A LA QUESTION 12