L’épreuve de Lancement et suivi d’une production qualifiée se déroulera avec les éléments suivants :

Fournir une copie vierge d’examen (par candidat);

Le centre d’examen devra mettre à disposition du candidat :

 Seul  le cube ou l’équerre  sera monté sur la palette de la machine, l’élève aura en charge de monter  le porte-pièce dédié sur celui-ci ;

 Une pièce usinée en phase 30  (matière : EN AW-2017), non montée ;

 Usinage de 2 porte-pièces dédiés, (voir DT 2/16)

(1 pour l’usinage, 1 pour le  contrôle);

 Tous les documents relatifs au montage d’usinage pour calculer les décalages  hors poste machine (spécifique au centre d’examen) ;

 Mise sous tension CN, banc préréglage, ordinateur de téléchargement, MMT ;

 Tous les outils sont montés sur les porte-outils à l’exception de l’outil T12 ;

 Les outils T11, T13, T15 et T16 sont montés dans le magasin, les jauges et les corrections dynamiques (1 seule pièce usinée) sont introduites dans le DCN ;

Les autres outils nécessaires à l’usinage sont démontés de la CN, les jauges outils et les correcteurs sont à 0 (le correcteur renseignera le DR2/4 pour les corrections dynamiques de façon à gonfler la pièce, 1 seule pièce usinée) ;

 Prises de référence seront introduites dans le DCN, décalages à 0.

 Un poste informatique de téléchargement du programme ;

Le poste  d’autocontrôle devra être totalement démonté ;

 Les appareils de contrôle devront être calibrés, cela n’empêchera  pas que le candidat devra prendre l’initiative de vérifier le calibrage ;

 EDPI nécessaires ;

 Fournir une pièce usinée au candidat pour les contrôles (dans le cas ou celui-ci n’ait pas réussi à usiner sa pièce conformément au contrat de phase) ;

 Les documents machines (MMT, Machine, Banc de mesure, poste de téléchargement, etc.) seront fournis au candidat.