| Classe de précision | Dimension linéaire |  |  |  |  | Angle cassé (chanfrein ou rayon) |  |  | Dimension angulaire (côté le plus court) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | >0,5 à 3 inclus | >3 à 6 inclus | >6 à 30 inclus | >30 à 120 inclus | >120 à 400 | >0,5 à 3 inclus | >3 à 6 inclus | >6 | ≤10 | >10 à 50 inclus | >50 à 120 inclus | >120 à 400 |
| f (fin) | ± 0,05 | ± 0,05 | ± 0,1 | ± 0,15 | ± 0,2 | ± 0,2 | ± 0,5 | ± 1 | ± 1° | ± 30' | ± 20' | ± 10' |
| m (moyen) | ± 0,1 | ± 0,1 | ± 0,2 | ± 0,3 | ± 0,5 | ± 0,2 | ± 0,5 | ± 1 | ± 1° | ± 30' | ± 20' | ± 10' |
| c (large) | ± 0,2 | ± 0,3 | ± 0,5 | ± 0,8 | ± 1,2 | ± 0,4 | ± 1 | ± 2 | ± 1°30' | ± 1° | ± 30' | ± 15' |
| v (très large) | — | ± 0,5 | ± 1 | ± 1,5 | ± 2,5 | ± 0,4 | ± 1 | ± 2 | ± 3° | ± 2° | ± 1° | ± 30' |

| Classe de précision | Rectitude () - Planéité () |  |  |  |  | Perpendicularité () |  |  | Symétrie () |  |  | Battement () |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ≤10 | >10 à 30 inclus | >30 à 100 inclus | >100 à 300 inclus | >300 à 1000 | ≤100 | >100 à 300 inclus | >300 à 1000 inclus | ≤100 | >100 à 300 inclus | >300 à 1000 | — |
| H (fin) | 0,02 | 0,06 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,1 |
| K (moyen) | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,2 |
| L (large) | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 0,6 | 1 | 1,5 | 0,6 | 1 | 1,5 | 0,5 |