|  | Intervalles de Tolérances - IT en µ (microns) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ecart supérieur Es |  |  |  |  | Ecart inférieur Ei |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qualités Dimensions | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | d | e | f | g | h | j5 et j6 | j7 | k4 à k7 | k8 À k14 | m | n | p | j8 à j14 |
| ≤ 3 | 0,3 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 14 | 25 | 40 | 60 | 100 | 140 | 250 | 400 | 600 | - 20 | - 14 | - 6 | - 2 | 0 | - 2 | - 4 | 0 | 0 | + 2 | + 4 | + 6 | Ecarts Symétriques ± IT / 2 |
| 3 à 6 inclus | 0,4 | 0.6 | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 5 | 8 | 12 | 18 | 30 | 48 | 75 | 120 | 180 | 300 | 480 | 750 | - 30 | - 20 | - 10 | - 4 | 0 | - 2 | - 4 | + 1 | 0 | + 4 | + 8 | + 12 |  |
| 6 à 10 | 0,4 | 0.6 | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 9 | 15 | 22 | 36 | 58 | 90 | 150 | 220 | 360 | 580 | 900 | - 40 | - 25 | - 13 | - 5 | 0 | - 2 | - 5 | + 1 | 0 | + 6 | + 10 | + 15 |  |
| 10 à 18 | 0,5 | 0.8 | 1.2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 11 | 18 | 27 | 47 | 70 | 110 | 180 | 270 | 430 | 700 | 1100 | - 50 | - 32 | - 16 | - 6 | 0 | - 3 | - 6 | + 1 | 0 | + 7 | + 12 | + 18 |  |
| 18 à 30 | 0,6 | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 9 | 13 | 21 | 33 | 52 | 84 | 130 | 210 | 330 | 520 | 840 | 1300 | - 65 | - 40 | - 20 | - 7 | 0 | - 4 | - 8 | + 2 | 0 | + 8 | + 15 | + 22 |  |
| 30 à 50 | 0,6 | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 7 | 11 | 16 | 25 | 39 | 62 | 100 | 160 | 250 | 390 | 620 | 1000 | 1600 | - 80 | - 50 | - 25 | - 9 | 0 | - 5 | - 10 | + 2 | 0 | + 9 | + 17 | + 26 |  |
| 50 à 80 | 0,8 | 1.2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 | 19 | 30 | 46 | 74 | 120 | 190 | 300 | 460 | 740 | 1200 | 1900 | - 100 | - 60 | - 30 | - 10 | 0 | - 7 | - 12 | + 2 | 0 | + 11 | + 20 | + 32 |  |
| 80 à 120 | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 15 | 22 | 35 | 54 | 87 | 140 | 220 | 350 | 540 | 870 | 1400 | 2200 | - 120 | - 72 | - 36 | - 12 | 0 | - 9 | - 15 | + 3 | 0 | + 13 | + 23 | + 37 |  |
| 120 à 180 | 1,2 | 2 | 3.5 | 5 | 8 | 12 | 18 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2500 | - 145 | - 85 | - 43 | - 14 | 0 | - 11 | - 18 | + 3 | 0 | + 15 | + 27 | + 43 |  |
| 180 à 250 | 2 | 3 | 4.5 | 7 | 10 | 14 | 20 | 29 | 46 | 72 | 115 | 185 | 290 | 460 | 720 | 1150 | 1850 | 2900 | - 170 | - 100 | - 50 | - 15 | 0 | - 13 | - 21 | + 4 | 0 | + 17 | + 31 | + 50 |  |
| 250 à 315 | 2.5 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 23 | 32 | 52 | 81 | 130 | 210 | 320 | 520 | 810 | 1300 | 2100 | 3200 | - 190 | - 110 | - 56 | - 17 | 0 | - 16 | - 26 | + 4 | 0 | + 20 | + 34 | + 56 |  |
| 315 à 400 | 3 | 5 | 7 | 9 | 13 | 18 | 25 | 36 | 57 | 89 | 140 | 230 | 360 | 570 | 890 | 1400 | 2300 | 3600 | - 210 | - 125 | - 62 | - 18 | 0 | - 18 | - 28 | + 4 | 0 | + 21 | + 37 | + 62 |  |
| 400 à 500 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 27 | 40 | 63 | 97 | 155 | 250 | 400 | 630 | 970 | 1550 | 2500 | 4000 | - 230 | - 135 | - 68 | - 20 | 0 | - 20 | - 32 | + 5 | 0 | + 23 | + 40 | + 68 |  |

ALESAGES

D – E – F – G – H - J9 à J14 :

Ei (écart inférieur de l’alésage) = - Es (écart supérieur de l’arbre correspondant)

N9 à N16 :

Es (écart supérieur de l’alésage) = 0

J6 à J8 – K – M – N6 à N8 – P :

Es (écart supérieur de l’alésage) = - Ei (écart inférieur de l’arbre de même lettre et de qualité immédiatement inférieure)