| Programme littéral | Commentaires |
| --- | --- |
| Palpeurs |  |
| Etalonner Palpeur Pa4 |  |
| Appel palpeur Pa4 |  |
| Eléments Palpés : |  |
| Palper cylindre A {Cy1} | minimum 6 points tangent extérieur matière |
| Palper plan B {PL2}  {Cy1} | minimum 6 points tangent extérieur matière |
| Eléments construits : | Zone de tolérance : espace compris entre deux plans P1 et P2 idéaux, parallèles entre eux, distants de t = 0,1 et disposés symétriquement par rapport au support de la zone de tolérance situé selon une position théorique exacte des références A et B grâce à la coordonnées du point (-24,0,35.76) et à la cote angulaire théorique de 45°. Remarque : La zone de tolérance n’a pas de liberté par rapport aux références A et B. Condition de conformité : la surface réelle tolérancée doit être située dans la zone de tolérance. |
| Construire point par intersection Droite/Plan |  |
| [PT3] = {Cy1}  {PL2} |  |
| Construire point par coordonnées |  |
| [PT4] = (0,0,40) |  |
| Construire droite DR5 : passant par PT3 et PT4 |  |
| Repère géométrique : |  |
| X : axe du cylindre {Cy1} |  |
| Z : [DR5] |  |
| Origine O : [PT3] |  |
| Eléments construits : |  |
| Construire point par coordonnées |  |
| [PT6] = (-24, 0, 35.76) |  |
| Construire plan {PL7} à 45° de {PL2} et passante par [PT6] |  |
| Palpeurs |  |
| Appel palpeur Pa1 |  |
| Eléments Palpés : |  |
| Palper plan {PL8} à 45° de {PL2} |  |
| Calculs de distance entre éléments : |  |
| Mesure distance entre 2 plans // |  |
| DIST1 = (PL8 – PL7) |  |
| Condition de conformité | TOUTES LES DISTANCES ≤ 0,05 (=0,1/2) |

| Gamme de contrôle mmt « Procédure de contrôle » | DT 16/16 |
| --- | --- |