| PIECE : LOGEMENT MATIERE : EN AW-2017 |  | NOMENCLATURE DE PHASES |  | DT 2/3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | DESIGNATION | POSTE DE TRAVAIL | OBSERVATIONS |  |
| 10 | Sciage diam. 90 X 45 | Scie mécanique |  |  |
| 20 | TOURNAGE Mise en butée Brut Dresser Profil Extérieur Ebaucher Profil Extérieur Finir Profil Extérieur Pointer Profil Intérieur Percer-débourrage Profil Intérieur Ø24 | Tour CN |  |  |
| 30 | TOURNAGE Réaliser l’usinage des surfaces 1-2-3-4-18-19 7-9-10 11-12-13 14-15-16-17 | Tour CN 3 AXES |  |  |