ELEMENTS DE CORRIGE

# PROBLEME TECHNIQUE 1 : choix du vérin du « séparateur »

## A.1 Détermination de l’effort à développer par le vérin :

- On isole 7: solide soumis à 2 actions mécaniques extérieures  portées par droite (C, D)

D'où 	τ17R=D17.cos30°0−D17.sin30°000R   et en C : τ57R=−D17.cos30°0D17.sin30°000R

- On isole 5 : bilan des actions mécaniques extérieures

τdisjoncteurs5R=4.FS00000R ; τ05R=XB0YB000R et τ75R=D17.cos30°0−D17.sin30°000R

PFS en B :

Théorème du moment résultant / Bz:

- 4 . FS . 136 + 3 . D17 . sin30° + 66 .D17 . cos30° = 0

  - 4 . FS . 136 + ( 3 . sin 30° + 66 . cos 30° ) .D17  = 0

D17 = 4 . FS. 1363 . sin 30° + 66 . cos 30°

- On isole 1 :

Effort axial maxi : Famaxi=2.D17maxi.sin30°=2.4.FSmaxi.1363.sin 30° + 66.cos 30°.sin30°

Avec FS, maxi = 10 N ;				 Famaxi = 92,7 N

Effort axial mini : Famini=2.D17mini.sin30°=2.4.FSmini.1363.sin 30° + 66.cos 30°.sin30°

Avec FS, mini = 2 N ; 				Famini = 18,5 N

## A.2 Course du vérin :   XF = 812 + 4 = 44,5 mm

 sur le graphe des coordonnées de F en fonction de YE , on obtient course utile = 13,5 mm

## A.3 Choix du vérin :

Avec 19 ≤ Fa ≤ 92 N et en tenant compte du taux de charge de 0,9, on a 21 ≤ Fa ≤ 102 N.

21 ≤ Fa ≤ 102 N

en rentrée de tige,  piston 12 et 16 mm , course de 15 mm , conviennent

course mini de 13 mm

ADVUL – 12 – 15- P-A

Choix	

# PROBLEME TECHNIQUE 2 : choix de la motorisation de l’unité de translation horizontale

## B.1 Détermination des caractéristiques cinématiques du mouvement du rotor moteur :

Détermination de Vmax  et a en fonction de ca et cp :

Aire sous la courbe de la vitesse = course effectuée

Vmax . t2 = 2.ca + cp donc Vmax = 2.ca+cpt2=2.ca+cp0,8−ta

Vmax = 4.ca+cp0,8

Phase d’accélération : ca = 12.a.ta2  = 12. Vmax . ta   d’où   ta = 2.caVmax

a = 4.ca+cp20,82.2.ca

Accélération : a = Vmaxta=Vmax22.ca	d’où

B.2 Relation entre V et m, ainsi que celle entre a et ωm :

V = m . Rp

a = ωm . Rp

B.3 Application numérique :

Vmax = 0,387 m/s			a = 3 m/s²			m, maxi = 24,35 rd/s

Nm,maxi = 232,5 tr/min		ωm = 188,7 rd/s²

## B.4 Détermination du moteur nécessaire pour la mise en mouvement du système  :

Principe de détermination de la taille moteur :

Etape 1 :

  - Jeq/ = 2.Jp + (Mc + Mp + Mch).Rp2 = 1,704. 10-3 kg.m²

  - Cm – Cr = Jeq/ . ωm		 Cm = Cr + Jeq/ . ωm = 0,02 + 1,704. 10-3 . 190 = 0,344 N.m

    - Cms = 0,688 N.m

Etape 2 :   0,688 < 0,95 N.m      moteur HC-KFS13 avec Jm = 0,084 . 10-4 kg.m²

Etape 3 : facteur d’inertie JeqΔJm=18.10−40,084.10−4=214 > 15  donc pas OK

Retour étape 2 :       moteur HC-KFS73 avec Cmax = 7,2 N.m et  Jm = 1,51 . 10-4 kg.m²

Etape 4 : Cm = (Jeq/ + Jm). ωm + Cr     Cm = 0,39 N.m et Cms = 0,78 N.m < 7,2 N.m   OK

Etape 5 : Nmoy = 2322.0,13+232.0,54+2322.0,13.25 = 62 tr/min

Point en dessous de la courbe « couple constant » dans la plage d’utilisation du moteur : OK

Ceq = 0,822.0,13+0,042.0,54.2+0,742.0,13+0,772.0,13+0,72.0,135 = 0,245 N.m

  moteur HC-KFS73

# PROBLEME TECHNIQUE 3 : choix de l’amortisseur de fin de course verticale

C.1 Détermination de l’amortisseur :

Etape 2 :

EK = 12.M.V2 = 12.25.(364.10-3) 2 = 1,66 J (N.m)

  PMX 8 MF (B)       (ET = 3 N.m > 1,66 )

Etape 3 :

FD = 420 + 250 – 123 = 547 N > FD modèle choisi (200 N)    donc pas bon

On prend 547 < 890 N

  SPM 25 MF (B)		avec S = 12,7 mm

EW = FD . S = 547 . 12,7.10-3 = 6,947 J

Etape 4 :

ET = EK + EW = 1,67 + 6,947 = 8,62 J  <  20 J     modèle OK

Etape 5 :

ETC = ET .C = 8,62 . 1600 = 13792 N.m/h   <   33900 	 modèle OK

Etape 6 :

8,62 J  et 0,364 m/s  	Coefficient d’amortissement  - 3

 SPM 25 MF -3 B