- CONSTRUCTION D'UN SOUS-ENSEMBLE OPERATIF CINEMATIQUEMENT DEFINI

POSTE D'ETIQUETAGE

Le schéma de principe  du poste d'étiquetage (Position B page 3 de la présentation générale) est donné ci-dessous.

Le procédé d'étiquetage s'effectue de la façon suivante :

- Basculement du "berceau" et prise d'une étiquette par ventouses.

- Retour du "berceau" en position insertion et descente de la fourchette d'insertion.

- Serrage de la pince de retenue d'étiquette et remontée de la fourchette.

- Relâche de la pince et avance du sachet au poste de soudage.

Magasin d'étiquettes

Fourchette d'insertion

Berceau porte ventouses

Vis de réglage

Pince de retenue étiquette

Guidage vertical

Serrage Pince

# A - Etude du réglage vertical du dispositif

Bâti du sous-ensemble étiquetage inférieur

Châssis pince

Palier tandem du guidage vertical

Bâti porte pince

Axe de la vis de réglage

# Problème technique n°1 : assurer le réglage de la position verticale de la pince

Ecrou

Bâti du sous-ensemble étiquetage inférieur

Axe de la vis de réglage

Contraintes :

L’ensemble mobile contient également le système de soudage de l'étiquette.

La vis de manœuvre est une vis à filets trapézoïdaux de diamètre 24 (Ø à fond de filet 18,5). Cet élément est usinable.

La manœuvre se fait sur la partie supérieure de la vis par une manivelle amovible à moyeu 4 pans de 12x12, longueur 15 mm.

La liaison pivot de la vis avec le bâti utilise des coussinets en Iglidur (paliers lisses polymères) ; voir documents techniques DT1 page 8 et DT2 page 9.

Question 1 :

Construire la liaison pivot entre la vis de réglage et le bâti du sous-ensemble étiquetage inférieur et prévoir les formes recevant la manivelle.

Compléter la vue de gauche du document réponse DR1 et la vue de face (partie supérieure uniquement).

Indiquer les références des paliers utilisés et les ajustements.

# Problème technique n°2 : Permettre le déplacement de la pince avec le guidage vertical

Bâti porte pince

Palier tandem du guidage vertical

Contraintes :

Le bâti porte pince est en tube inox carré de 40 x 40 ép. 3,2.

Les paliers tandem (contenant chacun deux coussinets IGLIDUR) du guidage vertical, possèdent quatre trous taraudés M8 dont les centres sont indiqués sur la vue de face.

Question 2 :

Concevoir la liaison encastrement démontable du bâti porte pince sur les paliers tandem en complétant le bâti porte pince mécano soudé.

Compléter les vues de face et de gauche du document réponse DR1.

Question 3 :

Dans l’encadré du document réponse DR1, compléter à main levée le dessin en perspective du bâti porte pince mécano soudé défini à la question précédente.

Indiquer les spécifications de soudure de la partie complétée.

Indiquer les spécifications dimensionnelles et géométriques (non chiffrées) relatives à la mise en position et au maintien en position du bâti porte pince avec les paliers tandem.

# B - Etude du pincement de l'étiquette après son insertion au fond du sachet

# Problème technique n°3 : Actionner la pince de serrage

Châssis pince limité ici aux deux montants verticaux

Axe de commande de la pince

Axe de l'actionneur

Contraintes :

La pince est actionnée par un vérin pneumatique en acier inoxydable CRDSNU Ø20 course 50 (voir document technique DT3 page 10).

La tige est liée à l'axe de commande de la pince par l'intermédiaire d'une chape à définir en tenant compte de votre solution qui doit respecter l'un des deux schémas de montage ci dessous.

Question 4 :

Concevoir les liaisons entre :

- le vérin et le châssis pince

- le vérin et  l'axe de commande de la pince.

Voir document technique DT4 page 11.

Compléter les vues de face et de gauche du document réponse DR1.