CP43 - Dimensionner, évaluer les performances

et choisir des constituants de commande.

CP43-1 - Etude de l'entraînement du film plastique

Documents ressource :

- N° 1 à 3 pages 11 à 13 : Servomoteurs et Servoamplificateurs.

L’étude porte sur le système d’entraînement du film plastique entre les positions A et F (Voir document "présentation générale" page 3). Il s’agit d’un entraînement par pincement du film entre 2 courroies trapézoïdales appelées "courroies principales".

Comme le montre la figure ci-dessous, l'entraînement des courroies est assuré par un servomoteur de type "Brushless" accouplé à un réducteur équipé sur son arbre de sortie d'une poulie à gorge trapézoïdale.

Principe de commande

Principe d'entraînement

SERVOAMPLIFICATEUR

(Commande d’axe)

Stockage des programmes de déplacement

Alimentation du moteur

SERVOMOTEUR

AUTOMATE PROGRAMMABLE

Sélection du programme de déplacement

Génération des ordres de démarrage programme

Réducteur

Entraînement par courroies

Retour

codeur

Alimentation

électrique

PUISSANCE

Caractéristiques du système :

## Vitesse d'avance du film souhaitée : 0,32 m/s

Diamètre extérieur d'enroulement des courroies sur poulies : 60 mm

Rapport du réducteur : 1/15e

Pas d'avance du film : 250 mm

Résolution codeur : 131072 impulsions par tour

On se propose dans les questions suivantes, de définir les caractéristiques et de choisir l'ensemble "servomoteur + servoamplificateur" assurant l'entraînement du film à partir des extraits de documentation constructeur.

Choix du Servomoteur :

Question 1 : (répondre sur copie)

D'après les caractéristiques précédentes, définir la fréquence de rotation (en tr/min) de l'arbre de sortie du moteur lors de l'avance du film. Préciser le détail des calculs.

Question 2 : (répondre sur copie)

D'après les documents constructeurs, en considérant les caractéristiques suivantes :

Puissance minimale du moteur  = 0,35 kW

1500 tr/min ≤ Vitesse maximale nécessaire du moteur ≤ 1800 tr/min

Couple maximal utile sur l’arbre moteur = 3,2 Nm

Pas de frein mécanique

### Donner la référence complète du servomoteur dans la gamme "KFS"

### Donner, pour le servomoteur retenu, les caractéristiques suivantes :

### puissance, vitesse nominale et couple maximal admissible.

Choix du Servoamplificateur:

Question 3 : (répondre sur copie)

D'après les caractéristiques du servomoteur choisi précédemment, en considérant que le servoamplificateur devra être à "positionnement programmable intégré",

donner la référence du servoamplificateur à associer au servomoteur.

On se propose de définir les paramètres de mise en œuvre du servoamplificateur pour effectuer le déplacement d'un pas du film, correspondant à la largeur d'un sachet soit 250 mm.

IMPORTANT : On remarquera que le servomoteur choisi est équipé d’un codeur de type « haute résolution »  générant un grand nombre d’impulsions par tour permettant une très grande précision de positionnement, mais nécessitant une fréquence de comptage très élevée au niveau de la commande d’axe.

Question 4 : (répondre sur copie)

Calculer le nombre d'impulsions codeur correspondant à un pas d'avance.

Préciser le détail des calculs.

Question 5 : (répondre sur copie)

Définir la fréquence de comptage minimale du servoamplificateur (commande d’axe).

Préciser le détail des calculs.

CP43-2 - Etude des équipements de soudage.

Documents ressource :

- N° 4 page 14 :	Principe de constitution des sachets.

- N° 5 page 15 :	Sonde de température Pt 100.

- N° 6 et 7 pages 16 et 17 :	Relais statique.

- N° 10 page 20 :	Principe dispositif de soudage – Poste « A » - FORMAGE.

La constitution des sachets nécessite trois opérations de soudure du film polyéthylène, soudages réalisés aux positions A, D et H. (voir processus d’ensachage, page 3).

Le principe des dispositifs de soudage, identiques aux trois postes, est décrit sur le document ressource n°10 page 20.

On se propose de choisir les équipements qui vont permettre d'assurer ces soudages.

Question 6 : (répondre sur copie)

Les températures des barres chauffantes peuvent varier entre 220°C et 250°C en fonction des conditions de fonctionnement (type et épaisseur du film, température ambiante, cadence …).

La mesure de température est assurée par l’utilisation de sondes de température de type Pt 100 (document ressource N°5 page 15).

Choisir le modèle de la sonde de température Pt100 (Référence, type de sonde, type de câble, …) adaptée à la mesure de température des barres chauffantes. Justifier le choix.

Question 7 : (répondre sur copie)

Justifier le choix d'une sonde Pt100 3 fils au lieu d'une sonde Pt100 2 fils.

Les résistances des barres chauffantes sont alimentées en monophasé 230 V et ont une puissance unitaire de 1,4 kW et un cos de 1. Comme le précise le document ressource n° 10 page 20, l'alimentation de chacune des résistances de chauffe se fait par un relais statique piloté en 24 Vcc par des sorties statiques d'un A.P.I.

Question 8 : (répondre sur copie)

Calculer le courant absorbé par chacune des résistances. Préciser le détail des calculs.

Question 9 : (répondre sur copie)

Après avoir analysé attentivement les préconisations « constructeur » sur les documents ressource N° 6 et 7, pages 16 et 17 :

Donner la référence du relais statique le mieux adapté.

Justifier le choix en précisant chacun des critères utilisés.

CP44 - Etablir les documents techniques de réalisation de la PC

CP44-1 - Schéma de câblage des équipements de soudage.

Documents ressource :

- N° 5 page 15 :	Sonde de température Pt 100.

- N° 6 et 7 pages 16 et 17 :	Relais statique.

- N° 8 et 9 pages 18 et 19 :	Modules AEY 414 et DSY 16T2.

L'étude porte sur la réalisation du schéma électrique de l'un des ensembles de soudage, à savoir les éléments d'acquisition de la température et les éléments de pilotage et d'alimentation de la barre de soudage.

Question 10 : (répondre sur document réponse N°1 page 23)

Après avoir analysé attentivement les préconisations « constructeur » concernant les sondes de température et les cartes automate avec, en particulier, les câblages des sondes à 2 et 4 fils :

Compléter, sur le document réponse N°1, le câblage de la sonde Pt100 3 fils de manière à transmettre l'information de température à l'automate.

Question 11 : (répondre sur document réponse N°1 page 23)

Après avoir analysé attentivement les préconisations « constructeur » concernant les relais statiques et les cartes automate :

Compléter, sur le document réponse n°1, le câblage des circuits de commande et d'alimentation de la barre de soudage, en assurant la protection du circuit de puissance.

CP44-2 - Etude de la surveillance des températures de soudage.

Documents ressource :

- N° 5 page 15 :	Sonde de température Pt 100.

- N° 8 et 9 pages 18 et 19 :	Module AEY 414 – Entrées Analogiques.

- N° 10 page 20 :	Principe dispositif de soudage – Poste « A » - FORMAGE.

- N° 12 page 22 :	Instructions de conversion.

On a vu précédemment que la constitution des sachets nécessite trois opérations de soudure du film polyéthylène, soudures réalisées aux positions A, D et H. (voir processus d’ensachage, page 3) et que le principe des dispositifs de soudage, identiques aux trois postes, est décrit sur le document ressource N°10 page 20.

La régulation de température des barres chauffantes est assurée par un automate programmable dans lequel un module logiciel «Contrôle Température PID» élabore la commande de chauffe en fonction de l’écart entre la température mesurée (sonde de température Pt100) et la consigne (terminal de dialogue).

L’étude porte sur l’élaboration d’alarmes de surveillance des températures de soudage.

Une alarme peut se produire uniquement après que le procédé se soit stabilisé aux conditions normales de fonctionnement (hors phase de mise en chauffe).

L’étude proposée se limite au poste « A », réalisation des soudures verticales S1 et S2.

Question 12 : (répondre sur copie)

La sonde de température Pt100 du poste « A » est raccordée sur une carte d’entrées analogiques (documents ressource N° 8 et 9 pages 18 et 19), sur la voie 0 du module 3 (%IW3.0) et est associée à la variable T_mes_A.

Le Convertisseur Analogique Numérique (CAN) de la carte d’entrées délivre une valeur en dixième de degré Celsius de la température mesurée. (Exemple : T° = 36,4 °C      %IW3.0 = 364).

On souhaite pouvoir afficher en continu, la valeur de la température mesurée, avec une précision au 1/10ème de °C sur l’une des pages du terminal de dialogue (document ressource N° 10 page 20). Ceci nécessite l’utilisation d’une variable Aff_temp_A pour la mise à l’échelle de la valeur de l’entrée analogique au format flottant (REAL).

Coder en langage LD ou en langage ST le corps du bloc fonctionnel «AFFICH_T » permettant la conversion de la variable T_mes_A  (Température mesurée au poste « A ») dans la variable Aff_temp_A.

Surveillance des températures de soudage.

On souhaite disposer de 3 informations binaires, bits OK, ALARME et DEFAUT afin de gérer le fonctionnement du système en fonction de la température mesurée mise à l’échelle (selon le format 000,0°C), de la consigne de chauffe et de deux valeurs d’écart/consigne (écart ALARME et écart DEFAUT).

Ces valeurs sont saisies EN VALEURS REELLES (précision 1/10ème °C) sur une des pages écran du terminal de dialogue (document ressource N°10 page 20).

L’évolution de ces trois bits en fonction des différents paramètres (mesure, consigne, écarts) est caractérisée ci-dessous.

Bit  T_ok 	 autorise le fonctionnement.

Bit  T_Alarme	 génère un appel opérateur, sans arrêter le système.

Bit  T_Défaut	 arrêt du fonctionnement.

Question 13 : (répondre sur copie)

Coder en langage LD ou en langage ST le corps du bloc fonctionnel «T_CORRECTE » permettant le calcul du bit T_ok_A en fonction de la température mesurée, de la consigne et de l’écart d’alarme.

Question 14 : (répondre sur copie)

Coder en langage LD ou en langage ST le corps du bloc fonctionnel «ALARM_DEF » permettant le calcul des bits T_alarme_A et T_defaut_A en fonction de la température mesurée, de la consigne et des valeurs des écarts d’alarme et défaut sélectionnés sur le terminal de dialogue.

CP44-3 - Etude du suivi des sachets constitués sur l’ensacheuse.

Documents ressource :

- N° 4 page 14 :	Principe de constitution des sachets.

- N° 11 page 21 :	Algorigramme – « REGISTRE SUIVI  DES SACHETS CONSTITUES ».

- N° 12 page 22 :	Instructions de conversion et de décalage.

Principe :

Le traitement d’un module logiciel Suivi_sachets permet de faire évoluer les bits d’un mot Reg_sachet (%MW10) afin de disposer des informations X202_reg à X208_reg qui autorisent à partir des informations suivantes, l’exécution ou la non-exécution des tâches aux différents postes :

X38  Soudure effectuée, Fin Tâche FORMAGE (T1)

X77  Avance film d’un pas effectué, Fin TâcheTRANSFERT (T5)

La mise en œuvre de ce module est effectuée par l’implantation d’un algorigramme « REGISTRE SUIVI DES SACHETS CONSTITUES » défini sur le document ressource N°11 page 21.

Les variables utilisées sont répertoriées ci-dessous.

Question 15 : (répondre sur copie)

Coder en langage LD ou en langage ST le corps du bloc fonctionnel Suivi_Sachets qui intègre l’implantation de l’algorigramme « REGISTRE SUIVI DES SACHETS CONSTITUES ».

Utiliser exclusivement les énoncés et les fonctions normalisées CEI 61131-3.