CP41

Imaginer une solution technique de commande

1 - ETUDE DE LA COORDINATION DES TACHES DE L’ENSACHEUSE

Documents ressource :

- N°1 page 10 :	 découpage des tâches adopté et GCT initial.

- N°3 page 12 :	 principe de constitution des sachets.

L’étude porte sur l’optimisation du fonctionnement de l’ensacheuse. Le grafcet du document ressource N°1 (page 10) présente le découpage des tâches adopté ainsi que la coordination des tâches initialement retenue par le concepteur du système, en production continue.

Question 1 (répondre sur copie)

a) Déterminer par une méthode au choix, à partir des durées estimées de chacune des tâches, le temps de cycle résultant du graphe de coordination GCT (document ressource N°1).

b) En déduire la cadence horaire.

c) Cette cadence est-elle compatible avec le cahier des charges (450 sachets/heure mini avec une disponibilité de 90% mini) ?

Question 2 (répondre sur copie)

Afin d’optimiser le fonctionnement de l’ensacheuse, on se propose de décomposer la tâche T2 assurant l’insertion de l’étiquette en fond de sachet en deux sous tâches T2_A et T2_B.

T2_A  Prise d’une étiquette du stock et positionnement au dessus du sachet.	 durée = 3s

T2_B  Insertion de l’étiquette en fond de sachet, dépose et retrait du dispositif d’insertion	 durée = 4s

Établir l’analyse de coordination des tâches en fonctionnement continu et en temps minimum, en complétant un tableau d’analyse de la forme suivante.

| Tâches | Durée | Début autorisé si | La Fin autorise |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | 2 s | Fin de T5 | T5 et T6 |
| T2_A | 3 s |  |  |
| T2_B | 4 s |  |  |
| T7 | 3 s | Fin de T6 | T5 et T6 |

Question 3 (répondre sur copie)

Proposer un nouveau grafcet de coordination GCT correspondant au tableau d’analyse complété.

Question 4 (répondre sur copie)

L’évolution du GCT modifié (question 3) implique de rendre initiales certaines étapes. Préciser sur le graphe modifié cette situation initiale (voir extrait du GEMMA, document ressource N°2 page 11).

Question 5 (répondre sur le DOCUMENT REPONSE N°1 page 18)

a) Compléter sur le document réponse, le diagramme de Gantt relatif au graphe modifié.

b) En déduire le nouveau temps de cycle.

c) Calculer la nouvelle cadence horaire et la comparer avec celle du Cahier des Charges.

2 - ETUDE DES MODES DE MARCHE ET D’ARRÊT

Documents ressource :

- N°1 page 10 :	 découpage des tâches adopté et GCT initial.

- N°2 page 11 :	 extrait de GEMMA de l’ensacheuse.

Important : dans la question suivante, on prendra pour l’étude le grafcet de coordination des tâches GCT défini sur le document ressource N°1 page 10.

L’extrait du GEMMA (document ressource N°2 page 11) définit les procédures de marche et d’arrêt de l’ensacheuse. La conduite du système s’effectue par action sur les touches de fonction du pupitre de commande.

La procédure de démarrage impose une marche de préparation.

Deux types d’arrêt ont été prévus :

- arrêt de pause (par action sur la touche T_arrêt_cycle du pupitre de commande)

- l’ensacheuse termine les tâches en cours, soude et évacue le sachet du poste H et s’immobilise.

- les sachets aux postes F et G sont remplis de produit et en attente.

- arrêt vidange machine (par action sur la touche T_arrêt_fdj du pupitre de commande)

- la tâche T1 n’est plus exécutée. (Soudage vertical, formage du sachet au poste A),

- les sachets formés en cours (postes B, C, D, E, F, G) sont remplis, fermés et évacués.

En fin de séquence de vidange, le film polyéthylène arrive en G sans soudure, sans étiquette, sans produit.

Question 6 (répondre sur copie)

Construire un Graphe de conduite (GMMA) associé à l’extrait du GEMMA proposé.

3 - ETUDE DE LA MARCHE DE PREPARATION

Documents ressource :

- N°1  page 10 :	 découpage des tâches adopté et GCT initial.

- N°2  page 11 :	 extrait de GEMMA de l’ensacheuse.

- N°4  page 13 :	 description des modes « Marche de préparation » « Marche de clôture ».

Important : dans la question suivante, on prendra pour l’étude, le grafcet de coordination des tâches GCT défini sur le document ressource N°1 page 10.

L’extrait du GEMMA (document ressource N°2 page 11) définit une procédure de « Marche de Préparation » de l’ensacheuse, préalable au fonctionnement en continu (Production Normale).

Cette procédure est décrite sur le document ressource N°4 page 13.

Cette phase de préparation est assurée par l’exécution du GCT et des graphes de tâche GTi.

Le cycle du GCT est effectué plusieurs fois, par action de l’opérateur sur l’une des touches fonction du pupitre.

A chacun des postes de travail (postes B, D et F), l’exécution de la tâche est conditionnée par l’information « Présence d’un sachet constitué ». Ces informations sont données par la situation du grafcet nommé GRAFCET SUIVI SACHETS CONSTITUES.

X38  – Soudage effectué,

tâche FORMAGE (T1)

X77  – Avance film d’un pas effectué,

tâche TRANSFERT_1 (T5)

Les grafcets de tâche (à l’exception du GT5) ont la structure suivante qui permet l’exécution ou non de la tâche sans bloquer l’évolution du GCT.

Condition de NON EXECUTION de la tâche

Condition d’EXECUTION de la tâche

Question 7 (répondre sur DOCUMENT REPONSE N°2 page 19)

Compléter les réceptivités du graphe de coordination des tâches GCT ainsi que celles des graphes de tâche GT1 à GT7 permettant l’exécution de la marche de préparation (F2 du GEMMA) conformément à la description détaillée sur le document ressource N°4 page 13.

Question 8 (répondre sur copie)

Lors de l’élaboration du Graphe de conduite GMMA, afin d’assurer le passage entre les rectangles états F2  « Marche de préparation » vers F1 « Production normale », une variable « Prépa terminée » a été utilisée.

Proposer une solution permettant d’élaborer l’information « Prépa terminée ».

4 – PRODUCTION NORMALE ET MARCHE DE CLÔTURE

Documents ressource :

- N°1 page 10 :	 découpage des tâches adopté et GCT initial.

- N°2 page 11 :	 extrait de GEMMA de l’ensacheuse.

- N°4 page 13 :	 description des modes « Marche de préparation » « Marche de clôture ».

Important : dans la question suivante, on prendra pour l’étude, le grafcet de coordination des tâches  GCT défini sur le document ressource N°1 page 10.

En phase de PRODUCTION NORMALE ainsi qu’en MARCHE DE CLÔTURE, c’est toujours le graphe GCT qui autorise l’exécution des graphes de tâche GTi. L’exécution des tâches pour chacun des deux modes est définie dans le tableau ci-après.

Question 9 (répondre sur DOCUMENT REPONSE N°2 page 19)

Compléter la réceptivité associée à la transition (1) du graphe de coordination des tâches GCT ainsi que celles des graphes de gâches GT1, GT2 et GT5 associées aux transitions (11) (20) (21) et (50) :

- permettant l’exécution de la production normale (F1 du GEMMA),

- permettant l’exécution de la marche de clôture (F3 du GEMMA) conformément à la description détaillée sur le document ressource N°4 page 13.

DOCUMENT RESSOURCE N°1

Grafcet initial de Coordination des tâches

|  | Tâches | Description de la tâche | Zone P.O. | Durée estimée |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | FORMAGE | Exécution des soudures verticales S1 et S2, de la coupe et pré-découpe verticales (pour séparation du sachet aux positions G et H) | Position A | 2 s |
| T2 | INSERTION | Prise dans le stock et insertion de l’étiquette en fond de sachet | Position B | 7 s |
| T3 | SOUDAGE | Exécution de la soudure horizontale sur dessus étiquette (isoler l’étiquette des produits surgelés) | Position D | 3 s |
| T4 | REMPLISSAGE | Remplissage du sachet avec produits issus de la peseuse. | Position F | 5 s |
| T5 | TRANSFERT_1 | TRANSFERT_1 – Avance du film d’un pas (transfert = largeur sachet) | Positions A, B, C, D, E, F et G | 2 s |
| T6 | TRANSFERT_2 | TRANSFERT_2 – Avance et séparation verticale du sachet (transfert = largeur sachet + 100 mm) | Positions G et H | 3 s |
| T7 | FERMETURE | Exécution de la soudure de fermeture du sachet et découpe horizontale (Chute et évacuation du sachet sur convoyeur) | Position H | 3 s |

Remarque

La différence d’amplitude des déplacements générés par les dispositifs de transfert (TRANSFERT_1 et TRANSFERT_2) entraîne la séparation d’un sachet aux positions G et H par déchirement du film plastique au niveau de la prédécoupe verticale réalisée à la position A.

Les tâches T5 et T6 doivent toujours se produire simultanément.

DOCUMENT RESSOURCE N°2

Extrait de GEMMA* de l’ENSACHEUSE

La coordination des tâches lors des phases « Marche de préparation », « Production normale » et « Marche de clôture » est toujours assurée

par le GCT

TOUCHES FONCTION - PUPITRE DE COMMANDE

| T_prépa | Demande Démarrage Marche de Préparation (F2 du GEMMA) |
| --- | --- |
| T_av_1pas | Demande Exécution 1 cycle durant la Marche de Préparation (F2 du GEMMA) |
| T_dcy | Demande Départ du Cycle (F1 du GEMMA) |
| T_arrêt_cycle | Demande Arrêt du Cycle (arrêt pause) |
| T_arrêt_fdj | Demande de Vidange Machine (arrêt fin de journée) |
| T_reprise | Reprise cycle après arrêt pause |

CI = Conditions Initiales

La conduite du système est assurée par l’utilisation d’un pupitre de commande disposant de TOUCHES FONCTION

* GEMMA = Guide d’Etude des Modes de Marches et d’Arrêt élaboré par l’ADEPA.-

DOCUMENT RESSOURCE N°3

Principe de constitution des sachets

| OPERATIONS EFFECTUEES AU POSTE « A » SOUDURES S1 et S2, DECOUPE ET PRE-DECOUPE | Phase 1 (Tâche TRANSFERT_1) Le convoyeur à courroies provoque l’avancée d’un pas du film polyéthylène Phase 2 (Tâche FORMAGE) Les barres chauffantes et les couteaux réalisent les soudures S1 et S2, la découpe verticale et la pré découpe supérieure, au poste A . Poste A |
| --- | --- |
| Soudure Droite S2 Soudure Gauche S1 Pré-découpe supérieure pour séparation sachet Découpe Verticale |  |
| Phase 3. (Tâche TRANSFERT_1) Le convoyeur à courroies provoque l’avancée d’un pas du film polyéthylène. UN SACHET EST EBAUCHé AU POSTE A | Poste A |
| Phase 4. (Tâche FORMAGE) Les barres chauffantes et les couteaux réalisent à nouveau les soudures S1 et S2, la découpe verticale et la pré découpe supérieure, au poste A . UN SACHET EST CONSTITUé AU POSTE A | Poste A |
| Phase 5. Le convoyeur à courroies provoque à nouveau l’avancée d’un pas du film polyéthylène. (Tâche TRANSFERT_1) UN SACHET CONSTITUé EST AU POSTE B LE SACHET EST EBAUCHé AU POSTE A L’enchaînement des tâches FORMAGE et TRANSFERT_1 provoque la constitution des sachets | Poste A Poste B |

- DOCUMENT RESSOURCE N°4

DESCRIPTION DES MODES DE MARCHE

« MARCHE DE PREPARATION »

| Lors de la Marche de Préparation l’exécution des tâches T2, T3 et T4 est conditionnée par la présence d’un sachet constitué sous chacun des postes. | Avant le lancement d’une phase de conditionnement, le film polyéthylène est positionné manuellement dans le 1er convoyeur à courroies. Le film est vierge de toute soudure ou découpe. L’opérateur, après avoir sélectionné au pupitre de commande la Marche de Préparation (T_Prépa), sollicite plusieurs fois par la touche fonction T_av_1pas, le lancement du GCT. |
| --- | --- |
| Evacuation manuelle du film vierge accumulé lors de la phase « marche de préparation » Lors de la Marche de Préparation les tâches TRANSFERT_2 (T6) et FERMETURE (T7) ne sont pas exécutées (voir transitions (61) et (71) du document réponse N°2 page 19) | A l’issue de la marche de préparation, l’ensacheuse est dans la situation ci contre. (sachets formés, étiquettes insérées, produits amenés) L’opérateur découpe et évacue manuellement le film vierge qui s’est accumulé entre les deux convoyeurs à courroies L’ensacheuse peut alors être en PRODUCTION NORMALE par commande sur la touche fonction T_dcy |

« PRODUCTION NORMALE »

Les tâches T1 à T7 sont exécutées en continu suivant le GCT (voir document ressource N°1 page 10).

« MARCHE DE CLÔTURE »

| Lors de la Marche de Clôture l’exécution des tâches T2, T3 et T4 est conditionnée par la présence d’un sachet constitué sous chacun des postes. | L’opérateur sélectionne la Marche de Clôture par action au pupitre sur la touche fonction T_arrêt_fdj. Le GCT s’exécute plusieurs fois jusqu’à ce qu’il n’y ait plus aucun sachet aux postes A à G. A l’issue de la Marche de Clôture, l’ensacheuse est dans la situation ci contre. |
| --- | --- |

DOCUMENT REPONSE N°1

QUESTION 5 – a) Compléter le diagramme de GANTT correspondant au GCT modifié.

DOCUMENT REPONSE N°2

Notation.

XF1 	Etat de l’étape du GMMA – F1 Production Normale

XF2 	Etat de l’étape du GMMA – F2 Marche de préparation

XF3 	Etat de l’étape du GMMA – F3 Marche de clôture

X38 	soudures et découpes effectuées, tâche FORMAGE (T1)

X77 	avance film d’un pas effectuée, tâche TRANSFERT_1 (T5)