- DOCUMENT RESSOURCE N°1

LES SERVOMOTEURS

Remarque générale :

Le tableau ci-dessous montre les désignations des divers modèles de moteurs.

Toutes les combinaisons ne sont pas commercialisées en Europe.

Veuillez vous reporter au tableau de caractéristiques des servomoteurs

en bas de la page pour vérifier que la référence choisie est commercialisée en Europe.

Spécifications des servomoteurs et des amplificateurs correspondants :

Les combinaisons possibles des servoamplificateurs et des servomoteurs figurent dans le tableau ci-dessous.

DOCUMENT RESSOURCE N°2

LES SERVOAMPLIFICATEURS

DOCUMENT RESSOURCE N°3

Désignation des Servoamplificateurs

DOCUMENT RESSOURCE N°4

PRINCIPE DE CONSTITUTION ET DE SUIVI DES SACHETS

| 1. Les barres chauffantes et les couteaux réalisent les soudures S1 et S2, la découpe verticale et la prédécoupe supérieure, au poste « A ». Poste « A » Poste « A » Poste « A » Poste « B » Tâche « FORMAGE » Tâche « FORMAGE » Tâche « TRANSFERT» Poste « A » Tâche « TRANSFERT» | 2. Le convoyeur à courroies provoque l’avancée d’un pas du film polyéthylène. UN SACHET EST EBAUCHE AU POSTE « A » |
| --- | --- |
| 3. Les barres chauffantes et les couteaux réalisent à nouveau les soudures S1 et S2, la découpe verticale et la prédécoupe supérieure, au poste A . UN SACHET EST CONSTITUE AU POSTE « A » | 4. Le convoyeur à courroies provoque à nouveau l’avancée d’un pas du film polyéthylène UN SACHET CONSTITUE EST AU POSTE « B » LE SACHET EST EBAUCHE AU POSTE « A » |

L’enchaînement des tâches FORMAGE et TRANSFERT permet la constitution des sachets sur la ligne.

Lors des phases de démarrage et de vidange de la machine, il est nécessaire de disposer d’informations sur la présence ou l’absence d’un sachet constitué aux différents postes, ces informations conditionnant l’exécution ou la non exécution des tâches aux postes « B » (insertion étiquette), « D » (soudure dessus étiquette) et « F » (remplissage).

Le principe retenu pour réaliser le suivi des sachets est géré par un « REGISTRE SUIVI DES SACHETS CONSTITUES » défini sur le document ressource N°11 page 21.

DOCUMENT RESSOURCE N°5

Sonde de température .

Extrait catalogue PYRO CONTRÔLE  CHAUVIN ARNOUX

DOCUMENT RESSOURCE N°6

Relais statiques

Le relais statique est un composant électronique réalisant une fonction d'interfaçage entre un circuit de commande et un circuit de puissance alternatif ou continu connecté à des charges pouvant être de forte puissance (résistances, moteurs, pompes, électrovannes,...).

De plus cette fonction s'effectue de manière totalement statique, sans pièce en mouvement, conférant au composant une durée de vie quasi-illimitée.

Les avantages des relais statiques sont :

- longue durée de vie

- commande d'un circuit de puissance à partir d'un signal bas niveau

- fréquence de commutation élevée

- pas de bruit

- bonne résistance aux vibrations

- possibilité de commuter des charges importantes

- limitation des parasites électromagnétiques

Constitution

1

2

A2

A1

CHARGE

(Utilisation)

SOURCE

DE TENSION

DE SORTIE

TENSION

DE COMMANDE

RELAIS  STATIQUE

Photo-transistor

Organe de commutation

Circuit

d'entrée

Circuit

d'adaptation

Circuit

de sortie

CIRCUIT D'ENTREE :

Celui-ci assure l'isolement galvanique entre le circuit de commande et le circuit de puissance. Cet isolement est assuré par un photo-coupleur.

CIRCUIT D'ADAPTATION :

Il traite le signal d'entrée et assure la commutation du circuit de sortie. Dans les modèles "synchrones", ce dernier assure la commutation de la sortie au zéro de tension (voir ci-dessous).

CIRCUIT DE SORTIE :

Il est composé de l'organe de puissance. Celui-ci peut être soit un TRIAC, soit des THYRISTORS ANTIPARALLELES. Dans le cas de commutation de charges continues, l'élément de puissance est un TRANSISTOR ou un MOSFET

Différents types de commutation

* Commutation instantanée (commutation asynchrone) :

Dans un relais statique à commutation instantanée, l'intervalle de temps entre l'application du signal de commande et la commutation de la sortie (temps de réponse à l'enclenchement) est très faible (de l'ordre de 0,1 à 0,2 ms) et n'est limité que par les temps de réponse des composants du relais statique.

En conséquence, la commutation pourra se faire à n'importe quel endroit de la sinusoïde, la "retombée" ou le blocage de l'élément de sortie (thyristor ou triac) s'effectuant toujours au premier passage par zéro du courant de charge après l'arrêt du signal de commande, soit un temps de réponse à la "retombée" qui sera toujours inférieur à une demi période (10 ms max. pour 50 Hz).

3

2

1

4

1 - signal de commande

2 - courant de  sortie

3 - tension réseau

4 - Le courant ne se bloque qu'ici

DOMAINE D’APPLICATION :

Ce type de commutation convient aux charges inductives (moteurs).

DOCUMENT RESSOURCE N°7

* Commutation au passage à zéro (Commutation synchrone) :

La commutation synchrone se caractérise par une commutation de la puissance sur la charge, que lors du premier passage à zéro de la tension du réseau, après application du signal de commande sur l'entrée. L'ouverture du relais statique interviendra comme dans le mode asynchrone au premier passage à zéro du courant de charge après l'arrêt du signal de commande.

Toutefois, l'enclenchement du relais ne se fera pas précisément à 0 volts mais à une tension de valeur suffisante pour activer l'ensemble des circuits internes du SSR. Cette tension est appelée tension de synchronisation ou synchronisme, et a une valeur voisine de ±15 volts, fonction des circuits internes du relais statique, ce qui correspond à un retard de phase négligeable de l'ordre de 2 à 3° pour une tension réseau 240 VAC.

3

2

1

DOMAINE D’APPLICATION :

L'intérêt de ce type de commutation est que l'on applique progressivement la tension aux bornes de la charge.

Ce type de commutation convient aux charges résistives (lampes, résistances chauffantes,…), et permet de prolonger la durée de vie des lampes en particulier. Il convient également aux charges de type capacitives.

Dans tous les cas, ce type de commutation ne pourra pas être utilisé dans les applications où cos φ < 0,5 .

1 - signal de commande

2 - courant de  sortie

3 - tension réseau

DOCUMENT RESSOURCE N° 8

Module AEY 414 – 4 Entrées analogiques.

Aspect et caractéristiques du module	Affichage des gammes thermiques

Configurée pour la connexion sur l’une des voies, d’une sonde Pt100, la carte d’entrée analogique AEY414 permet la conversion en une valeur numérique d’une température mesurée.

Le format d’affichage est la valeur de la température mesurée par la thermosonde exprimé en dixième de degré Celsius.

(Ex :		%IW3.0 = 364  T° = 36,4 °C)

La carte supporte les thermosondes dont la plage de mesure peut varier de -200°C à +850°C.

Le tableau ci-dessous donne la représentation des valeurs de mesure numérisées en fonction de la plage de température.

DOCUMENT RESSOURCE N° 9

Raccordement Pt100 sur Module AEY 414.

Raccordement du Module de sorties T.O.R. réf: TSX DSY 16 T2

DOCUMENT RESSOURCE N° 10

Principe du dispositif de thermo-soudage – Poste « A » FORMAGE.

Après la phase de mise en chauffe, la température des barres chauffantes oscille autour de la consigne.

L’amplitude de ces oscillations (hystérésis) dépend des valeurs de réglage PID du régulateur.

La « commande de chauffe » est élaborée par un module logiciel de régulation, intégré au programme automate, qui commande une sortie TOR pilotant un relais statique alimentant les résistances de chauffage, suivant un train d’impulsion de période T1. La modulation de la durée de chauffe T2, est fonction de l’écart entre la température mesurée (sonde Pt100) et la consigne de chauffe réglée sur le terminal de dialogue.

PAGE ECRAN DU TERMINAL DE DIALOGUE PERMETTANT LE PARAMETRAGE ET LA VISUALISATION DU DISPOSITIF DE CHAUFFE AU POSTE « A » - FORMAGE.

DOCUMENT RESSOURCE N°11

Algorigramme – « REGISTRE SUIVI DES SACHETS CONSTITUES »

Description du fonctionnement du « REGISTRE SUIVI DES SACHETS CONSTITUES »

DOCUMENT RESSOURCE N°12

Instructions de conversion.

Instructions de décalage.

Format variables d’après la norme CEI 61131-3

| Type de données | Description | Nombre de bits | Etendue |
| --- | --- | --- | --- |
| BOOL | Booléen | 1 | 0 ou 1 |
| INT | Entier signé | n=16 | - 2 n-1 à 2 n-1 -1 |
| DINT | Entier Double signé | n=32 | - 2 n-1 à 2 n-1 -1 |
| UINT | Entier non signé | n=16 | 0 à 2 n |
| REAL | Nombre réel | 32 | Virgule flottante |

QUESTION 10

QUESTION 11

R

R

B

Sonde  Pt 100   3 fils

RESISTANCE  BLINDEE   230V  -  1,4 kW

Carte Entrées A.N.A

Réf. :  TSX AEY 414

avec bornier TSX BLY 01

L1

L2

L3

N

230 / 400 V

Tri + N

ALIMENTATION

Carte Sorties T.O.R.

Réf. : TSX DSY 16T2

ALIMENTATION

24 VCC

+  -

A2

A1

2

1

SORTIE

RELAIS  STATIQUE

DOCUMENT REPONSE N°1

PAGE