Description de la tâche T1

La tâche T1 est décomposée en 3 sous tâches

- Sous tâche ST11 : Prendre et retourner 3 blisters

Le bras de préhension bascule du côté du poste1, saisit à l’aide des ventouses les 3 blisters puis bascule vers le poste 3 et dépose les blisters sur des rails.

- Sous tâche ST12 : Transférer 3 blisters vers le poste 4.

Les 3 doigts poussent les 3 blisters vers le convoyeur.

Cette tâche n’est réalisée que si l’emplacement est disponible sur le convoyeur pour recevoir 3 blisters (absence du signal délivré par S1).

- Sous tâche ST13 : Ramener le bras de préhension en position de référence après transfert ST12.

Tableau des positions du bras de préhension

Un codeur absolu permet de connaître la position du bras de préhension des blisters à tout instant. Le codeur monté en direct sur l’arbre moteur a une résolution de 4096 points / tour.

| Désignation | Position angulaire | Pos_num_bras (valeur codeur) |
| --- | --- | --- |
| 0 du codeur | P0 = -20° | 0 |
| Position de référence du bras | P1 = 150° | 1934 |
| Position de fin d’approche en vitesse rapide vers prise blisters | P2 = 175° | 2219 |
| Position de prise blisters | P3 = 180° | 2276 |
| Position de fin d’approche rapide vers la dépose des blisters | P4 = 5° | 284 |
| Position de dépose des blisters | P5 = 0° | 228 |
| Position de dégagement du bras après dépose | P6 = -5° | 171 |
| Position de fin d’approche à vitesse rapide vers la position de référence dans le sens avant | P7 = 145° | 1877 |
| Position de fin d’approche à vitesse rapide vers la position de référence dans le sens arrière | P8 = 155° | 1991 |
| Position Intervalle de tolérance mini du bras en situation de référence | P9 = 148° | ………. |
| Position Intervalle de tolérance maxi du bras en situation de référence | P10 = 152° | ……… |

Tableau d’affectation des commandes du variateur

| Désignation des commandes | KAV | KAR | KVR |
| --- | --- | --- | --- |
| Arrêt | 0 | 0 | 0 |
| vitesse rapide en marche avant | 1 | 0 | 1 |
| vitesse lente en marche avant | 1 | 0 | 0 |
| vitesse rapide en marche arrière | 0 | 1 | 1 |
| vitesse lente en marche arrière | 0 | 1 | 0 |

Tâche T13 : Ramener le bras de préhension en position de référence

Fin de tâche T1C

| FONCTION | ACTIONNEUR | PREACTIONNEUR | SYMBOLE |
| --- | --- | --- | --- |
| - Pivoter préhenseur côté prise - Vitesse rapide | Moteur asynchrone | Variateur de fréquence | - KAV - KVR |

Bilan des entrées / sorties de ST13

Rotation Avant : KAV

GST13

Pos_ang

XST13

Vitesse rapide : KVR

« Fin de ST13 »