PREMIERE PARTIE

# 1 - Etude de la coordination des sous tâches de la tâche T5

L’étude porte sur le poste 8 « empilage » et le poste 9 « transfert du lot » : tâche 5 du Grafcet de coordination de l’unité 2 « GCoord »  (page 11 et page 12).

Une pré étude a permis de décomposer le fonctionnement en 3 sous tâches :

- ST51 : Empiler un blister

- ST52 : Dégager le lot de blister

- ST53 : Evacuer le lot de blisters vers ensachage

Bilan des entrées / sorties du GT5

Fin de ST51

ST51 : Empiler blister

GT5

Empiler et transférer des blisters

Fin de ST52

ST52 : Dégager le lot de blisters

Fin de ST53

ST53 : Evacuer le lot de blisters

Fin de pile

« Fin T5 »

XT5

La décomposition des sous tâches définies ci-dessus a permis d’établir le tableau d’antériorités suivant :

| Sous Tâches | Début Si .. | La Fin autorise … |
| --- | --- | --- |
| ST51 : Empiler le blister | XT5 et (fin de ST51 ou fin de ST52) | (ST51 si pas fin de pile ou ST52 si fin de pile) et « Fin T5 » |
| ST52 : Dégager le lot de blisters | (Fin de ST51 et fin de pile) et Fin de ST53 | ST53 et ST51 |
| ST53 : Evacuer le lot vers ensachage | Fin de ST52 | ST52 |

Grafcet partiel

Question 1

A partir du tableau d’antériorités et du grafcet partiel proposé ci-dessus, sur feuille de copie :

- construire le grafcet GT5 de coordination des sous tâches avec situation initiale,

- indiquer les liaisons entre Gcoord  et GT5,

- préciser la réceptivité à associer à la transition (17) du Gcoord.

2 - Etude du temps de cycle

Le but est de vérifier les critères temporels du cahier des charges précisés en page 4.

Pour déterminer la durée du cycle il est nécessaire de tenir compte des temps suivants :

-	T1 : 	Transfert blisters vers convoyeur = 1 s

- T2 : 	Etiquetage 1 = 1 s

- T3 : 	Etiquetage 2 = 1 s

- T4 : 	Contrôle = 0,6 s

- ST51 : 	Empilage d’un blister = 0,8 s

- ST52 : 	Dégagement du lot de blister = 0,9 s

- ST53 : 	Evacuation du lot de blisters = 8 s

Question 2

Document réponse : page 15, Diagramme de Gantt

- Compléter le diagramme de Gantt correspondant à une production de lots composés de 3 blisters ;

- Déduire graphiquement, en le faisant apparaître clairement sur le diagramme  le temps de cycle pour un fonctionnement continu pour former un lot de 3 blisters ;

- En déduire la cadence de production pour des lots de 3 blisters ;

- Cette cadence est-elle compatible avec celle proposée dans le cahier des charges ? Justifier la réponse.

Question 3

A partir de quel nombre de blisters par lot, la cadence du cahier des charges est-elle respectée ? Justifier la réponse.

# 3 - Etude de la coordination des sous tâches de la tâche T1

L’étude porte sur le poste 2 « retournement blisters » et le poste 3 « transfert blisters vers convoyeur », pages 13 et 14.

Une pré étude a permis de décomposer le fonctionnement en 3 sous tâches :

- ST11 : Prendre et retourner 3 blisters

- ST12 : Transférer 3 blisters vers convoyeur

- ST13 : Ramener le bras de préhension en position de référence

Bilan des entrées / sorties du GT1

Fin de ST11

ST11 : Prendre et retourner 3 blisters

GT1

Transférer 3 blisters vers le convoyeur

Fin de ST12

ST12 : Transférer 3 blisters vers convoyeur

Fin de ST13

ST13 : Ramener le bras de préhension en  Ref.

XT1

« Fin de T1»

Question 4

L’analyse de coordination des sous tâches en fonctionnement continu permettra de réaliser une production dans un temps minimum.

Construire, sur feuille de copie, un tableau d’antériorités de la forme :

| Sous Tâches | Début Si …. | La Fin autorise … |
| --- | --- | --- |
| ST11 : Prendre et retourner 3 blisters | ………………… | ………………… |
| ST12 : Transférer 3 blisters | XT1 et ……… | ………….... et « Fin T1 » |

Question 5

- A partir du tableau d’antériorités, construire le grafcet de coordination des sous tâches GT1, sur feuille de copie, sans situation initiale.

- Préciser la synchronisation avec le grafcet de coordination Gcoord.

# 4 – Surveillance des produits défectueux

Le poste 7, page 2, assure le contrôle du code barre présent sur l’étiquette du blister et, en cas de défaut, évacue ce produit défectueux.

Le grafcet de la tâche 4, page 11, décrit le fonctionnement de ce poste.

La gestion de production impose d’avertir l’opérateur par affichage d’un message sur le terminal de dialogue, la production se poursuivant,  pour chacune des situations suivantes :

- 2 produits consécutifs sont défectueux avec pour sortie associée : Def_consécutif

- Le taux de produits défectueux devient supérieur à 20% pour un minimum de 10 produits contrôlés, sortie : Def_taux

A tout moment du cycle de production, l’opérateur validera et effacera du terminal le 1er message par action sur un bouton « RAZ » qui affecte la valeur 0 à la sortie Def_consécutif.

Le message associé à la sortie Def_taux s’affiche ou s’efface sans intervention de l’opérateur en fonction de la valeur du taux.

Bilan des E/S de la surveillance des produits défectueux

Def_consécutif

SURV_CODE

X42

Raz

X44

X41

Def_taux

Question 6

Élaborer un grafcet pour commander les sorties Def_consécutif et Def_taux.

Nota : Toutes variables complémentaires devront être définies.

DEUXIEME PARTIE

# 5 - Fonctionnement des postes 1,2 et 3 : Alignement, retournement et transfert de 3 blisters vers convoyeur (documents ressources pages 13 et 14)

Ce sous-ensemble permet de recevoir les blisters de l’unité 1 et d’alimenter le convoyeur par groupe de 3 blisters.

La gestion de ce poste est décomposée en 3 sous tâches : ST11, ST12 et ST13.

En position de référence le bras de préhension est en position intermédiaire P1 représentée sur le document page 13 et le pousseur est en position reculée.

La position du bras de préhension est contrôlée par un codeur absolu dont les valeurs correspondantes aux différentes positions sont définies page 14.

Sous Tâche ST11 : Prendre et retourner 3 blisters

Au lancement du cycle, à condition que 3 blisters soient présents au poste 1, le préhenseur pivote pour saisir ceux-ci à l’aide des ventouses. Ensuite le préhenseur bascule vers le poste 3, lâche les blisters puis se dégage vers le bas en position P6.

Bilan des entrées / sorties de ST11

Rotation Arrière : KAR

SP4 : blisters pris

Ang_bras

XST11

Rotation Avant : KAV

Aspiration : 1YV1

GST11

Prendre et retourner 3 blisters

Ejecter : 1YV2

Vitesse rapide : KVR

« Fin de ST11 »

| FONCTION | ACTIONNEUR | PREACTIONNEUR | SYMBOLE |
| --- | --- | --- | --- |
| - Pivoter préhenseur côté prise - Pivoter préhenseur côté dépose - Vitesse rapide | Moteur asynchrone | Variateur de fréquence | KAV KAR KVR |
| Prendre blisters | Dispositif de préhension par le vide | Distributeur 2/2 monostable | 1YV1 |
| Ejecter blisters |  | Distributeur 2/2 monostable | 1YV2 |

Pour cette étude, les conditions suivantes sont retenues :

- le fonctionnement du convoyeur d’amenage des blisters n’est pas étudié ;

- lorsque le bras de préhension se trouve en position de dépose, l’éjection dure 0,2 s ;

- un détecteur de type vacuostat, intégré au dispositif de préhension par le vide, contrôle l’information « blisters pris » (SP4) ;

- le contrôle de la position du bras sera noté sous la forme d’une comparaison entre la position du bras et la position à atteindre, exemple : [Ang_bras >= P1].

Question 7

Tracer le grafcet de la sous tâche ST11, sur feuille de copie, en tenant compte des choix technologiques retenus.

Sous Tâche ST12 : Transférer 3 blisters vers convoyeur

Le bras de préhension est en position basse sous les blisters et les blisters sont libérés. Le pousseur avance les 3 doigts qui transfèrent les 3 blisters sur le convoyeur.

Une fois que les doigts du pousseur sont en position sortie, le recul du pousseur est différé de 0,1 s.

Bilan des entrées / sorties de ST12

3s1: pousseur reculé

Avancer pousseur : 3YV

GST12

Transférer 3 blisters vers convoyeur

« Fin de ST12 »

3s2 : pousseur avancé

XST12

| FONCTION | ACTIONNEUR | PREACTIONNEUR | SYMBOLE |
| --- | --- | --- | --- |
| Avancer Pousseur / Reculer pousseur | Vérin double effet | Electrodistributeur 5/2 monostable | 3YV |

Question 8

Tracer le grafcet de la sous tâche ST12, sur feuille de copie, en tenant compte des choix technologiques retenus.

6 - Remise en situation de référence du bras de préhension

Au démarrage ou après un arrêt d’urgence le bras de préhension est ramené en position de référence.

Entre les positions P7 et P8 le bras pivote en vitesse lente jusqu’à la position P1.

La tolérance de position en P1 est de +/- 2°. Si le bras se trouve dans cet intervalle de tolérance  il ne sera pas repositionné. Les limites de l’intervalle de tolérance sont identifiées respectivement par les positions P9 et P10.

Bilan des entrées / sorties de  GREF_BRAS

Rotation Avant : KAV

Ang_bras

GREF_BRAS

Retour bras de préhension en position de référence

X04 : autorisation mise

en ref du bras

Rotation Arrière : KAR

Vitesse rapide : KVR

« Fin de mise en Ref bras »

| FONCTION | ACTIONNEUR | PREACTIONNEUR | SYMBOLE |
| --- | --- | --- | --- |
| - Pivoter préhenseur côté prise - Pivoter préhenseur côté dépose - Vitesse rapide | Moteur asynchrone | Variateur de fréquence | - KAV - KAR - KVR |

Question 9

## Calculer les valeurs en points codeur des positions P9 et P10. Justifier la réponse.

### Question 10

Tracer le grafcet de remise en référence du bras de préhension sur feuille de copie en tenant compte des choix technologiques retenus.