BTS MECANIQUE ET AUTOMATISMES INDUSTRIELS

EPREUVE E5

Conception détaillée de la partie commande

Sous-épreuve 51

Analyse et étude détaillée des fonctions de commande

#### Durée : 4 h 30 min	Coefficient 2

## LIGNE DE CONDITIONNEMENT DE PRODUITS

## DE SOIN ET BEAUTE

### TOUS LES DOCUMENTS SONT AUTORISÉS

Documents remis aux candidats :

- Présentation générale 	______________________________________ pages blanches de 1 à 4

- Travail demandé 	___________________________________________ pages jaunes de 5 à 10

- Documents ressource 	_______________________________________ pages vertes de 11 à 14

- Document réponse 	________________________________________________ page bleue 15

IMPORTANT : il demandé de vérifier que le sujet est complet dès sa mise à disposition

Tous les documents réponse seront remis à la fin de l’épreuve, y compris ceux inutilisés

LIGNE DE CONDITIONNEMENT DE PRODUITS DE SOIN ET BEAUTE

CONTEXTE DE L’ETUDE

Une société, spécialisée dans la fabrication de produits de soin et beauté, conditionne des articles de coiffure, maquillage, parapharmacie dans des blisters (1).

EXEMPLES DE produits conditionnes

Carte

Produit

Coque

Blister

Figure 1 : exemples de produits

(1) Définition : Blister est un mot anglais qui désigne un boîtier permettant de conditionner des produits. Il est constitué d’une coque thermoformée en PVC et d’une feuille de carton (carte imprimée). Le conditionnement en blister permet de présenter les produits de façon visible dans les magasins.

STRUCTURE GENERALE DE LA LIGNE

Unité 1 : U1

Conditionnement des produits en blisters

Unité 2 : U2

Préparation de lots de blisters pour l’ensachage

Unité 3 : U3

Ensachage de lots de blisters

Figure 2 : structure générale de la ligne

- Formage de la coque

- Introduction manuelle du produit  dans la coque

- Fermeture de la coque par une carte

Exemple de produit : brosse à cheveux

- Séparation et retournement des blisters

- Dépose d’une ou 2 étiquettes

- Regroupement en lot de 3 à 10      blisters empilés

- Introduction de lots de blisters dans un sachet

- Evacuation du sachet

LIGNE DE CONDITIONNEMENT DE PRODUITS DE SOIN ET BEAUTE

STRUCTURE DETAILLÉE DE LA LIGNE

POSTE 4   :   Convoyeur  blisters

1 pas d’avance

UNITE 3 : Ensacheuse

POSTE 1

Séparation / Transfert

blisters

POSTE 2

Retournement

blisters

POSTE 3

Transfert

blisters

vers

convoyeur

POSTE 9

Transfert du lot

UNITE 1

Conditionnement

du produit

POSTE 8

Empilage

POSTE 5

Etiquetage 1

POSTE 6

Etiquetage  2

POSTE 7

Contrôle

ZONE D’ETUDE : UNITE 2

Figure 3 : structure détaillée de la ligne

LIGNE DE CONDITIONNEMENT DE PRODUITS DE SOIN ET BEAUTE

DESCRIPTION FONCTIONNELLE  DE L’UNITE : U2

Présence d’énergies pneumatique et électrique                    Consignes de production

Figure 4 : Fonction globale

PREPARER DES LOTS DE  BLISTERS

POUR L’ENSACHAGE

Blisters

Rouleau d’étiquettes 1

Rouleau d’étiquettes 2

Lots de blisters

à ensacher

Déchets

UNITE U2 : unité dE PREPARATION DE LOTS DE BLISTERS

DESCRIPTION PROCEDE DE L’UNITE : U2

L’étude portera sur l’unité 2 : Préparation de lots de blisters pour l’ensachage

Cette unité est constituée des postes suivants :

Poste 1 : « séparation et transfert blisters » : séparation de l’unité 1 et transfert de 3 blisters.

Poste 2 : « retournement blisters » : préhension, retournement coques vers le haut d’une rangée de 3 blisters.

Poste 3 : « transfert blisters vers convoyeur » : introduction sur tapis par groupe de 3.

Poste 4 : « convoyeur blisters » : avance pas à pas du tapis.

Poste 5 : « étiquetage 1 » : dépose de la première étiquette sur la coque.

Poste 6 : « étiquetage 2 » : retournement d’un blister et dépose de la deuxième étiquette sur la carte puis remise en position coque vers le haut.

Poste 7 : « contrôle » : lecture code barre et évacuation du produit défectueux.

Poste 8 : « empilage » : formation d’un lot de 3 à 10 blisters par élévations  successives.

Poste 9 : « transfert du lot » : préhension du lot et transfert vers le module d’ensachage.

LIGNE DE CONDITIONNEMENT DE PRODUITS DE SOIN ET BEAUTE

ELEMENTS DU CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL : UNITE 2

FG : Fonction Générale

Fp : Fonction Principale

F0 : impératif       F1 : peu négociable         F2 : négociable         F3 : très négociable

| N° | Désignation | Critères | Niveau | Flexibilité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FG | Préparer des lots de blisters pour l’ensacheuse | Cadence Temps de production Disponibilité | 1800 produits/h : mini 8 heures / jour 5 jours / semaine 45 semaines / an 80% | F1 F1 F0 |

| N° | Désignation | Critères | Niveau | Flexibilité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fp1 | Séparer et transférer un groupe de 3 blisters vers le poste de retournement | Dimensions blister en mm Masse 3 produits | Longueur : 186 Largeur : 94 Hauteur : 8 à 70 330 g maxi | F0 F0 F0 F1 |
| Fp2 | Retourner un groupe de 3 blisters | Angle Masse 3 produits | 180° +/- 5° 330 g maxi | F1 F0 |
| Fp3 | Transférer un groupe de 3 blisters vers convoyeur | Masse 3 produits | 330 g maxi | F0 |
| Fp4 | Transférer les blisters de poste en poste : 1 pas | Distance d’avance Course réglable guidage latéral | 100 mm +/- 0,5 mm 180 mm mini 190 mm maxi | F0 F0 F0 |
| Fp5 | Etiqueter 1 blister côté coque (étiquette 1) | Autonomie rouleaux étiqueteuse Dimensions étiquettes Position des étiquettes sur blister | 30 minutes mini 40 x 30 mm 0°- 90°- 180° - 270° | F2 F1 F0 |
| Fp6 | Retourner / étiqueter 1 blister côté carton (étiquette 2) | Autonomie rouleaux étiqueteuse Dimensions étiquettes Position des étiquettes sur blister Angle de rotation | 30 minutes mini 40 x 30 mm 0°- 90°- 180° - 270° 180° | F2 F1 F0 F0 |
| Fp7 | Contrôler le code barre sur l’étiquette | Conformité du code barre |  | F0 |
| Fp8 | Elever les blisters pour former un lot | Nombre de blisters par lot | 3 à 10 maxi | F1 |
| Fp9 | Transférer lot vers ensacheuse | Hauteur du lot | 350 mm maxi | F1 |