BTS MECANIQUE ET AUTOMATISMES INDUSTRIELS

EPREUVE E5

Conception détaillée de la partie commande

Sous-épreuve 52

Choix technologiques et description de la réalisation de la partie commande

# Durée : 3 h 30 min 	Coefficient 2

## Fabrication de camembert

### TOUS LES DOCUMENTS SONT AUTORISÉS

Documents remis aux candidats :

- Présentation générale	pages blanches de 1 à 3

- Travail demandé	pages jaunes de 4 à 11

- Partie 1 : Dimensionner, évaluer et choisir un constituant de commande (durée conseillée 1 h 30)

- Partie 2 : Etablir les documents techniques de réalisation de la partie commande (durée conseillée 2 h)

- Documents ressource	pages vertes de 12 à 21

- Documents réponses	pages bleues de 22 à 24

IMPORTANT : il est demandé de vérifier que le sujet est complet dès sa mise à disposition.

Chaque partie sera traitée sur une feuille de copie séparée

Tous les documents réponse seront remis à la fin de l’épreuve, y compris ceux inutilisés

Fabrication de Camembert

Présentation Générale :

Le produit :

Le camembert est un fromage français originaire de Normandie, bénéficiant d’une AOP (Appellation d’Origine Protégée). Il doit son nom au village de Camembert situé près de Vimoutiers dans l’Orne. Il est l’un des emblèmes gastronomiques de la France. C’est un fromage à base de lait de vache cru, à pâte molle, à croûte fleurie, de couleur blanche et de forme ronde. Il faut 2 l de lait pour faire un fromage de 250 g. Il est obligatoirement commercialisé dans une boîte en bois.

Le procédé de fabrication :

La fabrication traditionnelle d'un Camembert nécessite trois semaines.

Après avoir été collecté, le lait est traité, chauffé à 37 °C puis versé dans de grandes bassines. Une présure naturelle est alors ajoutée afin d’aider la coagulation du lait (voir synoptique page 2). Compact et homogène, le caillé est tranché pour faciliter l’égouttage du lactosérum puis versé à l’aide d’une louche dans des moules individuels. Afin de donner au fromage sa texture onctueuse, cinq passes successives espacées d’environ 40 min d’égouttage, sont nécessaires pour remplir le moule. Cette suite d'opérations exige environ une journée entière.

Le deuxième jour, les fromages sont démoulés et transférés au saloir. Le sel est saupoudré sur toutes les surfaces du fromage. Le troisième jour, les fromages sont stockés dans le hâloir où ils resteront pour affinage à une température de 10° à 13°C pendant 12 jours. Les fromages sont alors conditionnés.

L’étude se limitera à la ligne de remplissage des moules comme indiqué sur le synoptique page 2.

Bassine : récipient contenant le lait et la présure pour former le caillé.

Présure : substance permettant de faire cailler le lait.

Caillé : lait coagulé grâce à la présure.

Lactosérum : résidu liquide après coagulation (petit lait).

Moules : conteneurs du caillé pour former le camembert. Les moules sont posés sur la clayette à raison de 25 moules par clayette.

Clayette : Plateau grillagé  sur lequel reposent les moules.

Sabrage : opération consistant à trancher le caillé à l’aide de grandes lames.

Synoptique de la ligne complète

Lait

Présure

Pile de clayettes

25 moules vides par clayette

Nettoyage et désinfection des bassines

Circuit des clayettes

Tapis  d’égouttage avant nouvelle passe au loucheur remplissage

ZONE DE L’ETUDE

Remplissage de la bassine en lait et présure

Dépileur

Loucheur

25 louches mécaniques déposent du caillé dans les 25 moules individuels d’une clayette

(5 passes espacées pour remplir un moule)

Circuit des bassines

Pile de clayettes avec des moules non remplis (moins de 5 passes)

Bassines de lait caillé

Bassines avec du caillé tranché

Bassines avec du lactosérum, vides de caillé

Empileur

Sabreuse

Bassines vides et nettoyées

Clayettes empilées

Pile de clayettes avec des moules remplis (5 passes réalisées)

Clayettes  dépilées

Fonction globale :

Energies électrique et pneumatique

Consignes de production

Pile de clayettes 25 moules vides par clayette

Bassines vides contenant du lactosérum

Remplir des moules

Bassine de lait caillé

Pile de clayettes avec des moules remplis (5 passes)

Ligne de remplissage de moules.

Extrait des éléments du cahier des charges fonctionnel :

| Type | Fonction | Critères d’appréciation | Niveaux | Flex |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FP1 | Sabrer le lait caillé dans la bassine | Dimensions des bassines: - longueur - largeur - hauteur | 800 mm 800 mm 1200 mm | F0 F0 F0 |
| FP2 | Remplir les moules | Nb de moules par clayette Nb de louches du mécanisme Quantité de louches de caillé par moule | 25 25 5 | F0 F0 F0 |
| FP3 | Empiler ou dépiler les clayettes | Nombre total de clayettes empilées | 11 | F0 |
| FP4 | Egoutter | Temps d’égouttage | 40 min | F0 |
| FC1 | Gérer le cycle | Cadence Disponibilité | 48 clayettes / h 88% mini | F0 F0 |

##### Partie 1 : Dimensionner, évaluer et choisir un constituant de commande

L’étude porte sur la commande du loucheur : voir les descriptions pages 12 et 13.

Le loucheur, disposant de 25 louches afin de prendre du lait caillé dans la bassine et le déposer dans 25 moules disposés sur une clayette, se déplace suivant 3 axes équipés des actionneurs suivants :

- pour l’axe X, 2 vérins montés en tandem pour atteindre les 3 positions nécessaires,

- pour l’axe Y, 1 moteur asynchrone,

- pour l’axe Z, 1 moteur asynchrone avec frein à manque de courant.

1	Choix et paramétrage du codeur absolu sur bus CANopen de l’axe Y du loucheur

1.1	Recherche des caractéristiques du codeur de l’axe Y :

Documents ressource :

- pages 16, 17 et 18	Caractéristiques des codeurs

Sur l’axe Y, la position du  loucheur est obtenue à l’aide d’un codeur absolu paramétrable qui ne nécessite pas, une fois paramétré, de positionnement en référence (Prise d’Origine Machine) à chaque mise sous tension. Le choix d’un bus CANopen permet de simplifier le câblage.

Caractéristiques technologiques de l’axe Y du loucheur :

Course utile totale : 2,50 m. La distance entre la bassine et les moules à remplir est de 1 m.

La tolérance d’arrêt étant de 1 mm (+ ou - 0,5 mm), la résolution de la mesure sera de 0,5 mm.

###### QUESTION 1 :

- Déterminer le nombre de positions du codeur par tour.

###### QUESTION 2 :

- Déterminer le nombre de tours du codeur lorsque l’on effectue le déplacement maximum (course 2,50 m).

1.2	Choix du codeur :

Caractéristiques du codeur : le codeur devra avoir un axe plein, sera raccordé au bus CANopen et alimenté en 24Vcc.

###### QUESTION 3 :

- Donner la référence du codeur absolu à l’aide de l’extrait du catalogue page 16.

1.3	Paramétrage du codeur

Le bus CANopen dont la longueur du câble est de 25 m, permet de raccorder différents composants communiquant qui ont chacun une adresse différente, le codeur de l’axe Y du loucheur portant l’adresse 23.

###### QUESTION 4 :

- Indiquer sur la feuille réponse page 22, la position des différents commutateurs afin de paramétrer correctement le codeur (1 flèche pour chacun des 3 commutateurs et un point noir pour l’interrupteur).

2	Etude du déplacement en Y  :

Document ressource :

- page 	19	grafcet des tâches

Détail du fonctionnement :

a) Suite à une commande de déplacement selon l’axe Y à vitesse maximale :

- Zone 1 : démarrage du mouvement Y du porte louches avec accélération constante gérée par le variateur,

- Zone 2 : vitesse constante 0,9 m/s (vitess_max_Y).

b) A proximité de la position désirée, commande de la vitesse d’approche :

- Zone 3 : accélération constante négative gérée par le variateur,

- Zone 4 : vitesse constante 0,1 m/s (vitess_approch), la durée de cette zone sera au maximum de 0,1 s.

c) Suite à la commande d’arrêt :

- Zone 5 : accélération constante négative gérée par le variateur pour obtenir l’arrêt.

Le codeur absolu CANopen est paramétré :

- pour envoyer la position réelle du loucheur sur l’axe Y à l’automate toutes les 1 ms,

- pour avoir une résolution de 0,5 mm.

Le programme permettant de demander la vitesse d’approche puis l’arrêt du déplacement, est implanté dans une tâche rapide dont la période est de 5 ms avec un temps d’exécution de 1 ms. Voir document ressource page 20 : Spécification détaillée de l’action associée « Translation en Y ».

###### QUESTION 5 :

- Quelle est la valeur du déplacement entre 2 lectures de la tâche rapide en zone 4 ?

- Peut-on augmenter la vitesse d’approche ?

3	Contrôle du temps d’exécution du déplacement de la bassine vers les moules.

L’activation de l’étape 135 autorise le déplacement du loucheur selon l’axe Y entre la bassine et les moules, dans un sens ou dans l’autre. L’amplitude de ce déplacement est de 1 m. Pour respecter la cadence de production, la durée de l’activité de cette étape ne devra pas excéder 2 s.

La rampe d’accélération du variateur est paramétrée pour passer de la vitesse nulle à la vitesse maximale (ou inversement) en 0,7 s. La vitesse d’approche est fixée à 0,1 m/s. On maintiendra cette vitesse pendant une durée maximale de 0,1 s.

###### QUESTION 6 :

- La durée d’activité maximale de l’étape 135 est-elle respectée ? Justifier la réponse en complétant le tableau du document réponse page 22.

Partie 2 : Etablir les documents techniques de réalisation de la partie commande

4	Etude de l’arrêt des moteurs asynchrones de l’axe Y et Z :

Documents ressource :

- page	13	document ressource « Translation en Z »

- pages 14, 15	câblage des variateurs

Les 2 variateurs de vitesse retenus sont équipés d’une fonction de sécurité intégrée affectée à la borne PWR (Power Removal) et sont tous les deux reliés à un même module de sécurité gérant l’arrêt d’urgence et la remise en énergie. Lors d’une anomalie mettant en jeu la sécurité des biens et des personnes, la borne PWR ne doit plus être au potentiel +24. Une logique redondante interne au variateur stoppe alors toute alimentation du moteur et interdit tout redémarrage.

Ce choix permet la conformité aux normes EN954-1 catégories 3 et IEC/EN61508 capacité SIL2 pour les 2 axes et la gestion d’un arrêt de catégorie 1 pour l’axe Y et de catégorie 0 pour l’axe Z selon la norme IEC/EN60204-1.

L’alimentation électrique des variateurs est en 230 V monophasé et ils sont, tous les 2, équipés d’une résistance de freinage.

###### QUESTION 7 :

- Pourquoi a-t-on choisi la catégorie d’arrêt 1 pour Y et 0 pour Z ?

Deux interrupteurs de position « fin de course » équipent chaque axe afin d’éviter les surcourses selon la figure ci-contre :

S10 : surcourse axe Y sens +,

S11 : surcourse axe Y sens -,

S12 : surcourse axe Z sens -,

S13 : surcourse axe Z sens +.

Les entrées (LIi) et les sorties (Ri) des variateurs sont affectées aux informations suivantes :	Pour l’axe Y :		Entrée LI4 : S10

Entrée LI5 : S11

Entrée LI6 : arrêt rapide par manque de courant

Pour l’axe Z :		Entrée LI4 : S13

Entrée LI5 : S12

Sortie R2 : affectée à la commande du frein à manque de courant

Pour le variateur, l’arrêt rapide est prioritaire sur les autres arrêts.

Toutes les autres commandes destinées au variateur se feront via le bus CANopen. Si les échanges sur ce bus présentent une anomalie, par configuration, les 2 variateurs passeront en mode arrêt rapide.

###### QUESTION 8 :

- Compléter le schéma électrique du variateur axe Y sur le document réponse page 23.

a) Alimentation du variateur avec les protections.

b) La résistance de freinage

c) Le pilotage du variateur (LIi)

5	Etude du pilotage des louches :

Documents ressource :

- page 	19	grafcet des tâches

- page	20	grafcet du loucheur

- page	13	translation en X et pilotage des louches

L’étude porte sur l’élaboration d’un bloc fonctionnel permettant de piloter l’ouverture et la fermeture des louches

| Mnémoniques | Format CEI 1131-3 | Commentaires |
| --- | --- | --- |
| Etap_m | BOOL | Etape « m » (m à remplacer par un numéro…) |
| Etap_n | BOOL | Etape « n » (n à remplacer par un numéro…) |
| Etap_o | BOOL | Etape « o » (o à remplacer par un numéro…) |
| Sort_3YV1-12 | BOOL | Sortie TOR de l’automate |
| Sort_3YV1-14 | BOOL | Sortie TOR de l’automate |

###### QUESTION 9 :

- Coder, en langage LADDER (LD), le corps du bloc fonctionnel « Com_louches » permettant l’ouverture et la fermeture des louches

6	Etude de la position en X ou Y du loucheur

Documents ressource :

- page 19	grafcet des tâches

- page	20	grafcet du loucheur

- page	12	Remplissage des moules à l’aide du loucheur

L’étude consiste à rechercher l’équation qui permet de définir le numéro de position sur X et Y du loucheur et ceci avant de prendre le caillé dans la bassine.

Afin de garder une homogénéité de remplissage des louches, il est impératif que la prise ne se fasse pas toujours au même endroit pendant 5 prises consécutives. 5 positions différentes dans le plan XY ont été définies. La feuille de ressources « Description du loucheur » et plus précisément la figure « Prise de caillé dans la bassine » décrit ces 5 positions.

| Mnémoniques | Format CEI 1131-3 | Commentaires |
| --- | --- | --- |
| Fm_etap_103 | BOOL | Front montant de l’etape 103 du grafcet des tâches |
| Fm_etap_112 | BOOL | Front montant de l’etape 112 du grafcet des tâches |
| Num_pos_XY | INT | Numéro de la position en XY (voir schéma explicatif) |

###### QUESTION 10 :

- Proposer un programme permettant d’élaborer la variable Num_pos_XY (langage au choix LD ou ST)

7	Etude de la mise en position en X du loucheur :

Documents ressource :

- page 	19	grafcet des tâches

- page	20	grafcet du loucheur

- page	12	Remplissage des moules à l’aide du loucheur

- page	13	translation en X et pilotage des louches

Selon l’axe X, le loucheur peut prendre 3 positions obtenues par combinaison des états des vérins pneumatiques.

| Mnémoniques | Format CEI 1131-3 | Commentaires |
| --- | --- | --- |
| Etap_135 | BOOL | Etape 135 |
| Etap_105 | BOOL | Etape 105 |
| Num_pos_XY | INT | Numéro de la position en XY |
| Sort_1YV1-12 | BOOL | Sortie TOR de l’automate |
| Sort_1YV1-14 | BOOL | Sortie TOR de l’automate |
| Sort_2YV1-12 | BOOL | Sortie TOR de l’automate |
| Sort_2YV1-14 | BOOL | Sortie TOR de l’automate |

###### QUESTION 11 :

- Compléter l’algorigramme en écrivant les commandes de la mise en position en X du loucheur sur le document réponse page 24

8	Etude de la mise en position en Z du loucheur :

Documents ressource :

- page 	19	grafcet des tâches

- page	20	grafcet du loucheur

- page	12	Remplissage des moules à l’aide du loucheur

- page	21	algorigramme position en Z

En fonction du numéro de la prise le loucheur doit descendre plus ou moins profondément dans la bassine de caillé.

| Mnémoniques | Format CEI 1131-3 | Commentaires |
| --- | --- | --- |
| Fm_etap_131 | BOOL | Front montant de l’étape 131 du grafcet loucheur |
| Fm_etap_133 | BOOL | Front montant de l’étape 133 du grafcet loucheur |
| Etap_109 | BOOL | Etape 109 du grafcet des tâches |
| N | INT | Numéro de la prise (voir documents ressources « prise de caillé dans la bassine » et grafcet des tâches) |
| Pos_z | ARRAY[1..25] OF DINT | Tableau contenant les 25 valeurs de position en Z des 25 prises |
| Pos_z[1] | DINT | Valeur de la position en Z du loucheur à la 1ère prise donc 1ère valeur du tableau |
| Pos_z[2] | DINT | Valeur de la position en Z du loucheur à la 2ème prise |
| Pos_z[n] | DINT | Valeur de la position en Z du loucheur à la nème prise (n pouvant être une variable entière ou une valeur) |
| Pos_z[25] | DINT | Valeur de la position en Z du loucheur à la 25ème prise |
| Pos_z_ht | DINT | Valeur de la position haute en Z du loucheur |
| Pos_z_dep | DINT | Valeur de la position basse en Z du loucheur à la dépose |
| Pos_z_dem | DINT | Valeur de la position demandée en Z du loucheur |

###### QUESTION 12 :

- A partir de l’algorigramme « position en Z » page 21, élaborer le programme en langage ST (littéral structuré)

9	Etude de l’élaboration de l’information « position basse obtenue »

Documents ressource :

- page 	21	blocs fonctionnels

Pour arrêter le loucheur à la bonne profondeur de prise, il est nécessaire de calculer la position réelle de celui-ci.

| Mnémoniques | Format CEI 1131-3 | Commentaires |
| --- | --- | --- |
| Pos_z_dem | DINT | Valeur de la position demandée en Z du loucheur |
| Pos_z_act | DINT | Valeur de la position actuelle en Z du loucheur |
| Tol_z | DINT | Ecart d’arrêt maximal permis entre la position demandée et la position obtenue |
| Mvt_z_arr | BOOL | Le mouvement Z est arrêté |
| Pos_bass_obt | BOOL | La position basse est obtenue |

donc Pos_bass_obt := ( Tol_z>= ABS(Pos_z_dem - Pos_z_act)) and Mvt_z_arr

###### QUESTION 13 :

- Elaborer en langage FBD (schéma en blocs fonctionnels) la variable Pos_bass_obt