| N° solution | Solution |
| --- | --- |
| 3 | Encolure bordée d’un volant |

| Plan de travail |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° |  | Opérations | schémas |
|  | Surfiler au point de bourdon le bord des volants. |  |  |
|  | Assembler : - Epaules de la robe - Epaules de la doublure |  |  |
|  | Repasser - couture des côtés - couture des épaules |  |  |
|  | Bâtir - volant d’encolure devant sur encolure robe |  |  |
|  | Assembler - volant d’encolure sur encolure robe |  |  |
|  | Assembler - doublure sur encolure (volant inséré) |  |  |

-Proposer une solution technologique pour renforcer l’encolure afin d’éviter sa déformation.

-Présenter sous forme de schémas ou/et  de mode opératoire

| Plaquer un doit fil sur le pourtour de l’encolure |  |
| --- | --- |

- Choix de matériels et accessoires

| MACHINES |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PIQUEUSES |  | REGLAGE PTS |  | EQUIPEMENT et /ou ACCESSOIRES |  |  |  |
| ■ | Piqueuse plate | □ | 3pts au cm | ■ | Protège doigt | ■ | Aiguille N°100 |
| □ | Piqueuse plate double entraînement | □ | 4 pts au cm | ■ | Pied presseur fermeture invisible | □ | Aiguille N°120 |
| □ | Piqueuse plate Triple entraînement | ■ | 5 pts au cm | ■ | Pied presseur 1 branche | □ | Aiguille N°80 |

| MATERIEL DE REPASSAGE |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MATERIELS |  | REGLAGES T° |  | EQUIPEMENTS et /ou ACCESSOIRES |  |  |  |
| □ | Presse vaporisante | □ | 110°C | □ | Patte-mouille | ■ | Semelle du fer en Teflon |
| ■ | Presse aspirante | ■ | 150°C | ■ | Jeannette | □ | Plaque à velours |
| □ | Table de repassage +fer à vapeur | □ | 200°C | □ | Coussin | □ | vaporisateur |