Partie 1 : Dimensionner, évaluer et choisir un constituant de commande

L’étude porte sur le poste de soudage des mamelons.

Document ressource page 11.

Principe de la soudure et mesure de l’enfoncement.

Le soudage des mamelons sur la ½ caisse est réalisé par une soudeuse à deux électrodes.

L’établissement du courant entre l’électrode supérieure en contact sur le mamelon et l’électrode inférieure en contact sur la ½ caisse fait fondre la collerette du mamelon sur la ½ caisse. Au cours de ce soudage le mamelon s’enfonce dans la ½ caisse.

1 Mesure de l’enfoncement et de l’effort exercé lors de la soudure

1.1 Choix d’une carte automate compatible avec le système de mesure

L’enfoncement est mesuré par un système de mesure linéaire incrémental référencé LS 1679-04. La documentation du système de mesure est donnée en document ressource page 12.

Cette mesure effectuée en continu, est envoyée à un automate qui compare sa valeur par rapport à des valeurs limites. En fonction du résultat de la comparaison, la soudure sera déclarée :

- correcte,

- à contrôler en aval par un test d‘étanchéité sur le poste contrôle soudure,

- refusée.

Les valeurs limites de l’enfoncement sont données dans le cahier des charges du document de présentation générale page 1.

QUESTION 1

- Déterminer la résolution du système de mesure. Donner le résultat en mm, sur feuille de copie.

La vitesse de déplacement de l’électrode supérieure est de 0,1 m/s.

###### QUESTION 2

- Calculer la fréquence du signal délivré  par le système de mesure. Donner le résultat sur feuille de copie, préciser l’unité.

La mesure, en temps réel, obtenue par le système de mesure est envoyée à l’automate.

Les caractéristiques des différentes cartes d’entrées disponibles pour cet automate sont données en document ressource pages 13 et 14.

###### QUESTION 3

- Compléter la colonne fréquence maxi du tableau du document réponse page 22, pour chacune des cartes proposées. Préciser les unités.

En fonction de la fréquence du signal calculé à la question 2 et des caractéristiques du système de mesure :

- Choisir  une référence de carte d’entrée pouvant convenir et justifier le choix. Donner le résultat sur le document réponse page 22.

1.2 Paramétrage de l’amplificateur relié au capteur d’effort de soudage.

Afin de contrôler la qualité du soudage, il est nécessaire de mesurer l’effort exercé par l’électrode supérieure sur le mamelon durant l’opération.

L’électrode supérieure est liée mécaniquement à un capteur référencé F 521 TC, capteur à jauges de contraintes pour des mesures de traction compression associé à un amplificateur de mesure AE 101. Les informations délivrées par cet amplificateur ne sont pas envoyées à l’automate mais à la commande paramétrable de la soudeuse.

Le capteur d’effort F 521 TC, retenu pour mesurer la compression lors du soudage, a une étendue de mesure de ±500 daN. L’effort  maximal exercé par le vérin lors de la soudure est de 350 daN.

Les caractéristiques du capteur d’effort et de l’amplificateur sont données en document ressource pages 15 et 16.

QUESTION 4

- Calculer l’étendue nominale de mesure en mV/V. Répondre sur feuille de copie.

- En déduire les positions du commutateur S21. Répondre sur feuille de copie.

La tension d’alimentation du capteur d’effort étant de 10 volts, l’étendue de mesure retenue pour effectuer les calculs sera également égale à 10 volts afin d’obtenir la meilleure résolution possible.

2	Pilotage du vérin de déplacement de l’électrode inférieure

L’électrode inférieure sert d’enclume lors de l’opération de soudage. Afin d’éviter une déformation de la tôle, l’électrode inférieure, évidée, vient en contact avec celle-ci tout autour de la partie du mamelon située à l’intérieur de la ½ caisse. Lors du déplacement de l’outillage en zone de soudure ou lors de la rotation du plateau, le dégagement de l’électrode inférieure est obligatoire.

P1              P2                 P3

La solution retenue met en œuvre un vérin à 3 positions, représenté ci-contre, associé à 2 distributeurs. Une étude approfondie du pilotage des distributeurs associés ce vérin s’avère donc utile.

Le schéma pneumatique de câblage du vérin de déplacement de l’électrode inférieure est donné en document ressource page 10.

QUESTION 5

- Pourquoi une telle solution a été retenue ?

Répondre sur feuille de copie.

QUESTION 6

- Indiquer les bobines des distributeurs à piloter pour obtenir les 3 positions de l’électrode inférieure.

Répondre sur feuille de copie.

QUESTION 7

- Expliquer pourquoi, lors de la commande de la descente vers la position intermédiaire, le vérin s'immobilise en position 2.

Répondre sur feuille de copie.

##### Partie 2 : Etablir les documents techniques de réalisation de la partie commande

Le déroulement du cycle de soudage du mamelon est mémorisé dans une commande paramétrable de soudage, notée CPS. Cette CPS est constituée d’un boîtier de raccordement muni de connecteurs d’entrées et de sorties et d’un clavier tactile avec affichage sur la face avant.

L’amplificateur AE101 envoie les informations à la CPS, puis celle-ci pilote les deux distributeurs reliés au vérin associé à l’électrode supérieure. D’autres informations en provenance de capteurs ou de commutateurs et d’autres pilotes de distributeurs peuvent être raccordés à la CPS.

Document ressource page 17.

3 Commande de la soudeuse de mamelon.

3.1 Configuration de la commande paramétrable de soudage : CPS

32 cycles différents peuvent être configurés et mémorisés dans la mémoire de la CPS.

Le numéro de chaque cycle est codé sur 5 bits de rang 1 à 5. Un bloc de 6 micro- interrupteurs situé sur le pupitre de la soudeuse permet de réaliser la sélection. La position de chaque interrupteur établit la valeur d'un bit selon le principe traditionnel « si l'interrupteur est fermé (position ON), le circuit électrique l'est, le bit est à 1, sinon il vaut 0 ».

Le 6ème bit permet, via un contrôle de parité paire, de vérifier de manière « simple » le bon codage d’un cycle retenu.

Tableau de codification des programmes (incomplet)

| Cycle |  | Code binaire |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Parité |  | Cycle | Code binaire |  |  |  |  | Parité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | N° |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | … |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Le bit de parité paire est déterminé de la façon suivante : le nombre de bit à "1" d'une trame avec le bit de parité inclus, doit être pair.

QUESTION 8

- Compléter les lignes n° 11, 12, 19, 20, 27 et 28 du tableau de codification sur le document réponse page. 22.

3.2 Schéma électrique de la commande paramétrable de soudage

Données pupitre

- Un bloc de 6 micro-interrupteurs permet de sélectionner le n° du cycle et de valider le contrôle de parité.

- Un sélecteur à clé à 2 positions fixes, muni d’un contact NO, est utilisé pour sélectionner la présence de l’option contrôle d’effort.

Données soudeuse

- Deux thermostats, TH1 et TH2 à contacts NF, sont installés sur la soudeuse. Ces thermostats se déclenchent en cas de surchauffe des électrodes. Voir document ressource page 18.

Données sécurité de fonctionnement de la commande

- Un contact du relais de sécurité  KAU autorise le cycle de soudage.

Le schéma de raccordement des borniers X1-X2 et X5 est donné en document ressource page 18.

Repérage des composants

| Composant | Repère |
| --- | --- |
| 5 micro-interrupteurs 2 positions pour la sélection d’un programme | S1 |
|  | S2 |
|  | S3 |
|  | S4 |
|  | S5 |
| 1 micro- interrupteur 2 positions contrôle de parité | S6 |
| 1 micro- interrupteur 2 positions contrôle d’effort | S7 |
| Contact du thermostat électrode inférieure | TH1 |
| Contact du thermostat électrode supérieure | TH2 |
| Contact du relais de sécurité | KAU |

Une alimentation 24 volts continu est prévue pour alimenter le CPS et ses sorties.

QUESTION 9

Sur le schéma du document réponse 23 :

- Représenter les composants du tableau  puis réaliser le câblage :

- des bornes 1 à 10 du bornier X1 ;

- des bornes 21, 22 et 23 du bornier X2 ;

- des bornes 8 et 9 du bornier X5 ;

- des bornes 9 à 12 de l’amplificateur.

4 Elaboration d’une partie du programme

Le grafcet de la tâche T6 « Souder » donné en document ressource page 10, décrit les déplacements de l’électrode inférieure et ceux du support de ½ caisse.

L’information AUTORISER_SOUDAGE déclenche le cycle de soudage et le contrôle simultané de l’enfoncement de la soudure.

Lorsque le cycle de soudage du mamelon est terminé, la soudeuse délivre une information « TOP_FIN_DE_SOUDAGE ».

4.1 Création des informations de contrôle de la soudure

Le contrôle de la soudure se fait en mesurant de façon permanente, à l'aide d'un codeur, le déplacement de l'électrode supérieure, ce déplacement est directement lié à l'enfoncement du mamelon.

La descente de cette électrode est interrompue lors de son contact avec le mamelon. La détection de cette immobilisation (valeur initiale de la mesure) est obtenue en identifiant deux relevés identiques en cours de mesure (le relevé se fait tous les 2 ms). Cette valeur est mémorisée dans la variable « valeur init ».

Lors du soudage, par passage d'un courant électrique entre les 2 électrodes, il se produit une fusion de la collerette du mamelon, celui-ci s'enfonce donc un peu plus, entraînant un nouveau déplacement de l'électrode supérieure. La plus grande valeur de déplacement atteinte durant le soudage est mémorisée dans la variable « valeur maxi ».

L'exploitation de ces deux relevés permet de valider le soudage.

Au top fin de soudage, l'écart calculé entre les deux relevés donnera la valeur de l’enfoncement.

- Si l'enfoncement est inférieur à 0,55, alors le soudage présente un défaut nommé défaut_R ;

- Si l'enfoncement se situe entre 0,55 et 0,75, alors défaut_B ;

- Si l’enfoncement est supérieur à 0,75, pas de défaut.

Ces 2 défauts seront mémorisés par affectation de la valeur 1 au bit de rang 0 du mot W_rouge pour le défaut_R et W_bleu pour le défaut_B.

Les algorigrammes du document ressource page 19 et le document d’adressage du document ressource page 20 fournissent les données utiles à l’affectation de ces valeurs.

QUESTION 10

- Rédiger sur feuille de copie, à partir de l’algorigramme « Calcul de l’enfoncement et exploitation du résultat », un programme partiel en langage littéral structuré permettant l’affectation de la valeur 1 au bit de rang 0 des mots W_rouge et W_bleu.

Utiliser le document ressource langage littéral structuré ST et adressage des variables de contrôle de l’enfoncement de la soudure, page 20.

4.2 Marquage des pièces à l’encre :

Les pièces présentant un défaut, lors du contrôle de l’enfoncement de la soudure, sont marquées par un jet d’encre :

- bleue, si le bit identifiant le défaut est un bit du mot W_bleu,

- rouge, si le bit identifiant le défaut est un bit de W_rouge.

Le marquage des pièces défectueuses est réalisé à la volée sur le convoyeur situé entre la soudeuse de mamelons et la soudeuse de plaques.

Un détecteur Det_caisse, placé sur le convoyeur, autorise la projection des encres bleue et rouge au front montant de la détection du passage d’1/2 caisse.

Entre la position d’identification du défaut d’enfoncement de la soudure et la position de marquage à l’encre il existe un décalage de dix ½ caisses.

Les ½ caisses marquées d’un jet d’encre bleu ou rouge sont évacuées de la ligne en aval de la soudeuse de plaque pour être dirigées vers le poste de contrôle. Un opérateur exécute un contrôle visuel et d’étanchéité sur les ½ caisses marquées.

Programmation :

Pour gérer les 2 piles des valeurs de chaque bit défaut_R et défaut_B des 10 ½ caisses, il suffit de réaliser un décalage d’un rang des bits de ces 2 mots lorsque l’électrode inférieure arrive en position haute.

Pour l’opération de marquage par jet d’encre, la lecture des valeurs des bits se fera sur le 10ème rang.

Le principe de suivi de l’information défaut_B sera le même que celui décrit ci-contre pour le défaut_R.

Documents à consulter :

-	 Implantation du système de production pages de présentation 2 et 3,

- Instructions de décalage page ressource 21,

- Adressage des variables de contrôle de l’enfoncement de la soudure document ressource page 20.

QUESTION 11

Rédiger sur une feuille de copie, en utilisant le bilan des entrées / sorties ci-dessous, le programme partiel en langage à contacts LD  (IEC 61131-3) assurant :

- le décalage des bits des mots W_rouge et W_bleu en vue du marquage des pièces défectueuses à l’encre rouge ou  bleue.

- l’affectation des sorties de commande des électrovannes des jets d’encres bleue et rouge.

Bilan des entrées / sorties de la question 11

W_rouge

W_bleu

Elect_inf_haut

Det_caisse

Marquage_bleu

Marquage_rouge

Marquage des ½ caisses

Schéma pneumatique de câblage du vérin de déplacement de l’électrode inférieure

Grafcet de la commande des

effecteurs tâche T6 « Souder »

en production normale

* La position centrale est obtenue en déplaçant l'outillage par la commande sortie de vérin et ce, après avoir placé la butée d'outillage afin d'arrêter le déplacement à mi-course.

ATTENTION

Ne pas confondre le soudage et la tâche « souder ».

Le soudage commande les mouvements de l'électrode supérieure et le passage d'un courant pour obtenir la fusion de la collette du mamelon sur la  ½ caisse.

La tâche « souder » :

- positionne les ½ caisses,

- déplace l'électrode inférieure,

- autorise le soudage.

Déplacer support mobile pour

évacuation ½ caisse

70

Sortir électrode inférieure

73

TopFinSoudage

et première soudure réalisée

Rentrer électrode inférieure

électrode inférieure

en position intermédiaire

76

TopFinSoudage

et deuxième soudure réalisée

77

support en position centrale *

électrode inférieure en position haute

72

Sortir électrode inférieure

électrode inférieure

en position haute

72

Autoriser soudage

74

Déplacer support mobile

pour seconde  soudure

déplacement effectué

Rentrer électrode inférieure

électrode inférieure

en position basse

78

synchronisation Grafcet

….

71

Ordre de soudage demandé :

- approche de l'électrode supérieure,

L'électrode inférieure, déjà en position haute sert d'enclume pour éviter un enfoncement de la ½ caisse lors du soudage,

Descriptions  du cycle de soudage

- Arrêt du courant puis maintien en position 1s,

- Remontée de l'électrode puis top fin de soudage généré par la soudeuse.

- Mouvement de l'électrode supérieure interrompu lors du contact avec le mamelon,

- Augmentation de l'effort de l'électrode sur le mamelon,

- Prise en compte de l'augmentation de l'effort pour déclencher le  passage du courant,

- Descente de l'électrode suite à la fusion de la collerette du mamelon,

##### Système de mesure incrémental linéaire étanche.

##### Guidage à rouleaux anti-usure avec roulement à billes en acier sur barres de guidage en acier.

##### Application : machines-outils ou applications universelles.

| ##### Spécifications | ##### LS 1679-02 | ##### LS 1679-04 |
| --- | --- | --- |
| ##### Support de mesure | ##### Règle de mesure en verre avec réseau de divisions DIADUR |  |
| ##### Coefficient de dilatation thermique | ##### ( 8 1 ) 10-6 K-1 |  |
| ##### Classe de précision | #####  10 m |  |
| ##### Longueur de mesure | ##### 70, 120, 170, 220, 270, 320, 370, 420, 470 |  |
| ##### Marques de référence | ##### Une à 35 mm du début ou de la fin de la longueur de mesure |  |
| ##### Signaux incrémentaux | ##### T T L |  |
| ##### Période de division | ##### 100 m | ##### 100 m |
| ##### Période de signal | ##### 20 m | ##### 4 m |
| ##### Interpolation | ##### par 5 | ##### par 25 |
| ##### Ecart a entre les fronts | ##### ≥ 1,6 s | ##### ≥ 0,8s |
| ##### Tension d’alimentation | ##### 5v  5% / < 120 mA (sans charge) |  |
| ##### Raccordement électrique | ##### Câble de raccordement |  |
| ##### Vitesse de déplacement maxi | ##### ≤ 60 m/min |  |
| ##### Force d’avance requise | ##### ≤ 5 N |  |
| ##### Protection IEC 60 529 | ##### IP 53 |  |
| ##### Température d’utilisation | ##### 0 à 50°C |  |

##### Modules de l’automate TSX 57 Premium

##### Module d’entrées TOR   TSX  DEY  ……..

Module d’entrées analogiques TSX AEY

##### Modules de l’automate TSX 57  Premium

##### Module de comptage TSX CTY 2A et 4A

##### Module de comptage et de mesure TSX CTY 2C

##### Capteur de traction compression  et  Amplificateur de mesure pour capteur

##### Amplificateur de mesure pour capteur

Tableau 5

##### Commande Paramétrable de Soudage : CPS

Borniers X1-X2 et X5 de la commande paramétrable de soudage

Bornier X1-X2

W_bleu.0 := 1

Si

écart

55

Si vrai

Si faux

Si faux

Fin

top fin de

soudage

Si faux

Mémorisation de la valeur initiale

Si

55 < écart < 75

W_rouge .0 := 1

écart :=

valeur maxi  - valeur init

Début

Tant que

Valeur codeur <>

Valeur init

Si faux

Soudage en cours

et valeur initiale

non acquise

Si faux

Valeur init := valeur codeur

Attendre 2/1000s

Début

Fin

Tant que

valeur codeur

valeur maxi

Si faux

Soudage

en cours

Si faux

Attendre 1/100s

Début

Fin

Algorigrammes d'acquisition des positions et d'exploitation des résultats

Valeur initiale

acquise

Mémorisation de la valeur maximale

Calcul de l'enfoncement et exploitation du résultat

Note :

W_rouge.0  Bit de rang 0

du mot W_rouge

W_bleu.0   Bit de rang 0

du mot W_ bleu

Valeur maxi := valeur codeur

##### ADRESSAGE DES VARIABLES DU GRAFCET

##### CONTRÔLE ENFONCEMENT SOUDURE

| Variables | Type | Commentaires |
| --- | --- | --- |
| Top_fin_de_soudage | Ebool | Information soudeuse |
| Det_caisse | Ebool | Détection des ½ caisses sur le convoyeur aval de la soudeuse de mamelons |
| Elec_inf_haut | Ebool | Electrode inférieure en position haute |
| Marquage_bleu | Ebool | Sortie de commande de l’électrovanne du jet d’encre bleue |
| Marquage_rouge | Ebool | Sortie de commande de l’électrovanne du jet d’encre rouge |
| W_bleu.0 | Bool | Défaut de soudure acceptable détecté lors du contrôle |
| W_rouge.0 | Bool | Défaut de soudure inacceptable détecté lors du contrôle |
| Valeur_maxi | DINT | Valeur mémorisée maxi de l’enfoncement de la soudure |
| Valeur_init | DINT | Valeur mémorisée initiale de l’enfoncement de la soudure |
| Ecart | DINT | Ecart entre la valeur mémorisée maxi et la valeur mémorisée initiale |
| W_rouge | Word | Gestion de la pile de défaut_R |
| W_rouge.10 | Bool | Bit défaut égal à 1 jet d’encre rouge |
| W_bleu | Word | Gestion de la pile de défaut_B |
| W_bleu.10 | Bool | Bit défaut égal à 1 jet d’encre bleu |
| Valeur_codeur | DINT | Valeur mesurée par le codeur en 1/100 mm |

##### LANGAGE LITTERAL STRUCTURE

Structure de contrôle conditionnelle IF...THEN

Forme simple

(*Action conditionnelle IF (forme simple)*)

IF M0 AND M12 THEN

M0 := 0 ;

MW4 := MW4+1 ;

MW10 := MW8 + MW9 ;

END_IF;

(*Action conditionnelle IF (forme générale)*)

IF M0 AND M1 THEN

M10:= 1;

MW5:= MW3 + MW4;

ELSIF M0 OR M1 THEN

MW5:= MW3 - MW4;

M11:= 1;

ELSE

M10:= 0;

M11:= 0;

END_IF;

# Forme générale

##### INSTRUCTIONS DE DECALAGE

##### INSTRUCTIONS DE DECALAGE (document Schneider)

Pilotage du vérin de déplacement de l’électrode inférieure

Question 3 : CHOIX DE LA CARTE D’ENTREE

| Compléter la colonne « Fréquence maxi » Module | Référence | Fréquence maxi | Coût |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tout ou rien TSX DEY | 16D2 |  | 185 € |  |
|  | 16D3 |  | 208 € |  |
|  | 16A2 |  | 192 € |  |
| Analogique TSX AEY | 800 |  | 501 € |  |
|  | 1600 |  | 810€ |  |
|  | 414 |  | 634 € |  |
| Comptage TSX CTY | 2A |  | 412 € |  |
|  | 4A |  | 603 € |  |
|  | 2C |  | 798 € |  |

Référence du module d’entrée choisi :

Justification:

Question 8 : TABLEAU DE CODIFICATION

Compléter les lignes N° 11, 12, 19, 20, 27, 28

| Cycle | Code binaire |  |  |  |  |  |  |  | Parité | Cycle | Code binaire |  |  |  |  |  |  | Parité |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | N° | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |
| 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 1 |
| 1 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 17 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |
| 2 | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 18 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |
| 3 | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 31 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |

- Question 9 : SCHEMA ELECTRIQUE

Représenter les composants du tableau  puis réaliser le câblage :

- des bornes 1 à 10 du bornier X1 ;

- des bornes 21, 22 et 23 du bornier X2 ;

- des bornes 8 et 9 du bornier X5 ;

- des bornes 9 à 12 de l’amplificateur.

BORNIER X2