Q1 Précision du système de mesure LS1679-04

La précision est de 4 µm,  soit 0,004 mm

Q2 Fréquence du signal

Une division de la règle est égale à 0,004 mm

Pour 1 mm le nombre d'impulsions est égal à 1/0,004, soit 250 imp/mm

La vitesse de déplacement est de 0,1m/s

Donc 250 x 100 = 25000 imp/s

Soit 25 kHz.

Q3 Choix de la carte et justifications

| Module | Référence | Fréquence | Coût |
| --- | --- | --- | --- |
| Tout ou rien TSX DEY | 16D2 | 250 Hz | 185 € |
|  | 16D3 | 250 Hz | 208 € |
|  | 16A2 | 100 Hz | 192 € |
| Analogique AEY | 800 | 37,04 Hz | 501 € |
|  | 1600 | 19,61 Hz | 810 € |
|  | 414 | 1,82 Hz | 634 € |
| Comptage CTY | 2A | 40 kHz | 412 € |
|  | 4A | 40 kHz | 603 € |
|  | 2C | 1 MHz | 798 € |

Référence CTY 2A car fréquence > 25 kHz et le coût le moins élevé.

Q4 Etendue nominale de mesure

ENM = 350/500 x 10/10 x 2 = 1,4 mV/V

Tableau 5 : si tension d'alimentation = 10 V, l'étendue de mesure pour AE101 varie de 0,1 à 2 mV/V , donc prendre la valeur maximale, 2mV/V correspondant à la tension maximale de 10 V.

Commutateur S21 sur 5 et 8 ou 6 et 7

Q5 Vérin inférieur soudeuse

La tige du vérin inférieur descend en position intermédiaire pour diminuer le temps de cycle et économiser de l'énergie. En effet autant il est nécessaire de retirer l'électrode inférieure de la ½ caisse lors de la rotation du plateau, autant pour une translation du support, une simple libération de l'épaulement du mamelon est suffisante.

Q6 Schéma pneumatique vérin inférieur soudeuse

Position 1 :

Position 2 :

Position 3 :

rien

Y1

Y1 – Y2

Q7 Même pression surface piston inférieur > surface piston supérieur

Q8 Tableau de codification des programmes de la CPS

| Cycle | Code binaire |  |  |  |  | Parité | Cycle | Code binaire |  |  |  |  | Parité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | N° | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| … |  |  |  |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| … |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| … |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Q10 : « Calcul de l’enfoncement et exploitation du résultat »

IF top_fin_soudure THEN

ecart:=valeur_maxi-valeur_init;

IF ecart<=55 THEN

W_rouge.0:=1;

ELSIF ecart<75 THEN

W_bleu:=1;

END_IF;

END_IF;

Q11 «Marquage des ½ caisses»

L’opérateur SHL peut également être utilisé.