Figure 1 Question 13 : Représentation des efforts (Echelle : 1mm ↔ 200N) B (S) x y B A 5000 N 5000 N

Question 14 : Nature des sollicitations dans la section (S) : TRACTION + FLEXION PLANE SIMPLE ou FLEXION-TRACTION

Figure 2 Question 15 : Zones de contrainte maximale

Question 16 : σmax = 272 MPa avec Re= 355 MPa. Les valeurs sont relativement proches. Il est souhaitable d’augmenter les rayons de raccordement afin de minimiser σmax et augmenter le CS

Figure 3 Coefficient de sécurité (CS) CS > 4 CS ≤ 4 Zone interdite (traverse) Zone interdite en position haute (galet de protection) Figure 4 Question 17 : Modifications de formes envisagées

Question 18 : Le choix du matériau peut être remis en cause afin d’augmenter la limite élastique ainsi que l’épaisseur des demi-pontets dans la limite de l’encombrement acceptable.