1 – MISE EN SITUATION

DT 1/14

De nombreuses machines sont destinées à l’aide des soins pratiqués par les kinésithérapeutes. Une d’entre elles permet de combattre le mal de dos et est appelée « Postural Dynamic System ».

Ecran tactile et visualisation 3D des positions à prendre.

Les poignées sont à mobilité et résistances variables et permettent l’enregistrement des forces générées par le patient.

Colonne qui permet d’ajuster les poignées à la taille du patient.

Plateau oscillant dont l’inclinaison est réglable.

Depuis 10 ans que la société commercialise cette machine, l’évolution a été d’élargir la gamme des soins réalisés à l’aide d’une interface qui se veut très facile d’utilisation.

La société s’appuie sur les kinésithérapeutes qui réalisent les évaluations des patients et qui prescrivent les  programmes de soins ou d’entrainements spécifiques aux différents besoins :

- La lutte contre le mal de dos en priorité.

- Préserver le potentiel musculaire des séniors.

- Renforcement de toute la colonne vertébrale.

- Pour la silhouette.

La machine est conçue afin que les utilisateurs puissent être autonomes. Cette machine est aussi vendue à des particuliers aisés qui vont trouver des programmes complets de remise en forme. Des programmes spécifiques existent pour certains sports et seront dans ce cas utilisés en compléments par les coachs sportifs.

Première version lancée en 2003

2 – PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

DT 2/14

L’objet de l’étude est le système mécanique permettant les différents mouvements du plateau.

Les éléments de structure ne sont que très partiellement représentés

Plateau oscillant réglable angulairement

Le système comprend 2 actionneurs : Un motoréducteur électrique et un vérin électrique. Les liaisons entre le bloc motoréducteur et la structure ainsi qu’entre le corps du vérin et la structure ne sont pas représentés.

Motoréducteur électrique

Vérin électrique

Description des différents mouvements :

DT 3/14

L’arbre cannelé porte le plateau par l’intermédiaire d’un croisillon (système cardan) :

Le vérin électrique permet l’actionnement de la cale inclinée et la translation de l’arbre cannelé.

L’entraineur est guidé par rapport au bâti et guide le plateau, générant ainsi le mouvement d’oscillation. Il reçoit le mouvement de la poulie :

Poulie

Guidage entraineur inférieur / bâti

Guidage entraineur supérieur / plateau

Nomenclature partielle :

| 92 | 4 | Coussinet à collerette SKF (12-18-24-3) | Bronze fritté |
| --- | --- | --- | --- |
| 91 | 2 | Rail INAFAG KUVE-20 |  |
| 90 | 4 | Rondelle à dents DEC 16 |  |
| 89 | 4 | Ecrou H M16-13 - Norelem |  |
| 88 | 1 | Rondelle plate 10,5x2 |  |
| 87 | 1 | Vis H M10-45 | Acier Q 10.9 |
| 86 | 20 | Vis Chc 5-18 | Acier Q 10.9 |
| 85 | 4 | Vis Chc 8-18 | Acier Q 10.9 |
| 84 | 2 | Rondelle frein - SKF |  |
| 83 | 2 | Ecrou à encoches M 55x2 - SKF |  |
| 82 | 2 | Roulement rigide à billes à 2 rangées (60-110-28) |  |
| 81 | 2 | Chariot INAFAG KUVE-20 |  |
| 52 | 2 | Axe d'articulation | 40 Cr Al Mo 6-12 |
| 51 | 1 | Support en H | S 300 Pb |
| 47 | 4 | Vis Chc M 8x35 | Acier Q 10.9 |
| 43 | 1 | Entretoise | S235 |
| 42 | 1 | Poulie |  |
| 41 b | 2 | Entraineur inférieur | S 300 Pb |
| 41 h | 2 | Entraineur supérieur | S 300 Pb |
| 36 | 1 | Arbre support plateau | S 300 Pb |
| 35 | 1 | Plateau | Composite |
| 32 | 1 | Croisillon | S 300 Pb |
| 31 | 4 | Supports croisillon | C45 |
| 25 | 2 | Support cardan | C45 |
| 22 | 1 | Cale pentée | S 300 Pb |
| 21 | 1 | Arbre cannelé | 35 Cr Mo 4 |
| 11 | 1 | Cale inclinée | C35 |
| 4 | 1 | Plaque inférieure | C35 |
| 3 | 2 | Plaque verticale | C35 |
| 2 | 1 | Moyeu cannelé | 35 Cr Mo 4 |
| 1 | 1 | Plaque de fixation | C35 |
| REP | NB | DESIGNATION | MATIERE |

DT 6/14

Cannelures :

Source MEMOTECH

Les cannelures sont des rainures taillées dans l'arbre ou dans le moyeu. Elles permettent de transmettre des couples importants; dans certains cas, le moyeu peut coulisser sur l'arbre.

Elles sont ici à flancs parallèles, à centrage intérieur. (centrage sur d).

Fast de description :

DT 7/14

DT 8/14

Tableau des ajustements :

DT 9/14

ALESAGES

| Au-delà de à | 1 3 | 3 6 | 6 10 | 10 18 | 18 30 | 30 50 | 50 80 | 80 120 | 120 180 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E7 | +24 +14 | +32 +20 | +40 +25 | +50 +32 | +61 +40 | +75 +50 | +90 +60 | +107 +72 | +125 +85 |
| H7 | +10 0 | +12 0 | +15 0 | +18 0 | +21 0 | +25 0 | +30 0 | +35 0 | +40 0 |
| J7 | +4 -6 | +6 -6 | +8 -7 | +10 -8 | +12 -9 | +14 -11 | +18 -12 | +22 -13 | +26 -14 |
| K7 | 0 -10 | +3 -9 | +5 -10 | +6 -12 | +6 -15 | +7 -18 | +9 -21 | +10 -25 | +12 -28 |

Arbres

| Au-delà de à | 1 3 | 3 6 | 6 10 | 10 18 | 18 30 | 30 50 | 50 80 | 80 120 | 120 180 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f7 | -6 -16 | -10 -22 | -13 -28 | -16 -34 | -20 -41 | -25 -50 | -30 -60 | -36 -71 | -43 -83 |
| h13 | 0 -140 | 0 -180 | 0 -220 | 0 -270 | 0 -330 | 0 -390 | 0 -460 | 0 -540 | 0 -630 |

Tolérancement des portées du roulement :

| Arbre |  |  |  | Alésage |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conditions d’emploi | Charge | Tolérance | Observations | Conditions d’emploi | Charge | Tolérance | Observations |
| Bague intérieure fixe par rapport à la direction de la charge | constante | g6 | La bague intérieure peut coulisser sur l’arbre | Bague extérieure tournante par rapport à la direction de la charge | Importante avec chocs | P7 | La bague extérieure ne peut pas coulisser dans l’alésage |
|  | Variable | h6 |  |  | Normale ou importante | N7 |  |
| Bague intérieure tournante par rapport à la direction de la charge ou direction de charge non définie | Faible et variable | j6 | La bague intérieure est ajustée avec serrage sur l’arbre. A partir de m5, utiliser des roulements avec un jeu interne augmenté |  | Faible et variable | M7 |  |
|  | Normale | k5-k6 |  | Direction de charge non définie | Importante ou normale | K7 |  |
|  | Importante | m5-m6 |  | Bague extérieure fixe par rapport à la direction de la charge | Importante avec chocs | J7 | La bague extérieure peut coulisser dans l’alésage |
|  | Importante avec chocs | n6 p6 |  |  | Normale | H7 |  |
| Butée à billes | Axiale | j6 |  |  | Normale (mécanique ordinaire) | H8 |  |
|  |  |  |  | Butée à billes | Axiale | H8 |  |

Extrait catalogue coussinets SKF :

DT 11/14

| Caractéristiques |  |
| --- | --- |
| Charge admis. (dyn/stat). N/mm2 | 10/20 |
| Vit. De glissement admissible, m/s | 0,25 .. 5 |
| Coefficient de frottement µ | 0,05 .. 0,10 |
| Plage de températures, °C | -10 .. + 90 |
| Recommandations d’application |  |
| Tolérances de l’arbre | f7 |
| Tolérances du logement | H7 |
| Rugosité de l’arbre Ra, µm | 0,2 .. 0,8 |
| Dureté de l’arbre, HB | 200 - 300 |

Tolérances A L’ETAT LIBRE sur :

Diamètre intérieur d : E7

Diamètre extérieur D : r7

Longueur coussinet B : h13

Largeur collerette B1 : h13

Diamètre collerette : ø D1 : js13

Direction de la charge appliquée aux roulements :  (source : SKF)

DT 13/14

| - Charge purement radiale - Les roulements à rouleaux cylindriques de types NU et N, les roulements à aiguilles et les roulements à rouleaux toroïdaux n'admettent que des charges purement radiales (fig. 2). Tous les autres roulements radiaux peuvent supporter des charges axiales en plus de charges radiales. | Charge axiale Les butées à billes et les roulements à billes à quatre points de contact; lorsque les charges axiales agissent dans les deux sens, des butées à double effet sont nécessaires. |
| --- | --- |
| Charge combinée Une charge combinée se compose d'une charge radiale et d'une charge axiale agissant simultanément. La capacité de charge axiale d'un roulement est déterminée par son angle de contact a. Plus l'angle est élevé, plus le roulement est adapté aux charges axiales. | - Les roulements à billes à contact oblique à une rangée, les roulements à rouleaux coniques à une rangée, les roulements à rouleaux cylindriques de types NJ et NU + bague d'épaulement HJ ainsi que les butées à rotule sur rouleaux ne peuvent supporter des charges axiales que dans un seul sens. En cas de charges axiales agissant alternativement dans les deux sens, ces roulements doivent être combinés avec un second roulement. |
| - Couple Si la charge agit sur le roulement de façon excentrée, il se produit un couple de renversement. Les roulements à deux rangées, par exemple les roulements rigides à billes ou les roulements à billes à contact oblique, peuvent admettre des couples de renversement. |  |