| CANDIDAT |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nom | Prénom | N° |

| SOMMAIRE |  |
| --- | --- |
| Descriptif de l’ouvrage | 2/9 |
| Travail demandé | 3/9 |
| Plan de l’ouvrage | 4/9 à 8/9 |
| Barème de correction | 9/9 |

C.A.P CONSTRUCTEUR BOIS

Certificat d’Aptitude Professionnelle

CONSTRUCTEUR  BOIS

Épreuve EP2

Réalisation d’un ouvrage de Construction Bois

Dossier SUJET

DESCRIPTIF DE L’OUVRAGE

Chevrons  50x70

MUR N°2

MUR N°3

Lien de sablière 45x95

Lien d’entraits 45x95

Poteau 90x90

Entraits 45x95

Panne sablière 45x145

MUR N°1

Socle 45x145x145

| TRAVAIL DEMANDÉ | RESSOURCES | EXIGENCES |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Situation professionnelle | Fabrication |  |  |
| Réaliser le produit défini dans le dossier | - Eléments massifs et panneaux - Descriptif (p2/9) - Plans (p4/9 à 8/9) - Temps alloué de 18 h |  | - Qualité de réalisation du produit - Méthode de travail conforme aux règles de sécurité - Respect du temps imparti |
| - Pré-fabriquer les éléments - Tronçonner les bois et calibrer les panneaux aux dimensions indiquées sur vos plans - Fabriquer les murs d’ossature - Visser les lisses et les traverses aux montants avec des vis de 5x90mm - Laisser un jeu de 4 mm entre les panneaux d’OSB - Clouer l’OSB avec des pointes de 50 mm TP - Entailler les différentes réservations dans les murs 1 et 2 - Tailler la charpente - La panne sablière est délardée (5mm sur l’aplomb) et entaillée de 10 mm au droit du poteau. - Les liens sont assemblés par tenon mortaise de 15 x 60 mm à 45° - Assembler l’ensemble poteau/lien/entraits - Le lien d’entraits sera boulonné en tête - Les entraits seront fixés par boulonnage sur le poteau (Boulons Ø 12mm) - Les liens seront fixés au poteau avec une cheville de Ø 16mm - Lever les murs - Régler et fixer les lisses d’ancrages sur l’aire de levage par vissage - Fixer les murs sur les lisses d’ancrage avec des vis de 5x80mm - Fixer les murs entre eux avec des vis de 5x80mm - Lever la charpente - Lever l’ensemble poteau/lien/entraits dans la réservation du mur 2 - Le poteau sera vissé au sol par l’intermédiaire d’une pièce d’appui - Lever le lien ainsi que la panne sablière dans la réservation du mur 1. Cheviller le lien. Visser la panne contre le poteau avec des vis 5X80mm - Lever et fixer les chevrons avec des vis de 6x120mm | - Bois d’ossature Epicéa corroyé - Sapin corroyé - Panneaux OSB d’épaisseur 9mm - Matériel de traçage et de mesurage - Aire de traçage et de préfabrication - Machines-outils d’atelier - Machines portatives - Outillage de constructeur Bois - Quincaillerie nécessaire Section des bois. DESIGNATION; Largeur mm; Epaisseur mm. Murs 1, 2, 3. Lisses, montants traverses et linteaux; 95; 45. 3 panneaux OSB; 2500 x1250; 9. Charpente. 1 Poteau; 90; 90. 1 Panne sablière; 145; 45. 5 Chevrons; 70; 50. 2 Liens; 95; 45. 2 Entraits; 95; 45. 1 Socle; 145; 45. | - Préfabrication : - Conformité par rapport aux plans : respect des cotes - Equerrage et gauche - Qualité des tronçonnages et des coupes - L’orientation des différentes pièces de bois constituant l’ossature - Murs : - Respect des cotes du plan et/ou épure (précision à ± 2mm) - Répartition des éléments, - Equerrages, planéité, alignements - OSB : Respect des cotes du plan, pose soignée, jeu respecté, espacements de clouage conforme au DTU - Levage des murs : - L’ensemble est correctement levé, les aplombs sont respectés - Les fixations supports/murs et murs/murs sont conformes - Les maintiens en position sont suffisants - L’ensemble est stable - Levage de la charpente : - Les assemblages, entaillage, tenons mortaises/chevillés, le boulonnage sont conformes aux règles de l’art - La panne est correctement délardée - Respect des cotes des liens - L’ensemble est correctement levé, les aplombs et niveaux sont respectés - La répartition des chevrons est juste L'ensemble sera présenté monté. Les règles de sécurité seront respectées. Les équipements de protection individuels seront utilisés. Le nettoyage du poste de travail et des machines sera fait. |

MUR N°1

Mode opératoire pour réaliser le traçage de la mise en longueur des montants intermédiaires sans faire d’épure :

- Tracer la longueur des montants extérieurs et les positionner.

- Positionner les montants intermédiaires avec une surcote.

- Placer une règle sur les points de traçage des faces extérieures puis tracer les longueurs et les angles des montants intermédiaires.

MUR N°2

MUR N°3

Détails de fabrication Charpente

Implantation lisses d’ancrage

| - Implantation lisse d’ancrage et poteau - Respect des cotes des plans (précision à ± 2mm) - Respect de la répartition des éléments - L’implantation du poteau est précise |  | / 30 |
| --- | --- | --- |
| - Pose des revêtements extérieurs - Voile travaillant OSB, respect des cotes du plan, pose soignée, joints de 4mm respecté - Espacements de clouage respectés |  | / 40 |
| - Murs d’ossature - Cotes conformes - Coupes d’équerre et angulaires jointives et soignées - Respect des liaisons - Affleurage des bois, serrage des bois |  | / 50 |
| - Taille de la charpente - Les assemblages sont précis - Chevillage et boulonnage conformes - Les délardements sont linéaires et propres - Les intervalles entre chevron sont respectés |  | / 50 |
| - Qualité de l’ouvrage - Précision, conformité du produit fini - Aspect général, qualité de réalisation |  | / 30 |
| TOTAL |  | /200 |
|  | NOTE | /20 |

BarÈme de notation

N° de CANDIDAT