| CANDIDAT |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nom | Prénom | N° |

| SOMMAIRE |  |
| --- | --- |
| Descriptif de l'ouvrage | 2/5 |
| Travail demandé | 3/5 |
| Plans de l'ouvrage | 4/5 |
| Barème de correction | 5/5 |

C.A.P. CONSTRUCTEUR BOIS

Certificat d’Aptitude Professionnelle

CONSTRUCTEUR  BOIS

Épreuve EP3

Fabrication d’un ouvrage spécifique

Dossier SUJET

FABRICATION D’UN ESCALIER

DESCRIPTIF DE L’OUVRAGE

- Ensemble :

L’ensemble est réalisé en épicéa.

- 3  sous-ensembles composent la partie de l’escalier à réaliser :

- Un limon crémaillère

- 5 marches fixées sur le limon crémaillère

- Une ossature supportant l’escalier

- Composition des sous-ensembles:

- La crémaillère supportera les différentes marches.

- Cinq marches corroyées d’une section de 330mm X 35 mm dont une devra être calibrée en largeur. Les marches sont assemblées sur la crémaillère par vissage.

- L’ouvrage sera supporté par une ossature composée de deux poteaux, d’une barre de contreventement et deux traverses.

NOTA :

Le candidat devra faire des choix pertinents quant à la chronologie des usinages.

AXONOMÉTRIES

Vue éclatée de l’escalier

Vue éclatée de l’ossature

Poteau

Marche 5

Marches 1, 2, 3 et 4

Traverse haute

Barre de contreventement

Traverse basse

Limon crémaillère

| Débit des bois (les cases vides sont à compléter par le candidat) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Désignation | Longueur en mm | Largeur en mm | Epaisseur en mm |
| Crémaillère | 1507 | 251 | 50 |
| Marches |  | 280 | 35 |
| Poteaux |  | 70 | 70 |
| Traverse basse |  | 70 | 35 |
| Traverse haute |  | 130 | 40 |
| Barre de contreventement |  | 70 | 50 |

| TRAVAIL DEMANDÉ | RESSOURCES |  | EXIGENCES |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Situation professionnelle | Fabrication d’un escalier |  |  |  |
| Réaliser la pièce telle que décrite dans le dossier | - Eléments massifs - Descriptif (p2/5) | - Fiche contrat (p3/5) - Plan de définition (p4/5) |  | - Qualité de réalisation de la pièce - Méthode de travail conforme aux règles de sécurité |
| - Tracer l’épure du limon crémaillère à l’échelle 1 :1 : | Surface d’épure fournie : 2500 cm X 1250 cm |  |  | Le tracé est précis, propre, fidèle au plan, et exploitable pour le traçage du limon crémaillère |
| - Tracer le limon crémaillère par piquage et rembarrement | Pièce fournie corroyée : 251 x 50 x 1700 mm |  |  | Le piquage et le rembarrement sont fidèles à l’épure |
| - Tailler le limon crémaillère | La taille s’effectue avec les outils ou machines-outils disponibles dans l’atelier, au choix du candidat |  |  | Les cotes de taillage sont fidèles au plan. Les entailles de réservation des marches sont précises, les cotes de girons et hauteurs sont respectées |
| - Tronçonner les marches de longueur | Le bois fourni est corroyé : 330 x 35 x 370 mm Le tronçonnage s’effectue à la scie à format et à la butée |  |  | Les réglages de la scie à format sont conformes Les cotes sont exactes |
| - Calibrer et entailler la marche 5 | Le calibrage s’effectue à la scie à format, l’entaillage avec les outils ou machines-outils disponibles dans l’atelier, au choix du candidat |  |  | Les réglages de la scie à format sont conformes Les cotes sont exactes |
| - Tracer les pièces de l’ossature | Le traçage s’effectue d’après le plan de définition (p 4/5) Pièces de bois corroyées selon le débit : - 2 poteaux 70 x 70 x 1120 mm - 1 traverse haute 50 x 130 x 750 mm - 1 traverse basse 35 x 70 x 750 mm - 1 barre de contreventement 50 x 70 x 1000 mm |  |  | Les cotes et les tracés sont exacts |
| - Tailler et assembler les pièces de l’ossature | La taille s’effectue avec les outils ou machines-outils disponibles dans l’atelier, au choix du candidat. L’assemblage est réalisé par vissage, vis Ø 5 mm X 80 et 60 mm et visseuse |  |  | Les cotes sont exactes La chronologie taille/assemblage est pertinente La position du contrevent est fidèle au plan Le vissage et sa finition sont de qualité professionnelle |
| - Lever le limon de crémaillère sur l’ossature | Vissage du limon dans l’ossature, vis Ø 5 mm X 80 mm et visseuse |  |  | Le levage respecte les règles d’un levage de construction bois La position des pièces correspond à l’épure |
| - Visser les marches sur le limon de crémaillère | Vis Ø 5 mm X 80 mm et visseuse |  |  | Le vissage et sa finition sont de qualité professionnelle |

PLAN DE DEFINITION

CROQUIS RÉGLAGE TOUPIE POUR FEUILLURE

MARCHE

CROQUIS RÉGLAGE MACHINE POUR RAINURE

CROQUIS RÉGLAGE TOUPIE POUR FEUILLURE

CONTREMARCHE

BarÈme de notation

| - Epure du limon - Dimensions générales - Qualité du trait |  | / 20 |
| --- | --- | --- |
| - Le limon crémaillère - Respect des dimensions - Qualité de l’usinage |  | / 50 |
| - Les marches - Respect des dimensions - Entaillage, calibrage - Qualité des vissages (positionnement enfoncement) |  | / 30 |
| - L’ossature : qualité des usinages - Respect des dimensions - Arasements - Entailles - Coupes - Qualité des vissages (positionnement enfoncement) |  | / 80 |
| - Aspect général |  | / 20 |
| TOTAL |  | / 200 |
|  | NOTE | /20 |

N° de CANDIDAT