DOSSIER TECHNIQUE

- Sommaire			DT  1 9

- Descriptif			DT  2/9

- Plan  de coupe	DT  3/9

- Valeurs de coutures	DT 4/9

- Nomenclature		DT 5/9

- Gamme de fabrication	DT6/9, 7/9, 8/9, 9/9

DESCRIPTIF  ROBE  EMMIE

- Robe en mousseline vaporeuse avec découpe asymétrique

formant un faux portefeuille

- découpe et bas de robe bordés de volants

- fermée au côté gauche par une fermeture à glissière invisible

- sans manche

- doublée entièrement.

Devant :

- encolure bordée de volants

- pinces poitrine au côté

Dos

deux pinces à la taille

« ROBE EMMIE »       PLAN DE COUPE          Patron sans couture

o-o

-o-

o-o

NE PAS ENLEVER LE PATRON APRES LE DECOUPAGE (voir la gamme de fabrication)

| VALEURS DE COUTURES ROBE ET DOUBLURE |  |  |
| --- | --- | --- |
| TOUS LES ASSEMBLAGES DES VOLANTS SUR LE VETEMENT SONT A 10 mm |  |  |
| Désignation | valeurs | Directives complémentaires |
| Encolure | 10 mm |  |
| Bas de robe |  |  |
| Emmanchure |  |  |
| Contre côté devant bas de robe |  | Sauf au côté 20 mm |
| Devant gauche haut de robe |  | Sauf au côté 20mm |
| Couture côté | 20 mm |  |
| Epaule |  |  |
| VOLANTS A COUPER EN DOUBLE |  |  |
| VOLANT A COUPER A L’UNITE |  |  |

| 13 | 1 | FERMETURE A GLISSIERE | POLYESTER | Invisible de 40 cm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 1 | RUBAN DROIT FIL | COTON | A couper suivant l’encolure |
| 11 | 1 | DOS | DOUBLURE |  |
| 10 | 1 | DEVANT | DOUBLURE |  |
| 9 | 2 | VOLANT BAS DE ROBE | MOUSSELINE |  |
| 8 | 2 | VOLANT BAS DE ROBE | MOUSSELINE |  |
| 7 | 2 | VOLANT BAS DE ROBE | MOUSSELINE |  |
| 6 | 1 | VOLANT D’ENCOLURE DROIT | MOUSSELINE |  |
| 5 | 1 | VOLANT D’ENCOLURE GAUCHE | MOUSSELINE |  |
| 4 | 1 | DOS | MOUSSELINE |  |
| 3 | 1 | CONTRE COTE DEVANT BAS DE ROBE | MOUSSELINE |  |
| 2 | 1 | DEVANT GAUCHE HAUT DE ROBE | MOUSSELINE |  |
| 1 | 1 | DEVANT | MOUSSELINE |  |
| Rp | Nbre | DESIGNATION | MATIERE | RENSEIGNEMENTS |
| ### ROBE« EMMIE » |  |  |  |  |

| GAMME DE FABRICATION |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Robe « EMMIE » |  |  |  |  |  |  |  |
| Matière d'œuvre |  | Machine | Type de point | Réglages |  | Matériels divers |  |
| MOUSSELINE |  |  | 301 504 | 5 pts /cm Régler au point de bourdon |  | Ciseaux Réglet Dé Aiguille Epingles Pieds presseurs : 1 branche et invisible |  |
| N° | Opérations |  |  |  | Schémas |  | Directives complémentaires |
| 1 | NE PAS ENLEVER LES PATRONS DES PIECES AU NIVEAU DES VOLANTS LE FAIRE AU FUR ET A MESURE DU MONTAGE Préparation Passer les fils bouclette - Pinces taille dos. - Pinces poitrine Bâtir - Les pinces tailles dos - Pinces devant |  |  |  |  |  | Pour éviter une confusion des pièces. |
| 2 | Robe : - Assembler les pinces dos et devant Doublure : - Piqûre de maintien pour la valeur de pince couchée vers le bas |  |  |  |  |  | Laisser une valeur de 10cm de fil à l’extrémité de la pince puis rentrer le fil à l’intérieur de la pince |
| N° | Opérations |  |  |  | Schémas |  | Directives complémentaires |
| 3 | Repasser - pinces poitrine couchées vers le bas - pinces dos vers le milieu |  |  |  |  |  | Doublure et vêtement |
| 4 | Assembler - Les volants 5 et 6 (volant d’encolure) assemblage couture milieu dos - Les extrémités des volants 7, 8, 9 (volants bas de robe) 6 volants à la suite les uns des autres |  |  |  |  |  | Couture anglaise |
| 5 | Surfiler au point de bourdon le bord des volants. |  |  |  |  |  | Egaliser la bordure des volants en rasant les effilochures (5mm) |
| 6 | Assembler : Couture côté droit : - de la robe - de la doublure Couture côté gauche : De l’emmanchure jusqu’au dessous de pince - de la robe - de la doublure - Assembler le bas de robe sur 10 cm Epaules (soutenir) - de la robe - de la doublure |  |  |  |  |  | Emplacement de la fermeture à glissière |
| 7 | Repasser - couture des côtés - couture des épaules |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Plaquer un doit fil sur le pourtour de l’encolure |  |  |  |  |  |  |
| N° | Opérations |  |  |  | Schémas |  | Directives complémentaires |
| 9 | Bâtir - volant d’encolure devant sur encolure robe Bâtir - Volant d’ourlet en partant du côté devant gauche (ouverture de fermeture à glissière) faire le pourtour de la robe et revenir jusqu’au repère d’ouverture sur le contre côté |  |  |  |  |  | Du repère 5 au milieu devant Du repère 6 au repère (A) sur le patron |
| 10 | Assembler haut devant gauche sur devant de robe en partant du côté jusqu’au cran Assembler le volant du bas de robe Assembler contre côté sur devant en partant du côté jusqu’au cran |  |  |  |  |  | Volant insérer dans l’assemblage |
| 11 | Bâtir la fermeture à glissière |  |  |  |  |  | Maillons sur la valeur de couture Haut de fermeture Au début de l’ouverture |
| 12 | Assembler la fermeture à glissière |  |  |  |  |  | Pied presseur spécial |
| N° | Opérations |  |  |  | Schémas |  | Directives complémentaires |
| 13 | Assembler le reste de la couture de côté |  |  |  |  |  | Pied presseur spécial |
| 14 | Maintenir le ruban de la fermeture à glissière |  |  |  |  |  | Par un point de côté |
| 15 | Coulisser l’encolure Cranter, retourner, repasser maintenir le rouler couture de l’encolure |  |  |  |  |  | par un point main |
| 16 | Assemblage Des emmanchures en fourreau Cranter, retourner, repasser. maintenir le rouler couture des emmanchures |  |  |  |  |  | par un point main |
| 17 | Contrôle de l’ensemble de la robe Repassage global de la robe et de la doublure |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Rabattre la doublure sur le bas de robe Rabattre la doublure sur la fermeture à glissière |  |  |  |  |  | Au point main |
| 19 | Contrôle et repassage final Coudre l’étiquette sur le milieu du dos au bas de la robe |  |  |  |  |  |  |