| § NE RIEN ÉCRIRE DANS CE CADRE | Académie : Session : |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Examen : Série : |  |  |
|  | Spécialité/option : Repère de l’épreuve : |  |  |
|  | Epreuve/sous épreuve : |  |  |
|  | NOM : |  |  |
|  | (en majuscule, suivi s’il y a lieu, du nom d’épouse) Prénoms : | N° du candidat |  |
|  | Né(e) le : | (le numéro est celui qui figure sur la convocation ou liste d’appel) |  |

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE  PARTIE

1ère  PARTIE : ETUDE DE L’EXISTANT.

## Q 1.a

Principe de fonctionnement de la PAC

Cette PAC eau/eau permet de transférer l’énergie calorifique par l’intermédiaire de deux échangeurs (évaporateur branché sur la nappe phréatique et le condenseur branché sur le circuit chauffage et ECS). Ce transfert d’énergie se fait par l’intermédiaire d’un fluide frigorigène qui se déplace à l’aide d’un compresseur.

DOSSIER CORRECTION

| BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TISEC Technicien en Installation des Systèmes Énergétiques et Climatiques | U21 | Session 2015 | Dossier CORRECTION |
| --- | --- | --- | --- |
| E.21 – ÉPREUVE TECHNIQUE Analyse scientifique et technique d’une installation | Code : 1506 TIS T |  | Page 1 / 9 |

## Q 1.b

## Q 1.c

| BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TISEC Technicien en Installation des Systèmes Énergétiques et Climatiques | U21 | Session 2015 | Dossier Correction |
| --- | --- | --- | --- |
| E.21 – ÉPREUVE TECHNIQUE Analyse scientifique et technique d’une installation |  |  | Page 2 / 9 |

Q 1.d

2ème PARTIE : CHOIX DES COMPOSANTS

Choix du préparateur

  - Caractéristiques :

    - Volume 300l.

    - Maison individuelle située en Alsace.

    - Nombre de personnes P = 3, standing moyen.

    - Température eau chaude tEC = 60°C.

    - Température eau froide tEF = 15°C.

    - Avec appoint hydraulique.

    - Capteurs montés intégrés dans la toiture.

    - Surface : 4m².

    - Toit incliné à 45° par rapport à l'horizontale.

    - Capteurs orientés vers le sud.

    - Nature des tuiles : Tuiles mécaniques

Question 2a

Désignation du système solaire.

INISOL UNO 300-4

| 5 points pour la désignation du système solaire Numéro | Désignation | Fonction |
| --- | --- | --- |
| 2 | Soupape de sûreté | Protège l’installation des surpressions |
| 4 | PAC Eau /eau | Récupérer de l’énergie sur la nappe phréatique et transfert sur le réseau secondaire. |
| 3 | Compteur | Mesurer la quantité d’eau consommée |
| 8 | Echangeurs thermiques | Permet l’échange de la chaleur sans mélanger les fluides |
| 5 | By-pass | Permet le choix de circulation de l’eau (circulation direct ou par la filtration) |
| 1 | Vase d’expansion | Permet l’expansion de l’eau lors de la dilatation (quand l’eau change de température) |
| 9 | Pompe de Circulation | Permet la circulation du fluide de chauffage dans les circuits de chauffage de la maison |
| 6 | Vanne trois voies motorisée | Mélange l’eau de départ et de retour pour réguler la température |
| 7 | Ballon tampon chauffage | Permet de stocker l’eau chauffée par la PAC |
| 10 | Groupe de sécurité | Permet de protéger l’installation contre sur les surpressions, éviter les retours d’eau chaude, permet la fermeture de l’arriver d’eau et la vidange du ballon |

Question 2b

| Type du capteur. |  | Nombre de capteurs | Référence colis capteur | Kit de raccordement hydraulique | Kit d’intégration toiture | Type du ballon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Capteur solaire UNISOL DB 200H |  | 2 | ER 540 | ER 543 | ER 550 | BSL 300 |
| Barème | /5 | /3 | /3 | /3 | /3 | /3 |

| BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TISEC Technicien en Installation des Systèmes Énergétiques et Climatiques | U21 | Session 2015 | Dossier Correction |
| --- | --- | --- | --- |
| E.21 – ÉPREUVE TECHNIQUE Analyse scientifique et technique d’une installation |  |  | Page 3 / 9 |

PAN A

PAN B

Q   2.c

| PAN de toiture choisi | A | X | B |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Justification : Le pan B est situé dans l’ombre de la toiture du pan A, quant le soleil est à l’ouest. Donc le pan choisit est le pan A, car le taux d’ensoleillement est le plus important |  |  |  |  |

| BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TISEC Technicien en Installation des Systèmes Énergétiques et Climatiques | U21 | Session 2015 | Dossier Correction |
| --- | --- | --- | --- |
| E.21 – ÉPREUVE TECHNIQUE Analyse scientifique et technique d’une installation |  |  | Page 4 / 9 |

5m Angle à 45°

>=200 mm

5m Angle à 45°

Q 2.d

21,5m

11.5m

10m

>=250 mm

| BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TISEC Technicien en Installation des Systèmes Énergétiques et Climatiques | U21 | Session 2015 | Dossier Correction |
| --- | --- | --- | --- |
| E.21 – ÉPREUVE TECHNIQUE Analyse scientifique et technique d’une installation |  |  | Page 5 / 9 |

Q2.e

-

| BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TISEC Technicien en Installation des Systèmes Énergétiques et Climatiques | U21 | Session 2015 | Dossier Correction |
| --- | --- | --- | --- |
| E.21 – ÉPREUVE TECHNIQUE Analyse scientifique et technique d’une installation |  |  | Page 6 / 9 |

3ème PARTIE : ETUDE DE LA MODIFICATION DU MODE DE CHAUFFAGE.

Q 3.a Calcul de la surface des pièces de l’étage.

Q 3.b Calcul de la quantité de tube multicouche nécessaire à l’installation.

| Pièce | Surface en m² | Pas | Calcul en m | Longueur m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chambre 1 | 11.5 | 200 | 11.5x5 | 57.5 |
| Chambre 2 | 22 | 200 | 22x5 | 110 |
| Chambre 3 | 15 | 200 | 15x5 | 75 |
| Chambre 4 | 17.5 | 200 | 17.5x5 | 87.5 |
| SDB 2 | 10 | 100 | 10x10 | 100 |
| Couloir | 2.35 | 200 | 2.35x5 | 11.75 |
|  | 7 | 200 | 7x5 | 35 |
|  | 1 | 200 | 1x5 | 5 |
| TOTAL |  |  |  | 485.75 |

| Q 3.c La longueur totale de tube multicouche pour l’étage étant de 486 m, Pièces | Longueur m | Largeur m | Calcul Lx l | Surface m² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chambre 1 | 3.52 | 3.275 | 5.52x3.275 | 11.5 |
| Chambre 2 | 3.985 | 3.52 | 3.985x3.52 | 22 |
| Chambre 3 | 4.085 | 3.66 | 4.085x3.66 | 15 |
| Chambre 4 | 4.50 | 3.90 | 4.50x3.90 | 17.5 |
| SDB 2 | 3.175 | 3.14 | 3.175x3.14 | 10 |
| Couloir | 2.00 | 1.175 | 2.00x1.175 | 2.35 |
|  | 5.36 | 1.30 | 5.36x1.30 | 7 |
|  | 1.05 | 0.90 | 1.05x0.90 | 1 |
| TOTAL |  |  |  | 86.35 |

      - Faire le choix du nombre de couronne de tube multicouche à commander.

-Remarque : Par souci d’économie et optimiser le minimum de pertes sur les couronnes, il est impératif de regrouper les longueurs de tubes des chambres.

| Désignation | Diamètre | Nombre de couronnes | Longueur m | Références |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Couronnes multicouche | 16 | 2 | 200 | 61498 |
| Couronnes multicouche | 16 | 1 | 100 | 61499 |

| BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TISEC Technicien en Installation des Systèmes Énergétiques et Climatiques | U21 | Session 2015 | Dossier Correction |
| --- | --- | --- | --- |
| E.21 – ÉPREUVE TECHNIQUE Analyse scientifique et technique d’une installation |  |  | Page 7 / 9 |

4ème   PARTIE : ETUDE DE LA REALISATION  DE LA MODIFICATION.

## Q 4.a

Rayon de cintrage de la forme 1’’90mm

| BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TISEC Technicien en Installation des Systèmes Énergétiques et Climatiques | U21 | Session 2015 | Dossier Correction |
| --- | --- | --- | --- |
| E.21 – ÉPREUVE TECHNIQUE Analyse scientifique et technique d’une installation |  |  | Page 8 / 9 |

## Q 4.b

| BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TISEC Technicien en Installation des Systèmes Énergétiques et Climatiques | U21 | Session 2015 | Dossier Correction |
| --- | --- | --- | --- |
| E.21 – ÉPREUVE TECHNIQUE Analyse scientifique et technique d’une installation |  |  | Page 9 / 9 |