|  | Académie : |  |  |  | Session : |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Examen : |  |  |  | Série : |  |
| CADRE | Spécialité/option : |  |  |  | Repère de l’épreuve : |  |
|  | Epreuve/sous épreuve : |  |  |  |  |  |
| CE | NOM : |  |  |  |  |  |
|  | (en majuscule, suivi s’il y a lieu, du nom d’épouse) |  |  |  |  |  |
| DANS | Prénoms : |  |  |  | N° du candidat |  |
|  | Né(e) le : |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (le numéro est celui qui figure sur la convocation ou liste d’appel) |  |
| ÉCRIRE |  |  |  | Appréciation du correcteur |  |  |
|  |  | Note : |  |  |  |  |
| NE RIEN |  |  |  |  |  |  |

Il est interdit aux candidats de signer leur composition ou d'y mettre un signe quelconque pouvant indiquer sa provenance.

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

DOSSIER RÉPONSES

|  | QUESTIONS | Page |  |
| --- | --- | --- | --- |
| QUESTION 1 – REGLEMENTATION THERMIQUE |  | Page 2 |  |
| QUESTION 2 – ANALYSE DE COMBUSTION |  | Pages 3-4 |  |
| QUESTION 3 – HYDRAULIQUE |  | Pages 4-5 |  |
| QUESTION 4 | – TRAITEMENT DE L’EAU | Page 6 |  |
| QUESTION 5 | – AERAULIQUE | Page 7 |  |
| QUESTION 6 | – CLIMATISATION | Pages 8-9 |  |
| QUESTION 7 | – FROID | Pages 10- |  |
|  |  | 11 |  |

Le candidat doit rendre uniquement le dossier réponses.

| BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TISEC | Code : 1509 TIS T | Session 2015 | Dossier |
| --- | --- | --- | --- |
| Technicien en Installation des Systèmes Énergétiques et Climatiques |  |  | RÉPONSES |
| E.21 – ÉPREUVE TECHNIQUE | Durée : 4h | Coefficient : 3 | Page 1 / 11 |
| Analyse scientifique et technique d’une installation |  |  |  |

| NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE |  | NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE |
| --- | --- | --- |

DOCUMENT REPONSE I

1 -REGLEMENTATION THERMIQUE

| Question a |  |
| --- | --- |

Dans le cadre de la démarche HQE, rechercher les cibles du lycée qui font l’objet d’une certification très performante.

| Numéro des | Désignation des cibles |  |
| --- | --- | --- |
| cibles |  |  |
| 0.25 pt par case |  |  |
| Question b |  |  |

D’après les résultats de la consommation conventionnelle d’énergie, le Cep projet doit être inférieur au Cepréf.

Justifier la conformité du projet au regard du label THPE.

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

| ..................................................................................................................................................... | h ext |
| --- | --- |
| ..................................................................................................................................................... |  |
| ..................................................................................................................................................... |  |
| ..................................................................................................................................................... |  |
| ..................................................................................................................................................... |  |
| ..................................................................................................................................................... |  |
| ..................................................................................................................................................... |  |

DOCUMENT REPONSE I

1 -REGLEMENTATION THERMIQUE (suite)

| Question c |  |
| --- | --- |

Expliquer les principes de base des échanges thermiques d’une paroi composée. (E = flux solaire)

|  | e = x [mm] |  |  |  | ..................................................................................................... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ..................................................................................................... |  |
|  |  |  |  |  | ..................................................................................................... |  |
| E |  |  |  |  | ..................................................................................................... |  |
|  |  |  |  |  | ..................................................................................................... |  |
|  | Enduit |  | Murenbéton |  |  |  |
|  |  |  |  |  | .......................................................................................................................................................................................................... |  |
|  |  |  |  |  | ..................................................................................................... |  |
| h ext |  |  |  | h int | ..................................................................................................... |  |
| Question d |  |  |  |  |  |  |

Déterminer le coefficient U du mur extérieur et commenter votre réponse en rapport avec le CCTP.

| PierredeparementEpaisseur30mm | Cavitéd’airEpaisseur25mm | IsolantenpolyuréthaneEpaisseur16mm | MurenbétonpleinEpaisseur150mm | h int | Coefficient de transmission thermique U en [W/m².K] : |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ........................................................................................ |
|  |  |  |  |  | ........................................................................................ |
|  |  |  |  |  | ........................................................................................ |
|  |  |  |  |  | ........................................................................................ |
|  |  |  |  |  | ........................................................................................ |
|  |  |  |  |  | ........................................................................................ |
|  |  |  |  |  | ........................................................................................ |
|  |  |  |  |  | ........................................................................................ |

| Commenter votre réponse sur l’amélioration de l’isolation du bâtiment |  |
| --- | --- |

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

| BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TISEC | Code : 1509 TIS T | Session 2015 | Dossier |
| --- | --- | --- | --- |
| Technicien en Installation des Systèmes Énergétiques et Climatiques |  |  | RÉPONSES |
| E.2 – ÉPREUVE TECHNIQUE | Durée : 4h | Coefficient : 3 | Page 2 / 11 |
| Analyse scientifique et technique d’une installation |  |  |  |

| NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE |  | NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE |
| --- | --- | --- |

DOCUMENT REPONSE II

DOCUMENT REPONSE II

2-ANALYSE DE COMBUSTION

2-ANALYSE DE COMBUSTION (suite)

| Question a |  |
| --- | --- |

A l’aide des caractéristiques de la chaudière, déterminer les différents polluants contenus dans la combustion du gaz naturel et identifier les risques sur la santé et l’environnement.

| Gaz polluant | Effet sur la santé | Impact environnemental |
| --- | --- | --- |
| 0.25 pt par case |  |  |
| Question b |  |  |

Equilibrer les équations de combustion du méthane et de l’éthane contenus dans le gaz naturel. Méthane:

CH4 + ___ [02 + 3.76 N2]	―› ___ CO2 + ___ H20 + ___ N2

Ethane:

C2H6 + ___ [02 + 3.76 N2]	―› ___CO2 + ___ H20 + ___ N2

| Question c |  |
| --- | --- |

Positionner le point de combustion sur le diagramme en page 4/11. Analyser le type de combustion et cocher les bonnes réponses :

  - Teneur en CO2 : 7%

  - Teneur en O2 : 7%

- l’excès d’air est de 1.35□ la combustion est complète avec excès d’air (oxydante)

- l’excès d’air est de 1.44□ la combustion est incomplète avec excès d’air (mi oxydante)

- l’excès d’air est de 1.60□ la combustion est incomplète avec défaut d’air (mi réductrice)

A partir du document ressources, justifier vos résultats par des valeurs chiffrées et commenter les

| par un réglage à effectuer. |  |
| --- | --- |
| ..................................................................................................................................................... |  |
| ..................................................................................................................................................... |  |
| ..................................................................................................................................................... |  |
| ..................................................................................................................................................... |  |
| ..................................................................................................................................................... |  |
| ..................................................................................................................................................... |  |
| Question d |  |
| Déterminer le débit de gaz absorbé au brûleur pour une température moyenne de 70°C. |  |

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Commenter votre réponse en rapport avec la valeur du débit gaz annoncée dans le document

ressources.

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

| BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TISEC | Code : 1509 TIS T | Session 2015 | Dossier |
| --- | --- | --- | --- |
| Technicien en Installation des Systèmes Énergétiques et Climatiques |  |  | RÉPONSES |
| E.2 – ÉPREUVE TECHNIQUE | Durée : 4h | Coefficient : 3 | Page 3 / 11 |
| Analyse scientifique et technique d’une installation |  |  |  |

| NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE |  | NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE |
| --- | --- | --- |

DOCUMENT REPONSE II

|  | 2-ANALYSE DE COMBUSTION (suite) | DOCUMENT REPONSE III |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3-HYDRAULIQUE |  |
| Question c |  | Question a |  |
|  |  | A partir de données inscrites sur le schéma SG2, déterminer la perte de charge du réseau circuit |  |
|  |  | radiateur de l’enseignement technique. |  |
|  |  | ……………………………………………………………………………………………………………………. |  |
|  |  | Sachant que la perte de charge du réseau à débit variable est de 0.18 bar, du réseau à débit constant |  |
|  |  | est de 2 mCE, déterminer le KV de la V3V : |  |
|  |  | ..................................................................................................................................................... |  |
|  |  | ..................................................................................................................................................... |  |
|  |  | ..................................................................................................................................................... |  |
|  |  | ..................................................................................................................................................... |  |
|  |  | ..................................................................................................................................................... |  |
|  |  | Question b |  |
|  |  | Déterminer la perte de charge de la V3V |  |
|  |  | VXG 44.40-25. |  |

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

Calculer l’autorité de cette V3V.

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

| BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TISEC | Code : 1509 TIS T | Session 2015 | Dossier |
| --- | --- | --- | --- |
| Technicien en Installation des Systèmes Énergétiques et Climatiques |  |  | RÉPONSES |
| E.2 – ÉPREUVE TECHNIQUE | Durée : 4h | Coefficient : 3 | Page 4 / 11 |
| Analyse scientifique et technique d’une installation |  |  |  |

| NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE |  | NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE |
| --- | --- | --- |

| DOCUMENT REPONSE III | 3-HYDRAULIQUE (suite) |
| --- | --- |
| Question c |  |

On sait que le circulateur doit fournir une HmT de 6.7mCE et que la perte de charge du réseau est de 6 mCE.

Quelle perte de charge devra fournir la vanne d’équilibrage ?……………………………………… Rechercher le nombre de tours à régler sur la vanne T.A « STAFF 65 …………………………….

DOCUMENT REPONSE III 3-HYDRAULIQUE (suite)

| Question d |  |
| --- | --- |

Sur le schéma de principe, repérer en surlignant d’une couleur bleue le circuit à débit variable du réseau circuit radiateur de l’enseignement technique.

| BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TISEC | Code : 1509 TIS T | Session 2015 | Dossier |
| --- | --- | --- | --- |
| Technicien en Installation des Systèmes Énergétiques et Climatiques |  |  | RÉPONSES |
| E.2 – ÉPREUVE TECHNIQUE | Durée : 4h | Coefficient : 3 | Page 5 / 11 |
| Analyse scientifique et technique d’une installation |  |  |  |

| NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE |  | NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE |
| --- | --- | --- |

DOCUMENT REPONSE IV

DOCUMENT REPONSE IV

|  | 4-TRAITEMENT D’EAU |  |  |  |  | 4-TRAITEMENT D’EAU (suite) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Question a |  |  |  |  | Question e |  |
|  |  |  |  |  | A partir du CCTP, représenter sur le schéma de principe de la demi-pension, les manchettes témoins |  |
| Rechercher les caractéristiques de l’adoucisseur à installer. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | manquantes. |  |
| Type | Volume de résine | Capacité | Consommation de |  |  |  |
|  |  | d’échange |  |  |  |  |
| d’adoucisseur | (mini) |  | sel (mini) |  |  |  |
|  |  | (mini) |  |  |  |  |
| 0.5 pt par case juste |  |  |  |  |  |  |
| Question b |  |  |  |  |  |  |
| A partir du document ressources et du CCTP, choisir le type de programmateur pour |  |  |  |  |  |  |
| l’adoucisseur qui s’adapte au mieux à la demande. |  |  |  |  |  |  |
| ..................................................................................................................................................... |  |  |  |  |  |  |
| ..................................................................................................................................................... |  |  |  |  |  |  |
| ..................................................................................................................................................... |  |  |  |  |  |  |
| ..................................................................................................................................................... |  |  |  |  |  |  |
| ..................................................................................................................................................... |  |  |  |  |  |  |
| Question c |  |  |  |  |  |  |

Vous devez réaliser le raccordement hydraulique de l’adoucisseur comme sur le document technique PERMO, rechercher la hauteur de raccordement de l’entrée et de la sortie d’eau ainsi que le dégagement à prévoir au mur.

|  | Hauteur d’axe entrée / sortie eau (1 pt) |  | Dégagement au mur (1 pt) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Question d |  |  |  |  |  |  |  |
| Expliquer le rôle de la vanne de réglage du TH (titre hydrotimétrique) : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ..................................................................................................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ..................................................................................................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ..................................................................................................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TISEC |  |  |  | Code : 1509 TIS T | Session 2015 | Dossier |
|  |  | Technicien en Installation des Systèmes Énergétiques et Climatiques |  |  |  |  |  | RÉPONSES |
|  |  | E.2 – ÉPREUVE TECHNIQUE |  |  |  | Durée : 4h | Coefficient : 3 | Page 6 / 11 |
|  |  | Analyse scientifique et technique d’une installation |  |  |  |  |  |  |

| NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE |  | NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE |
| --- | --- | --- |

|  | DOCUMENT REPONSE V |
| --- | --- |
| Question a | 5-AERAULIQUE |

A partir des caractéristiques du réseau aéraulique SG1, rechercher les caractéristiques des registres d’équilibrage.

|  | PDC des | Débit | Position du volet | Niveau sonore |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | bouches [pa] | [m³/h] |  | dB(A) |  |  |
| Bouche n°1 |  | 870 | 7 |  |  |  |
| Bouche n°2 | 20 | 470 |  |  |  |  |
| Bouche n°3 | 100 | 150 |  |  |  |  |
| Bouche n°4 |  | 400 |  | 30 |  |  |
| 0.5 pt par case juste |  |  |  |  |  |  |
| Interpréter physiquement vos résultats en fonction des données du CCTP. |  |  |  |  |  |  |

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

| Question b |  |
| --- | --- |

A l’aide de l’abaque de PDC, choisir un diamètre de gaine pour chaque conduit de bouche.

|  | Débit | Vitesse | Diamètre | PDC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [m³/h] | [m/s] | [mm] | [pa/m] |
| Bouche n°1 | 870 | 3 |  |  |
| Bouche n°2 | 470 | 1.7 |  |  |
| Bouche n°3 | 150 | 3.5 |  |  |
| Bouche n°4 | 400 | 3.5 |  |  |

0.5 pt par case juste

| BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TISEC | Code : 1509 TIS T | Session 2015 | Dossier |
| --- | --- | --- | --- |
| Technicien en Installation des Systèmes Énergétiques et Climatiques |  |  | RÉPONSES |
| E.2 – ÉPREUVE TECHNIQUE | Durée : 4h | Coefficient : 3 | Page 7 / 11 |
| Analyse scientifique et technique d’une installation |  |  |  |

| NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE |  | NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE |
| --- | --- | --- |

|  | DOCUMENT REPONSE VI |
| --- | --- |
| Question a | 6-CLIMATISATION |

A partir du CCTP et à l’aide du schéma de principe de la CTA en annexe VIII, représenter, ci-dessous, le schéma de principe de la centrale de traitement d’air.

Le schéma devra comporter tous les éléments de sécurité et les équipements (ventilateur, batterie chaude/froide, filtres, etc.) nécessaires au bon fonctionnement de celle-ci.

|  | DOCUMENT REPONSE VI |
| --- | --- |
| Question b | 6-CLIMATISATION (suite) |

(Rappel : θFPT = θ entrée eau + θ sortie eau) 2

A partir du CCTP, tracer sur le diagramme psychrométrique en page 9/11, l’évolution de l’air au travers de la batterie froide humide et compléter le tableau ci-dessous.

|  | Points à | Température | Enthalpie | Teneur en | Hygrométrie | Volume |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | placer | [°C] | [kJ.kgas] | humidité | [%] | spécifique |  |
|  |  |  |  | [kge.kgas] |  | [m3.kg] |  |
|  | extérieur |  |  |  |  |  |  |
|  | soufflage |  |  |  |  |  |  |
|  | θFPT |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.2 pt par case | juste |  |  |  |  |  |
| Question c |  |  |  |  |  |  |  |
| A partir du schéma de principe, déterminer la puissance de la batterie froide humide. |  |  |  |  |  |  |  |
| ..................................................................................................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |
| ..................................................................................................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |
| ..................................................................................................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |
| Déterminer l’efficacité de la batterie froide humide. |  |  |  |  |  |  |  |
| ..................................................................................................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |
| ..................................................................................................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |
| ..................................................................................................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |
| Commenter la valeur de votre puissance. |  |  |  |  |  |  |  |
| ..................................................................................................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

| BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TISEC | Code : 1509 TIS T | Session 2015 | Dossier |
| --- | --- | --- | --- |
| Technicien en Installation des Systèmes Énergétiques et Climatiques |  |  | RÉPONSES |
| E.2 – ÉPREUVE TECHNIQUE | Durée : 4h | Coefficient : 3 | Page 8 / 11 |
| Analyse scientifique et technique d’une installation |  |  |  |

| NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE |  | NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE |
| --- | --- | --- |

| Question d | 2 |
| --- | --- |

Choisir le type de batterie froide humide pour un régime d’eau froide 7°/12°C.

| Sélection | Puissance de la batterie | Température de soufflage |
| --- | --- | --- |
|  | [kW] | ts [°c] |

| (suite)CLIMATISATION-6 | REPONSEDOCUMENT |
| --- | --- |
|  | VI |

| BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TISEC | Code : 1509 TIS T | Session 2015 | Dossier |
| --- | --- | --- | --- |
| Technicien en Installation des Systèmes Énergétiques et Climatiques |  |  | RÉPONSES |
| E.2 – ÉPREUVE TECHNIQUE | Durée : 4h | Coefficient : 3 | Page 9 / 11 |
| Analyse scientifique et technique d’une installation |  |  |  |

| NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE |  | NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE |
| --- | --- | --- |

0.17 pt par case juste	Le point 1 représente l’aspiration du compresseur

DOCUMENT REPONSE VII

7-FROID

| Question a |  |
| --- | --- |

Rechercher les caractéristiques du pressostat HP de sécurité de type KP6B.

Cocher la case appropriée

|  | Pressostat KP6B |  |  | Type de réarmement |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | automatique |  |  | manuel |  |
|  | Type de raccord |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Flare : |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ODF à braser : |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Plage de régulation : |  |  | Plage du différentiel : |  |  | Numéro de code : |  |

| Question b |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Choisir un réglage approprié pour un réarmement manuel du pressostat HP de sécurité. |  |  |  |  |  |  |

|  | Cocher la case |
| --- | --- |
| Question c |  |

A partir des relevés effectués (page 10/11), tracer le cycle frigorifique (page 10/11) et compléter le tableau ci-dessous.

|  | pression | enthalpie | VM | température | entropie | titre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| unité | [bar] | [kJ/kg] | [dm³/kg] | [°C] | [kJ/kg.°K] | [%] |

Point 1

Point 2

Point 3

Point 4

| BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TISEC | Code : 1509 TIS T | Session 2015 | Dossier |
| --- | --- | --- | --- |
| Technicien en Installation des Systèmes Énergétiques et Climatiques |  |  | RÉPONSES |
| E.2 – ÉPREUVE TECHNIQUE | Durée : 4h | Coefficient : 3 | Page 10 / 11 |
| Analyse scientifique et technique d’une installation |  |  |  |

| kg/h1116:massiqueDébit2°c:compresseuraspirationTempérature :condenseursortieTempérature3°c-d’évaporation:Température | compresseursortieTempérature47°c:condensationdeTempérature |  | l’installationdeRelevé | (suite)FROID-7 |  | VIIREPONSEDOCUMENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40°c | 80°c: |  |  |  |  |  |

| NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE |  | NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE |
| --- | --- | --- |

|  | DOCUMENT REPONSE VII |  |
| --- | --- | --- |
| Question d | 7-FROID (suite) |  |

Déterminer la puissance frigorifique.

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

| Question e |  |
| --- | --- |

Suite au Grenelle de l’environnement, énoncer les consignes d’utilisation afin de préserver l’environnement.

Cocher la bonne réponse :

-	Pour intervenir sur une machine thermodynamique, il me faut :

□ une attestation d’aptitude	□ une attestation de capacité

- Le fluide frigorigène R407c :

  - est un gaz à effet de serre□ est un gaz destructeur de la couche d’ozone

- Le règlement européen interdit l’utilisation du R22 recyclé en maintenance à partir du :

| □ 01/01/2010 | □ 01/01/2012 |
| --- | --- |
| □ 01/01/2015 | □ 01/01/2020 |

- Sur une installation frigorifique contenant 35kg de fluide frigorigène, un certificat d’étanchéité doit

être réalisé :

□ une fois par mois	□ une fois par trimestre

□ une fois par semestre	□ une fois par an

| Question f |  |
| --- | --- |

Identifier les risques du R410a sur l’environnement ainsi que ses avantages et inconvénients thermodynamiques.

| Gaz | Avantages | Inconvénients | Impact environnemental |
| --- | --- | --- | --- |

R 410a

| BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TISEC | Code : 1509 TIS T | Session 2015 | Dossier |
| --- | --- | --- | --- |
| Technicien en Installation des Systèmes Énergétiques et Climatiques |  |  | RÉPONSES |
| E.2 – ÉPREUVE TECHNIQUE | Durée : 4h | Coefficient : 3 | Page 11 / 11 |
| Analyse scientifique et technique d’une installation |  |  |  |