| DANS CE CADRE | Académie : Session : Juin 2015 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Examen : Brevet d’Études Professionnelles Système Électroniques Numériques Série : |  |
|  | Spécialité/option : Repère de l’épreuve : EP1 |  |
|  | Épreuve/sous épreuve : Partie Électronique |  |
|  | NOM : |  |
|  | (en majuscule, suivi s’il y a lieu, du nom d’épouse) Prénoms : | N° du candidat (le numéro est celui qui figure sur la convocation ou liste d’appel) |
|  | Né(e) le : |  |
| NE RIEN ÉCRIRE | Appréciation du correcteur Note : |  |

Il est interdit aux candidats de signer leur composition ou d'y mettre un signe quelconque pouvant indiquer sa provenance.

ÉPREUVE EP1

ÉTUDE D’UN SYSTÈME

Partie Électronique

« MYXYBOX+ : La domotique multifonctions  de  MYXYTY»

DOSSIER SUJET

Notes à l’attention du candidat

- Vous devrez répondre directement sur les documents du dossier sujet dans les espaces prévus.

- Vous devrez rendre l’intégralité du dossier sujet à l’issue de l’épreuve.

- Il est conseillé de consacrer 30 min à la lecture du dossier technique avant de répondre aux questions.

- Calculatrice de poche à fonctionnement autonome autorisée (cf. circulaire n° 99-186 du 16-11-1999).

| Brevet d’Études Professionnelles Systèmes Électroniques Numériques | Code : 255 512 | Session 2015 | SUJET |
| --- | --- | --- | --- |
| ÉPREUVE EP1 – Partie Électronique | Durée : 3H | Coefficient : 3 | Page 1/14 |

# Analyse de fonctionnement du système

Mise en situation

#### Appropriation de l’installation domestique

  - Rappeler l’intérêt du système technique.

  - Citer les objets techniques qui composent ce système.

  - Préciser les connecteurs utilisés sur la Myxybox+ concernant l’audio et la vidéo.

  - Donner la signification des sigles « U.H.F ».

  - Définir la technologie mise en œuvre pour la communication avec la caméra rotative 360° (PT).

  - Préciser le rôle de la Myxybox+ au sein de l’installation.

| BEP Systèmes Électroniques Numériques | SUJET | Session 2015 | Épreuve EP1 Partie Électronique | Page 2/14 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

  - Placer sur le diagramme sagittal suivant, les différentes liaisons (L1 à Lx) décrites dans le dossier technique. (pour ne pas charger le sagittal, tout n’est pas représenté ici).

SÉJOUR

Télévision

Action manuelle

Utilisateur ou technicien

LCD + Télécommande

Action manuelle

#### 2

Liaison

bure5a,8uGhz

Récepteur   A/V	–

### CHAMBRE

Caméra 360° (PT)

Réseau Wi-Fi

Réseau

inéma 2.1

Liaison

5,8Ghz

Internet

Modem - Routeur (Bbox)

Réseau Wi-Fi

### SALON

Émetteur A/V

m  –

MYXYBOX+

2	(Avec camera intégrée)

#### Mode

Réseau WiFi

Liaison 868 Mhz

ODrdGin8a3te4ur portable

Liaison 868 Mhz

Télécommande de la Myxybox+

### INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

Liaison 868 Mhz

Détecteur IR (Etage)

Liaison 868 Mhz

Sirène

(Rez-de-chaussé)

Liaison 868 Mhz

Détecteur ILS (Fenêtre)

| BEP Systèmes Électroniques Numériques | SUJET | Session 2015 | Épreuve EP1 Partie Électronique | Page 3/14 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

#### À l’aide du dossier technique :

  - Citer les liaisons qui participent à l’acheminement de l’audio et de la vidéo de la caméra frontale intégrée vers le TV LCD.

  - Citer les liaisons qui interviennent pour acheminer les images de la caméra rotative 360° vers l’ordinateur portable.

  - Indiquer la nature de chaque liaison en cochant la case appropriée dans ce tableau.

| N° de Liaison | Signaux Wi-Fi | Données numériques | Signaux vidéo et audio | Signaux Radio 868 Mhz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L1 |  |  |  |  |
| L2 |  |  |  |  |
| L4 |  |  |  |  |
| L5 |  |  |  |  |
| L6 |  |  |  |  |
| L7 |  |  |  |  |
| L8 |  |  |  |  |
| L9 |  |  |  |  |
| L22 |  |  |  |  |

#### On procède maintenant à la connexion au réseau électrique de la Bbox :

  - Rappeler les couleurs respectives des conducteurs électriques employés sur une prise secteur :

| Conducteur relié à une phase |  |
| --- | --- |
| Conducteur relié au neutre |  |
| Conducteur relié à la terre |  |

| BEP Systèmes Électroniques Numériques | SUJET | Session 2015 | Épreuve EP1 Partie Électronique | Page 4/14 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

  - Indiquer les valeurs de tensions obtenues, suivant les cas de mesures :

Tension entre phase et neutre : Tension entre phase et terre : Tension entre terre et neutre :

#### Pour éviter l’électrocution et donc protéger les personnes, il faut adjoindre à l’installation électrique un interrupteur différentiel :

  - Expliquer en quelques mots le fonctionnement d’un tel dispositif.

  - Indiquer la valeur du courant de disjonction nominale la plus utilisée.

#### À partir du schéma ci-dessous :

Disjoncteur d’abonné

(Différentiel 500mA)

  - Repérer par une flèche, l’emplacement de l’interrupteur différentiel (Tracer sur le schéma).

  - Donner le dispositif utilisé pour protéger individuellement les appareils électriques installés.

  - Donner un autre dispositif plus récent qui peut remplacer celui déjà installé.

| BEP Systèmes Électroniques Numériques | SUJET | Session 2015 | Épreuve EP1 Partie Électronique | Page 5/14 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Description des matériels du système technique

#### Description et justification du choix des matériels de l’installation

  - Identifier, en mettant une croix dans la case, le matériel associé aux références données dans le tableau suivant :

| MATÉRIELS | RÉFÉRENCES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R500 ThinkPad | GS3200 | Bbox | 1007105-01W | 1007123 | LE-40B620 |
| Caméra 360° |  |  |  |  |  |  |
| TV |  |  |  |  |  |  |
| Myxybox+ |  |  |  |  |  |  |
| Modem - Routeur |  |  |  |  |  |  |
| Ordinateur Portable |  |  |  |  |  |  |
| Émetteur/ Récepteur Audio/Vidéo |  |  |  |  |  |  |

  - Indiquer pour les matériels suivants, s’ils sont compatibles avec la technologie Wi-Fi ou sans fil et/ou la technologie filaire.

| TECHNOLOGIE | RÉFÉRENCES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1007105-01W | LE-40B620 | 1007110 | 1007103 | 1007104 | 1007123 |
| Wi-Fi/sans fil |  |  |  |  |  |  |
| Filaire |  |  |  |  |  |  |

  - Citer la technologie utilisée par la Myxybox+ pour accéder au réseau téléphonique.

  - Identifier chaque élément fléché sur l’image ci-dessous : (vue arrière de la myxybox+).

| BEP Systèmes Électroniques Numériques | SUJET | Session 2015 | Épreuve EP1 Partie Électronique | Page 6/14 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

  - Donner le nombre de ports Ethernet disponible sur la Bbox.

  - Indiquer la possibilité qu’offre ce routeur pour étendre son réseau autre que de manière filaire.

  - Citer les différents cryptages possibles pouvant être activés par ce routeur.

  - Rappeler l’URL de connexion, pour administrer le routeur.

  - Préciser le rôle de l’entrée ADSL sur la Bbox.

  - Donner la fréquence de transmission de l’émetteur vidéo :

  - Indiquer le support utilisé pour transférer les données vidéo de l’émetteur au récepteur.

  - Justifier le choix du technicien pour la mise en œuvre de cette technologie.

| BEP Systèmes Électroniques Numériques | SUJET | Session 2015 | Épreuve EP1 Partie Électronique | Page 7/14 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

  - Détailler le nom de chaque élément ci-dessous.

|  | 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : |
| --- | --- |

  - Décrire le rôle des commutateurs DIP (ou micro switchs).

  - Donner la combinaison DIP du récepteur, si celle de l’émetteur est OFF OFF OFF (1 2 3).

  - Indiquer le support utilisé pour transférer les images filmées par la caméra intégrée vers l’émetteur.

  - Expliquer pourquoi la Myxybox+ transmet également un signal audio vers le TV LCD.

  - Préciser les deux méthodes permettant d’associer le détecteur IR à la Myxybox+.

| BEP Systèmes Électroniques Numériques | SUJET | Session 2015 | Épreuve EP1 Partie Électronique | Page 8/14 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Caméra 360°

# Mise en œuvre de l’installation

- Analyse et préparation de l’installation (Première installation en dégroupé total).

  - Compléter le schéma de câblage de l’installation en respectant le repérage proposé.

| Symbolisation | Désignation | Images et repères |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Noir Rouge Blanc | Câble audio Y splitter : Jack 3,5mm vers 2 RCA audio mâles | Câble repère 1 |  |  |
| orange | Câble RJ45 | Câble repère 2 | Câble repère 3 | Câble repère 4 |
| Noir | Câble RJ11 | Câble repère 5 |  |  |
| Jaune | Câble RCA vidéo mâle | Câble repère 6 (simple RCA vidéo) |  | Câble repère 7 (triple RCA) |
| Rouge | Câble RCA Audio Droit mâle |  |  |  |
| Blanc | Câble RCA Audio Gauche mâle |  |  |  |

#### NE PAS REPRÉSENTER LES ALIMENTATIONS !

Ligne RTC

Filtre ADSL

REPÉRER CHAQUE CÂBLE ET TRACER À MAIN LEVÉE SUIVANT LE MODÈLE CI-DESSOUS.

Câble RJ11

Téléphone

GigaSet

5

TV Samsung

2

Modem routeur

7

Récepteur A/V

Myxybox+

1

6

Émetteur A/V

| BEP Systèmes Électroniques Numériques | SUJET | Session 2015 | Épreuve EP1 Partie Électronique | Page 9/14 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

  - Donner la raison pour laquelle l’utilisateur ne peut choisir une connexion vidéo HD entre le récepteur A/V et le téléviseur.

  - Citer la référence et la technologie d’affichage du téléviseur situé dans le salon du particulier.

Référence  :	Technologie :

  - Indiquer la taille de l’écran en pouces et calculer sa taille en cm sachant qu’un pouce égal 2,54 cm.

Taille  en pouce :	Taille en cm :

  - Préciser la résolution de cet écran en pixels et démontrer que le format de ce téléviseur est de 16/9.

Résolution  :	Format du TV :

  - Rappeler l’adresse IP ainsi que le masque attribuée au modem – routeur Bbox.

@ip   :	Masque :

  - Déduire de la réponse précédente, l’adresse du réseau domestique.

@ du réseau  domestique :

  - Rappeler le numéro d’hôte de chaque appareil sur ce réseau.

n°d’hôte du PC  portable :	n°d’hôte caméra 360°:	n°d’hôte  Myxybox+ :

  - Indiquer la classe du réseau informatique.

| BEP Systèmes Électroniques Numériques | SUJET | Session 2015 | Épreuve EP1 Partie Électronique | Page 10/14 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Paramétrage de l’installation

#### Paramétrage réseau de l’installation domestique

Après avoir configuré la carte réseau de l’ordinateur portable, le technicien vérifie son paramétrage en exécutant la commande DOS « Ipconfig/all » et obtient l’écran suivant :

Résultat donné par le PC portable suite à une commande « IpConfig/all»

  - Donner l’adresse IP du PC portable.

  - Préciser l’élément jouant le rôle de passerelle.

  - Indiquer la signification des adresses physiques présentes sur l’image précédente.

  - Compléter la procédure à suivre pour accéder à l’interface web du modem-routeur (Bbox) à partir du PC portable.

1°) Utiliser un explorateur comme :

2°) Entrer dans la ligne d’URL cette adresse : 3°) Taper ce Login :

4°) Rentrer ce mot de passe :

| BEP Systèmes Électroniques Numériques | SUJET | Session 2015 | Épreuve EP1 Partie Électronique | Page 11/14 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

La page d’administration du routeur est la suivante :

  - Donner le rôle du serveur DHCP.

#### Partie DHCP de la configuration du routeur :

  - Indiquer le nombre maximal (possible) d’adresses en classe C que ce routeur peut attribuer.

  - Préciser la commande DOS que le technicien devra entrer sur le PC afin de tester la communication avec la caméra 360°.

| BEP Systèmes Électroniques Numériques | SUJET | Session 2015 | Épreuve EP1 Partie Électronique | Page 12/14 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

#### Le résultat du test de communication donne les résultats suivants :

  - Expliquer la signification des résultats obtenus.

#### Partie Wi-Fi de la configuration du routeur : Partie généralités.

  - Indiquer le nom de diffusion du réseau Wi-Fi choisi par le technicien.

  - Expliquer ce que signifie SSID.

| BEP Systèmes Électroniques Numériques | SUJET | Session 2015 | Épreuve EP1 Partie Électronique | Page 13/14 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

  - Préciser les différentes fréquences utilisées dans ce système.

Fréquence du Wi-Fi :

Fréquence du Transmetteur A/V :

Fréquence de la Myxybox+ en transmission radio :

  - Cocher la bonne affirmation d’après les résultats de la question précédente :

Les fréquences se chevauchent, le système aura des problèmes de fonctionnement : □

Les fréquences sont contigües, le système peut ne pas fonctionner correctement : □

Les fréquences sont suffisamment espacées pour un bon fonctionnement du système : □

Partie Wi-Fi de la configuration du routeur : Partie sécurité.

  - Indiquer le type de cryptage utilisé pour la sécurisation de l’installation.

Cryptage :

  - Énoncer le mot de passe de connexion au réseau.

Mot de passe :

| BEP Systèmes Électroniques Numériques | SUJET | Session 2015 | Épreuve EP1 Partie Électronique | Page 14/14 |
| --- | --- | --- | --- | --- |