CONSIGNES DE PREPARATION au Centre d’Examen

Couvercle Soupape

- Le centre d’examen fournira le dossier Technique DT (avec DT4 retiré), dossier Ressources DRES, dossier Sujet DS, dossier Réponse DR, documents machine.

- Lorsque le candidat  a répondu aux questions 1.1 à 1.3, l’examinateur récupère la feuille DR1 remet un corrigé du contrat de phase (DT4) au candidat.

- Un poste informatique avec un logiciel d’aide à la programmation.

- Prévoir un programme corrigé dans la CN en mémoire de stockage.

- Les mors durs seront montés sur la CN et réglés au Ø50mm.

- Les outils T2, T4 et T7 seront démontés de la tourelle.

- Les Prefs en X et Z seront renseignées sur la CN et sur le DR2 par le centre examen.

- Les Decs seront mis à 0 (à déterminer par le candidat).

- L’élève doit arriver avec ses EPI (Equipements de Protection Individuels).

- Les jauges outils seront renseignées sur le DR2 par le centre. Elles seront introduites par le candidat sur la CN. Les corrections dynamiques seront à 0.

- 1 barre brute Lg 400 mm Ø50 mm par candidat ou 2 bruts Ø50 mm Lg 100 mm (EN AW-2017).

- Donner si nécessaire au candidat 1 pièce avec la phase 10 usinée de façon à ce qu’il puisse réaliser tout ou partie du sujet.

- Utilisation du logiciel d’aide à la programmation :

- Si FAO : Le fichier FAO comprendra les outils T1, T3, T5, T6, T8 et T9, et leurs cycles renseignés. Les autres outils T2, T4 et T7 ainsi que les opérations et conditions de coupe seront définis par le candidat.

- Si autre : L’examinateur préparera un programme à trous. Ce programme portera sur les outils T2, T4 et T7, les cycles d’usinages, les conditions de coupe et la programmation de points en finition.

- Mettre à disposition la fiche historique des interventions machine, le dossier de maintenance de la CN (adapté aux tâches demandées) et le dossier de mise en œuvre de la machine.

- La CN est éteinte, l’ordinateur est allumé, le logiciel d’aide à la programmation est prêt à être utilisé.

- Appareil de contrôle : Voir DRES3

DEC Z

OP

Opp

Prévoir 1 copie d’examen par candidat.

- Positionnement des origines :

DP1 / 1