DEROULEMENT DE L'EPREUVE

#### Chaque étape doit être validée par le professeur avant de poursuivre

ETAPE 1

A l'aide des données et des matériels mis à disposition, compléter le contrat de phase 10 (DR1).

PRODUCTION ATTENDUE: (temps conseillé 45 minutes)

Sur le contrat de phase 10 (DR1), à l’aide du Dossier Technique et du Dossier Ressources

1.1 : Choisir et situer le référentiel de programmation (OP et axes) lié à la pièce (en bleu).

1.2 : Définir la chronologie des opérations, les types d’outils et leur numéro associés.

1.3 : Définir la Mise en Position et le Maintien en Position en vert (symboles technologiques), numéroter les appuis, Indiquer le porte pièce.

RENDRE le  document DR1 et demander le

Corrigé DT4 aux correcteurs.

A l'aide du contrat de phase DT4 donné par l’examinateur et du logiciel d’aide à la programmation.

PRODUCTION ATTENDUE : (temps conseillé 1 heure)

1.4 : Définir les outils T2, T4 et T7  ainsi que leurs cycles d’usinages.

1.5 : Simuler l’usinage de la pièce.

1.6 : Générer le programme, puis sauvegarder les travaux dans un dossier.

## VALIDATION PAR L’EXAMINATEUR

### ETAPE 2

Mise en œuvre et réalisation

PRODUCTION ATTENDUE : (temps conseillé 2 heures)

Monter la pièce avec un dépassement des mors de 65 mm Maxi.

2.1 : Charger le programme en programme courant.

2.2 : Déterminer et introduire les décalages d’origine programme par rapport à Opp

(DR 2).

2.3 : Introduire les jauges outils.

2.4 : Installer les ensemble outils / porte outils sur la machine, effectuer les tests et réglages.

2.5 : Conduire les usinages (Avec accord de l’examinateur).

2.6 : Effectuer les mesurages au poste, et compléter le document DR3.

2.7 : Effectuer les actions correctives, les introduire, puis usiner la 2ème pièce (Avec accord de l’examinateur).

2.8 : Compléter la fiche de conformité DR4.

2.9 : Rangement, nettoyage du poste. (Après 3.1 et 3.2)

Maintenance

PRODUCTION ATTENDUE : (temps conseillé 15 min)

3.1 et 3.2 : Renseigner le DR5, effectuer toutes les opérations de maintenance et rendre compte à l’examinateur.

DS 3/4