## BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

PILOTAGE DE SYSTEMES DE PRODUCTION AUTOMATISEE

## SESSION 2012

Epreuve E2 : Epreuve de technologie

Sous épreuve A2 Unité U21 : Gestion et contrôle de la production

### Durée : 2 heures		Coefficient : 1,5

DOSSIER

SUJET - REPONSES

| Réponses de la page | Barème |
| --- | --- |
| DSR 3/11 | /10 |
| DSR 4/ 11 | /15 |
| DSR 5/ 11 | /10 |
| DSR 6/11 | /18 |
| DSR 8/11 | /15 |
| DSR 9/11 | /20 |
| DSR 11/11 | /12 |
| Total | /100 |
| Note | /20 |

Vous êtes responsable de la ligne de conditionnement N° 9 et pilote de la  conditionneuse doseuse de crème dessert (1) et de l’étiqueteuse (2) (DT 4/12).

Un opérateur  s’occupe de la fin de ligne, du poste 3 au poste 8 (DT 4/12).

Vous travaillez en équipe suivant la règle des 3/8 (5h30 -13h30 ; 13h30 - 21h30 ; 21h30 - 5h30) et débutez une nouvelle production dans l’équipe du lundi matin.

Il faut 30 mn pour préparer (nettoyage+changement de lot), régler et démarrer la  ligne (DR 2/8).

On vous donne l’ordre de fabrication pour la production du début de journée (DR 7/8).

Cet ordre de fabrication sera complété en cours de production.

SITUATION 1

A 5h30, vous avez reçu l’ordre de fabrication 02070915 (DR 7/8), vous devez calculer le temps de production du lot N° 1 afin de commander au magasinier les matières d’œuvre nécessaires.

1 Calcul prévisionnel des temps de production

1.1 Calculer la contenance d’un carton en pots de dessert (DR1/8) (DR7/8).

Lot 1 :

/3

Caisse : 4x8pots = 32 pots

1.2 Combien y-a-t-il de pots à produire pour le lot N° 1(DR7/8).

Total cartons 32 x 5747=183904 pots

/3

1.3 Calculer le temps prévisionnel pour effectuer le lot N°1 avec la cadence moyenne de la ligne (DR2/8) (en h et mn, voir tableau de conversion  DR8/8).

Temps de production = 183904/36000 = 5,10 h

/2

Soit 5h06mn

1.4 À partir des données et de vos calculs, préciser l’heure prévisionnelle

de  fin de production du lot N° 1.

/2

5h30+30mn +5h06 = 11h06mn

Total page 3/11 :              /10

2 Calcul des données de production

Le pilote de la ligne commande  au magasinier les quantités nécessaires de matière d’œuvre pour approvisionner tous les systèmes de la ligne. Il peut stocker sur les aires appropriées 2 conditionnements de  chaque matière d’œuvre.

Temps de préparation du magasinier pour apporter la matière d’œuvre  30 mn.

Le pilote a commencé les calculs  des temps et des quantités prévisionnelles pour les :

Rouleaux d’opercules

Temps d’utilisation : 3h00

Nombre de rouleaux : 2

Suremballage de pickup

Temps d’utilisation d’une palette : 4h30

Nombre de palettes : 2

Compléter les quantités prévisionnelles de matière d’œuvre pour le lot N° 1 en utilisant les données de production.

2.1 Rouleaux plastiques :

- Calculer le nombre entier de pas machine dans un rouleau plastique (DR1/8)

/3

1200m/0.252m = 4761 pas

- Calculer le temps d’utilisation d’un rouleau (DR2/8) (en h et mn voir DR8/8).

/3

4761pas /25 pas = 190 mn soit 3h10

- En déduire le nombre de rouleaux plastique nécessaires au lot N°1.

Lot1 : 306 mn de travail/190mn = 1,6 rouleaux  soit 2 rouleaux

/3

2.2 Cartons

- Calculer la cadence d’utilisation des cartons (en cartons/h) (DR2/8).

Nb de cartons pour la production : 36000 /32pots =1125 cartons/h

/2

- Calculer le temps d’utilisation d’une palette de cartons pliés (DR1/8).

(en h et mn /voir DR8/8)

/2

2000 cartons /1125 = 1.77h soit 1h46

- Calculer le nombre entier de palettes cartons nécessaires au lot N° 1(DR7/8)

(DR1/8).

Nombre de palettes cartons : 5747cartons /2000cartons = 2,8 palettes  soit 3 palettes

/2

Total page 4/11 :           /15

3 Compléter le planning d’approvisionnement du lot N°1 (DR7/8) (DT4/12) (DSR 4/11)

A partir de vos calculs et de ceux du pilote, compléter le planning d’approvisionnement ci-dessous :

/2

3.1 Tracer le temps d’utilisation de chaque Matière d’œuvre (MO).

/2

3.2 Préciser par une X le début et la fin d’utilisation des entiers de MO

/2

3.3 Indiquer par une     l’horaire de commande de la MO, au plus tard.

/2

3.4 Préciser la quantité de Matière d’œuvre dont vous avez besoin dans

un carré

/2

3.5 Indiquer la référence de la MO.

| Marquer d’une le début et la fin d’utilisation d’un entier de MO Marquer par une flèche l’heure de commande au magasinier et préciser dans le carré le nombre d’unité de MO dont vous avez besoin Stockage maximum : 2 conditionnements sur les aires appropriées |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objet | Références | 6h00 7h00 8h00 9h00 10h00 11h00 12h00 5h30 6h30 7h30 8h30 9h30 10h30 11h30 12h30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rouleau D’opercules | 10070213 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rouleau Plastique | 030878 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Palettes Cartons | 010088569 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Palettes Pickup | 10090908 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Total page 5/11 :            /10

SITUATION N° 2

Parmi tous les contrôles qualité effectués par le pilote, l’un porte sur la  masse des préemballages.

Le contrôle des masses des préemballages est réglementé par le décret N° 78-166 du 31/01/1978. (DR2/8)

Le pilote prélève les échantillons et contrôle la masse de 2 packs (1 pickup) soit 1000 g toutes les 30 mn.

4 Compléter la carte de contrôle du lot N°1   (DSR7/11)

Voir (DR4/8) la présentation d’une carte de contrôle en agroalimentaire.

4.1 Indiquer l’erreur maximale tolérée EMT par rapport à la quantité nominale en g.

(DR3/8)

EMT = 15g

/2

4.2 Calculer la limite d’acceptation TU1 en g. (DR3/8 et DR4/8)

/2

TU1 = 1000 -15g = 985g

4.3 Calculer la limite de refus TU2 en g. (DR3/8 et DR4/8)

/2

TU2 = 1000 - (2x15) = 970g

4.4 Calculer la limite de surdosage TO1 en g. (DR4/8)

/2

TO1= 1000+15 = 1015g

4.5 Tracer ces différentes limites et renseigner  la carte de contrôle.

/3

(DSR7/11)

4.6 Calculer sur la carte de contrôle la moyenne  X des 2 derniers prélèvements.

(Répondre dans les cadres agrandis et arrondir au 1/10g le plus proche)

/2

(DSR7/11)

/2

4.7 Compléter le tracé de la courbe de suivi de production. (DSR7/11)

4.8 Calculer la moyenne des moyennes X des poids du lot N°1 (arrondir

/3

au 1/10g le plus proche) et répondre dans le cadre agrandi. (DSR7/11)

(999.8+998.5+995.3+1002.5+1001.7+984.8+1002+1008.7+1003.3+1007

+1000.8+1001.7) / 12 = 1000.5g

Total page 6/11 :            /18

1001,7

1000.5

1000.8

TO1

TU1

TU2

985 g

970 g

15 g

5 Prise de décision à partir de la carte de contrôle. (DSR7/11)

Le pilote a noté  Réglage sur le journal de la carte de contrôle. Il a corrigé à 2 reprises, pour des raisons différentes, le réglage de la doseuse.

/4

5.1 Justifier son choix. (DR5/8)

Contrôle 3 : 3 points de contrôle consécutifs du même coté de QN obligent à un réglage

Contrôle 6 : Un TU1 dans le prélèvement oblige le pilote à trouver la cause du défaut puis à régler la doseuse

5.2 Contrôle 9 : le pilote aurait dû corriger le réglage doseuse (3 points successifs du même coté de QN entraine un nouveau réglage).

/2

Pourquoi n’a-t-il pas fait le réglage ?

La moyenne cumulée est à ce moment inférieur à QN, il faut continuer à surdoser pour mettre la moyenne des échantillons au dessus de QN.

6 Valider le contrôle des poids du lot N°1  (DR4/8), (DR5/8) et (DR6/8)

A la fin de la production du lot, le pilote vérifie la validité de sa production et entre autre, le respect du décret 78-166 sur le contrôle des poids.

/9

- Compléter le tableau ci-dessous

| QN= 1000 g | Validation de la pesée du lot 1 |  | Date : 02/07/10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de prélèvements : 12 |  | Nombre de pesées : 72 |  |  |
|  | Valeurs autorisées | Résultats obtenus | Conformité (Entourer la bonne réponse) |  |
| Nombre de TU1 dans l’échantillonnage | (2x72)/100 = 1.44 | 1 | oui | non |
| Nombre de TU2 dans l’échantillonnage | 0 | 0 | oui | non |
| Moyenne X | ≥1000 | 1000.5 | oui | non |
| Les masses du lot sont-elles valides ? |  |  | oui | non |

Total page 8/11 :            /15

7 Le surdosage. (DSR7/11) (DR4/8)

Le surdosage est un facteur très surveillé pour économiser la crème.

Sur quels paramètres  de contrôle, le pilote s’appuie-t-il pour surveiller le  surdosage en cours de production ?

/3

la moyenne cumulée X (le pilote doit se trouver au dessus  de QN en fin de lot)

et TO1

SITUATION 3

8 La feuille de rendement et de suivi des arrêts.

Une feuille de suivi et de rendement (DSR10/11) est remise au pilote et à son opérateur pour suivre heure par heure le taux de performance appelé rendement opérationnel (PE) de la ligne de production.

Les temps d’arrêt programmés (A), les temps d’arrêts non programmés (C) sont consignés sur ce document.

Le pilote calcule les temps de production possible (B) et les temps de production réels (D).

A chaque heure, le pilote calcule le rendement opérationnel (PE)  et le fait figurer sur un histogramme pour visualiser la performance.

8.1 Compléter, dans les cellules entourées d’un cadre gras, le document de rendement et de suivi de votre équipe. (DSR10/11)

/2

- Le total des arrêts programmés A

/2

- Les temps de production possibles B

/2

- Le total des arrêts  non programmés C

/2

- Les temps de production réels D

/2

- Les rendements opérationnels PE

/2

8.2 Compléter les histogrammes de rendement pour chaque heure travaillée.

/3

8.3 Calculer le rendement opérationnel à la fin de votre temps de travail.

/2

8.4 L’objectif de rendement a-t-il été respecté ?

Non.

Rendement opérationnel demandé : 79%

Rendement opérationnel obtenu : 72.8%

Total page 9/11 :            /20

FEUILLE DE RENDEMENT ET DE SUIVI DES ARRETS (Equipe 1)

Total des arrêts  et  des temps de  production

Rendement en fin d’équipe

LIGNE DE CONDITIONNEMENT DESSERT N° : 9

Nom des pilotes :

100%

HISTOGRAMME DES RENDEMENTS OPERATIONNELS

Objectif de rendement    opérationnel de la ligne :

Rendement opérationnel

obtenu :

80%

79%

72.8%

60%

DATE DE FABRICATION : 02/07/09

40%

HEURE DE DEMARRAGE : 5h30

20%

5h30

6h30

7h30

8h30

9h30

10h30

11h30

12h30

| Problèmes (Quoi ? Où ? Comment ?) |  |  |  |  | TEMPS D’ARRETS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arrêts programmés | Essai de production non commercialisable | A |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Préventif |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Changement de produit |  |  |  |  |  |  | 15 |  | 15 |
|  | Changement de format / date / lot |  | 15 |  |  |  |  | 15 | 15 | 45 |
|  | Nettoyage NEP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Démarrage après nettoyage / essais production commercialisables |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  | Pause / Réunion avec arrêt de ligne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A : TOTAL ARRETS PROGRAMMES (en mn) |  | A= | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 15 | 75 |
| B : TEMPS DE PRODUCTION POSSIBLE (60-A) (en mn) |  | B= | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | 30 | 45 | 345 |
| DOSEUSE |  | C |  |  | TEMPS D’ARRETS |  |  |  |  |  |
| Arrêts non programmés | Changement d’opercule |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |
|  | Changement de plastique |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |
|  | Changement de décors / étiquettes |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Rupture d’opercule |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  | 8 |
|  | Bourrage sortie découpe doseuse |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 12 |
|  | Nettoyage buses |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |
| FIN DE LIGNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Arrêts non programmés | Divergeur bourrage |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  | Suremballeuse prise pickup |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |
|  | Suremballeuse pistolet colle |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |
|  | Formeuse bourrage cartons |  |  | 14 | 6 | 5 |  |  | 10 | 35 |
|  | Nettoyage formeuse |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |
|  | Etiqueteuse bourrage |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 5 |
|  | Bourrage convoyeur suremballeuse |  |  | 4 |  | 2 |  |  |  | 6 |
| C : TOTAL ARRETS NON PROGRAMMES (en mn) |  | C= | 9 | 18 | 11 | 25 | 2 | 2 | 27 | 94 |
| D : TEMPS DE PRODUCTION REEL (B-C) (en mn) |  | D= | 21 | 42 | 49 | 35 | 58 | 28 | 18 | 251 |
| RENDEMENT OPERATIONNEL : PE = D / B x 100 (en %) |  | PE= | 70 | 70 | 81.6 | 58.3 | 96.7 | 93.3 | 40 | 72.8 |

Le rendement opérationnel PE est le calcul du taux de performance de la ligne. Seule cette variable est prise en compte pour évaluer la performance de la ligne de production.

| Temps disponible : T= 60 mn |  |  |
| --- | --- | --- |
| Temps de production possible : B |  | Arrêts programmés : A |
| Temps de production réelle : D | Arrêts non programmés : C |  |

9 Analyse de la production et des défaillances.

Chaque matin, la production se réunit avec la maintenance pour identifier les systèmes qui ont posé le plus de problèmes durant la journée précédente et y apporter des solutions pour améliorer le rendement. Les résultats sont communiqués aux pilotes.

Le tableau des temps d’arrêt des systèmes (DR8/8) issu des relevés des feuilles de rendement et de suivi vous indique le total, les sommes cumulées et le % des arrêts durant la journée du 02/07/09 pour les 3 équipes.

9.1 Représenter graphiquement la courbe de Pareto (méthode ABC en % cumulés) faisant apparaitre le ou les systèmes les plus défaillants.

/8

% ou temps d’arrêt en mn

2

6

1

3

4

7

8

5

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0%

A

B

C

N° du système

9.2 Quelle(s) proposition(s) pouvez-vous faire pour améliorer le rendement ?

La formeuse cartons N°6 et l’étiqueteuse N°2 représentent 77% des arrêts pour

/4

25% des systèmes.

Une maintenance préventive devra être planifiée pour diminuer

les pannes répétitives si le phénomène persiste.

Total page 11/11 :            /12