## BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

PILOTAGE DE SYSTEMES DE PRODUCTION AUTOMATISEE

## SESSION 2012

Epreuve E2 : Epreuve de technologie

Sous épreuve C2 Unité U23 : Etude d’un système de production automatisée

DOSSIER RESSOURCE

Ce dossier comporte 11 documents repérés de DR 1/11 à DR 11/11

Ce dossier ressource est spécifique l’épreuve U23 et n’intervient pas dans d’autres épreuves

Vocabulaire

Etiquette de traçabilité pour les bobines de plastique : Les caractéristiques de chaque bobine sont éditées par le fournisseur des bobines (étiquette posée sur chaque emballage contenant une bobine).

Exemple pour la bobine 1019655 :

Travail n° 		981870

Matière			PS

Date production		12/12/2010

Article n°		1019655

Longueur dépliée (m)	1508,13

Volume total (m3)	0,336

Masse totale (kg)	349,54

Feuille journalière de traçabilité : rédigée par le service qualité de l’entreprise, elle recense les étiquettes de chaque bobine reçue sur le poste.

Opercule : film en plastique collé sur le pot en plastique après son remplissage.

Raboutage : Opération qui consiste à couper puis joindre la fin de la bobine x avec le début de la bobine y (ou inversement).

Echange bobine

Lorsque le diamètre intérieur de la nouvelle bobine est plus grand que le diamètre d’origine, la bobine doit être retournée au fournisseur en avertissant le service qualité avec la feuille de traçabilité.

Désignation des matières plastiques

| Abréviation | Matière | Plage de température |  | Utilisations et domaines d’application |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Les thermoplastiques |  |  |  |  |
| ABS | Acrylonitrile butadiène styrène | - 40°C | + 85°C | Coque (électroménager) |
| PA | Polyamide (PA6/6 ou PA11,…) (Nylon ®) | - 30°C | + 80 °C | Pièces d’électroménager. Joints. |
| PBT | Polybutylène téréphtalate |  |  | Balai d’essuie glace arrière. Aile avant de voiture combiné avec PPO ou PPE.. Protection et isolation des transformateurs. |
| PC | Polycarbonate | - 100°C | +135°C | Verre de lunettes. Pare brise de scooter. Appareillage d’optique. |
| PE | Polyéthylène (voir HighDensity PE et Low DPE) |  |  | Sacs plastiques, bouteilles pour les boissons. ρPE≈950kgm3 |
| PEE | Polyéthylène expansé |  |  |  |
| PET | Polyéthylène téréphtalate |  |  | Bouteilles d’eauρPET≈1150kgm3 |
| PFE | Polyfluoréthylène |  |  |  |
| PMMA | Polyméthacrylate de méthyle | - 40°C | + 85 °C | Phares, pare brise. ρPMMA≈1180kgm3 |
| POM | Polyoxyméthylène (ou polyacétal ou polyformaldéhyde) | - 40°C | + 90°C | Corps et capuchon de flacon de parfums ou d’aérosols |
| PP | Polypropylène | - 10°C | +120°C | Bouteille de lait et shampoing ρPP≈900kgm3 |
| PS | Polystyrène | - 10°C | + 70 °C | Emballages alimentaires. Barquettes fruits. ρPS≈1040kgm3 |
| PSC | Polystyrène choc |  |  |  |
| PTFE | Polytétrafluoroéthylène (téflon ® ) | -200°C | +260°C | Revêtement antiadhésif sur les ustensiles de cuisine |
| PVC | Polychlorure de vinyle | - 20°C | + 80°C | Films pour le conditionnement des aliments. ρPVC≈1400kgm3 |
| SAN | Styrène acrylonitrile | - 20°C | + 85 °C | Coque (électroménager) |
| Les thermodurcissables |  |  |  |  |
| EP | Polyépoxyde |  |  | Enrobage des circuits électriques. Pales d’hélicoptère. |
| PF | Phénoplaste (bakélite®) |  |  | Liant pour les fibres de verre, pour les contreplaqués en bois. Amiante. |
| UP | Polyester |  |  | Mobilier urbain. |
| PUR | Polyuréthane (ou Polyuréthanne) |  |  | Joint de dilatation. Engrenages. |

« Extrait du Manuel de Construction mécanique, auteurs Sabatier-Antz-Ragusa, éditeur DUNOD »

Liaisons normalisées et leurs représentations.

| Nom de la liaison | Liberté | Représentation |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Degré | Plane (2 dimensions) |  | Perspective (3 dimensions) |
| Encastrement | Aucune | x y O z y O x y O z |  |  |
|  | 0 |  |  |  |
| x z y x y O x z y Glissière | Tz |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |
| O z y ou x y O x z y O Pivot | Rz |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |
| Hélicoïdale | x y O z y O x y O z x z y x z y x y O O z y ou x y O x z y O Tz, Rz |  |  |  |
|  | 1 (Rotation et translation combinées) |  |  |  |
| Pivot glissant | Tz, Rz |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
| Sphérique ou rotule | Rx, Ry, Rz |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
| x y O x y O x y O z Appui plan | Tx, Tz, Ry |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
| Linéaire rectiligne | x y O z y O x y O z x y O z y O x y O z x y O z y O x y O z Tx, Tz, Ry, Rz |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |
| Sphère cylindre | Tz, Rx, Ry, Rz |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |
| Sphère plan ou ponctuelle | Tx, Tz, Rx, Ry, Rz |  |  |  |

« Extrait du Manuel de Construction mécanique, auteurs Sabatier-Antz-Ragusa, éditeur DUNOD »

FORMULAIRE

Masse Volumique (en kg/m3) :

ρ=mV			ρ : Masse volumique en kg / m3

m : masse en kg

V : Volume en m3

Vitesse d’un point en translation (en m/s) :

V=dt			V : vitesse en m / s

d : distance en m

t : temps en s

Puissance d’un solide en mouvement rectiligne:

P=F.V

P : Puissance en W

F : Effort en N

V : vitesse en m / s

Moment d’une force (Couple) :

C=F.d

C : couple en N.m

F : Effort en N

d : distance en m

Poids :

P=m.g

P : poids en N

m : masse en kg

g : accélération de la pesanteur m / s²

Nomenclature partielle du dérouleur d’opercule

| 61 | 2 | Support doigt d’indexage | C40 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | 4 | Doigt d’indexage | 17 Cr Ni Mo 6 |  |
| 59 | 2 | Arbre de transmission | 17 Cr Ni Mo 6 |  |
| 58 | 2 | Vis à tête hexagonale ISO 4014 M10×25 |  |  |
| 57 | 2 | Rondelle |  |  |
| 56 | 2 | Entretoise d’arbre |  |  |
| 54 | 4 | Rondelle d’écrou à encoches |  |  |
| 53 | 4 | Ecrou à encoches M45×1,5 KM 4 |  |  |
| 52 | 3 | Clavette parallèle, forme A, 10×8×50 |  |  |
| 51 | 3 | Clavette parallèle, forme A, 14×9×35 |  |  |
| 50 | 2 | Arbre de poulie réceptrice |  |  |
| 45 | 1 | Rouleau levier |  |  |
| 44 | 2 | Entretoise Levier |  |  |
| 43 | 2 | Levier |  |  |
| 41 | 3 | Entretoise |  |  |
| 40 | 7 | Rouleau de renvoi |  |  |
| 38 | 2 | Bobine opercule | PET |  |
| 37 | 2 | Tige de verrouillage |  |  |
| 36 | 2 | Vis de pression |  |  |
| 35 | 4 | Ecrou hexagonal ISO 4032 M12 |  |  |
| 34 | 4 | Vis à tête hexagonale ISO 4014 M12×45 |  |  |
| 33 | 2 | Support de blocage | EN AW 2017 |  |
| 32 | 2 | Butée |  |  |
| 31 | 4 | Flasque de guidage | EN AW 2017 |  |
| 30 | 2 | Bague d’arrêt fendue |  |  |
| 29 | 2 | Axe bobine | 17 Cr Ni Mo 6 |  |
| 25 | 1 | Goupille cylindrique ISO 8734-6×36 |  |  |
| 24 | 2 | Doigt |  |  |
| 23 | 4 | Vis à tête fraisée pour six pans creux M10-25 ISO 10642 |  |  |
| 22 | 1 | Bras d’indexage |  |  |
| 21 | 1 | Axe d’indexage |  |  |
| 12 | 2 | Détecteur |  |  |
| 11 | 1 | Support de détecteur |  |  |
| 10 | 1 | Flanc support motorisation | EN AW 2017 |  |
| 6 | 2 | Entretoise des plaques |  |  |
| 5 | 8 | Vis à tête hexagonale M10-35 |  |  |
| 4 | 8 | Plaque d’arrêt de palier | S235 |  |
| 3 | 4 | Palier de bobine | PTFE |  |
| 2 | 1 | Plaque de guidage de bobine | EN AW 2017 |  |
| 1 | 1 | Plaque de guidage de bobine | EN AW 2017 |  |
| Rep. | Nbre | Désignation | Matière | Observation |

| 201 | 4 | Roulement 6010 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 102 | 2 | Couronne d’entrainement |  |  |
| 101 | 1 | Volant d’indexage |  |  |
| 100 | 20 | Rondelle W10 NF E 25-515 |  |  |
| 99 | 2 | Entretoise |  |  |
| 98 | 2 | Porte bobine |  |  |
| 97 | 1 | Butée escamotable |  |  |
| 95 | 1 | Axe butée escamotable | 17 Cr Ni Mo 6 |  |
| 90 | 2 | Fourchette de guidage | PTFE |  |
| 88 | 2 | Rondelle M8 NF E 25-514 |  |  |
| 87 | 2 | Vis à tête hexagonale ISO 4014 M8×20 |  |  |
| 86 | 2 | Ecrou hexagonal ISO 4032 M12 |  |  |
| 85 | 2 | Arbre de volant |  | Pas vis= 1mm |
| 83 | 2 | Entretoise de volant |  |  |
| 82 | 2 | Volant de réglage latéral de bobine |  |  |
| 80 | 2 | Détecteur photo-électrique |  |  |
| 79 | 4 | Ecrou hexagonal ISO 4032 M10 |  |  |
| 78 | 4 | Guide réglage latéral | 17 Cr Ni Mo 6 |  |
| 76 | 1 | Carter moteur |  |  |
| 67 | 1 | Galet tendeur de courroie |  |  |
| 66 | 2 | Couvercle | EN AW 2017 |  |
| 65 | 2 | Palier | EN AW 2017 |  |
| 64 | 3 | Vis à tête hexagonale ISO 4014 M10×40 |  |  |
| 63 | 3 | Vis à tête hexagonale ISO 4014 M10×30 |  |  |
| 62b | 2 | Poulie dentée réceptrice |  |  |
| 62a | 1 | Poulie dentée motrice |  |  |
| Rep. | Nbre | Désignation | Matière | Observation |

Remarque : cette nomenclature ne fait apparaître que l’essentiel des pièces nécessaires aux situations posées dans le sujet.