NOM : ………………………. PRENOM : ………………………

## BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

PILOTAGE DE SYSTEMES DE PRODUCTION AUTOMATISEE

## SESSION 2012

Epreuve E2 : Technologie

Sous épreuve C2 Unité U23 : Etude d’un système de production automatisée

DOSSIER TECHNIQUE

Ce dossier comporte 12 documents repérés de DT 1/12 à DT 12/12

Le dossier technique est commun aux 3 épreuves de technologie

Epreuve E2 C2 U23

Epreuve E2 A2 U21

Epreuve E2 B2 U22

Les surveillants ramasseront les dossiers techniques en fin d’épreuve E2 C2 pour les redistribuer lors des épreuves E2 A2 et E2 B2

PRESENTATION DU PRODUIT

L’entreprise D est spécialisée dans la fabrication de produits laitiers.

La ligne de production N° 9  est destinée à conditionner des crèmes dessert  dans des pots en matière plastique de couleurs différentes suivant les parfums utilisés.

1 pot de crème dessert

Poids net : 125g

Photo 1

1 pack de 4 pots

Poids net : 500g

Photo 2

1 pick-up de

2 packs.

Photo 3

Caractéristiques du produit :

Crème dessert avec un choix de 18 parfums différents: Vanille, Chocolat, Noir extra, etc. Présentation à la vente  par pack de  4 pots (photo 2) ou en  suremballage de 2 packs  appelé pick-up (photo 3).

SYNOPTIQUE DE LA FABRICATION D’UNE CREME DESSERT

Processus de préparation Dessert.

Sucre, Amidon,

Lactose, Glucose

+ Arômes

Lait écrémé

Crème

Lait concentré

+

Stockage

Bol de mixage

Stérilisation

129°C

Refroidissement

4°C

Conditionnement

SCHEMA DE LA LIGNE DE CONDITIONNEMENT DE CREME DESSERT

Equipements de protection individuels obligatoires sur la ligne

Stockage de 2 rouleaux étiquettes Ar.

Stockage  de 2 rouleaux plastique

Stockage de 2 rouleaux  d’opercules

Stockage de 2 rouleaux étiquettes Av.

Stockage de

2 palettes  de suremballage

Stockage de

2 palettes cartons pliés

LIGNE DE CONDITIONNEMENT DE CREME DESSERT

1 DOSEUSE REMPLISSEUSE : Permet la fabrication du pot en plastique, le remplissage du pot de crème dessert, la fermeture du pot, le datage et le découpage au format. (DT9/12)

2 ETIQUETEUSE : Colle deux étiquettes différentes sur les pots. Une sur le flanc avant de chaque pot l’autre sur le flanc arrière de chaque pot. L’étiqueteuse n’est pas utilisée lorsque les packs sont suremballés en pickup.

3 SUREMBALLEUSE : Empile 2 packs de 4 pots puis entoure l’ensemble d’une bande carton publicitaire ou promotionnelle. Elle forme des pick-up et peut ou non être utilisée dans la ligne.

4 DIVERGEUR : permet de passer de 1 à 2 files de  packs de 4 pots afin de les grouper pour l’encaissement.

5 ENCAISSEUSE : Permet de mettre les packs ou les pickups dans un carton.

6 FORMEUSE DE CARTONS : Met en forme et colle les cartons qui arrivent pliés à plat.

7 GERBEUR : Permet d’empiler 4 cartons de packs ou pickups.

8 ELEVATEUR : Permet d’évacuer les 4 cartons sur un convoyeur aérien vers le palettiseur et les chambres froides.

ANALYSE FONCTIONNELLE DESCENDANTE

FONCTION GLOBALE

CONDITIONNER DES CREMES DESSERT

Rouleau bande plastique

Crème dessert parfumée

Rouleau d’opercules

Encre

Colle

Choix du cycle (C)

Energie (W)

Réglage(R)

Mode de marche (E)

Informations d’état

4 cartons empilés de 4 pickups de crèmes dessert

Déchets plastiques

A-0

Etiquettes avant et arrière

Cartons pliés

LIGNE DE CONDITIONNEMENT DE CREMES DESSERT

Suremballage plié

(C) Choix du cycle

(W) électrique

(R) Réglage

(E) Mode de marche

(W) pneumatique

Informations

d’état

GERER

A1

Supervision

Crème dessert

DOSER

REMPLIR

Rouleau  d’ opercules

Rouleau  plastique

A2

Encre

Doseuse Remplisseuse

ETIQUETER

Etiquettes avant et arrière

A3

SUR

EMBALLER

Etiqueteuse

Colle

Suremballages pliés

A4

FORMER

ENCAISSER

Cartons pliés

Suremballeuse

4 Cartons empilés

de 4  pickups de  crème  dessert

A5

Colle

EMPILER

Formeuse

Encaisseuse

A6

Informations

Gerbeur élévateur

A0	CONDITIONNER DES CREMES DESSERT

(W) Electrique

(R) Réglage

(C) Choix du cycle

(E) Mode de marche

(W) Pneumatique

Informations

d’état

GERER

A21

CHAUFFER LA BANDE

Supervision

Rouleau  plastique

A22

Presse de chauffage

FORMER LES POTS

A23

REMPLIR LES POTS

Presse de formage

Crème dessert

A24

DATER ET OBTURER LES POTS

Doseur

Rouleau d’opercules

Encre

Packs de 4  pots de crème dessert

A25

DECOUPER LES POTS

Presse de soudage et

Dateur

Déchets

A26

Presse de découpage

Informations

A2	DOSER REMPLIR DES POTS DE DESSERT

CHAUFFAGE DE LA BANDE

FORMAGE DE 24 POTS

DOSAGE  DE 24 POTS

DATAGE ET OBTURATION DES POTS

DECOUPAGE DES POTS AU FORMAT

ETIQUETAGE DES POTS

1

2

3

4

5

6

7

8

Presse de scellage

Presse de découpage

Doseur

Presse de thermoformage

Rouleau de dévidage

Schéma de la doseuse remplisseuse

AVANCE DE LA BANDE

Dateur DLC

Presse de chauffage

Etiqueteuse

Bobine plastique

Chaîne d’entraînement de la bande plastique

Dérouleur

d’opercule

Présentation de la doseuse remplisseuse

Machine de conditionnement appelée : « Doseuse remplisseuse » ou  «  machine de base ».

Elle permet de conditionner de la crème dessert. Les différents postes de la ligne de conditionnement ont pour but de :

- former des pots à partir d’une bande plastique

- remplir ces pots de produits frais

- les fermer avec un couvercle (opercule)

- les découper en unités de vente par packs de 4 ou 6 pots.

Elle possède les postes principaux suivants :

1 Avance de la bande

La bande  plastique est déroulée à partir d’une bobine motorisée puis tractée à l’aide d’une chaîne à picots d’entraînement.  Elle avance pas à pas sur toute la longueur de la machine. C’est pendant l’arrêt de la bande que chaque poste de la ligne de conditionnement effectue une opération. La cadence moyenne est de 25 coups par minute.

2 Chauffage

Presse indépendante équipée d’une boite de chauffe qui amène la bande plastique à sa température de malléabilité en vue du formage de 24 pots.

3 Formage

Presse indépendante dans laquelle la bande plastique, rendue malléable par son passage dans la boite de chauffe, est thermoformée  (formée à chaud). 24 pots sont formés simultanément.

4 Dosage

Deux doseurs, composés de 12 pistons chacun, injectent la quantité de crème nécessaire dans les 24 pots préalablement formés. Les pots  remplis sont sous atmosphère ultra propre jusqu’à l’obturation grâce à une hotte à flux laminaire.

5 Datage

Imprime la Date Limite de Consommation sur chaque opercule (DLC).

6 Scellage

Presse qui soude l’opercule préalablement daté sur les 24 pots.

Le film d’opercule est déroulé à partir d’une bobine motorisée puis  tracté, lors de l’avance d’un pas,  par l’ensemble du train de pots fermés précédemment.

La correspondance parfaite du logo de l’opercule sur l’orifice du pot est assurée par un capteur photoélectrique qui suit  un «spot » imprimé sur le bord du film d’opercule.  Si le spot est décalé, un système d’étirage du film d’opercule permet de rattraper l’erreur. La longueur entre 2 spots est toujours inférieure au pas machine (DT12/12).

7 Découpage

Presse qui permet de découper au format choisi les  packs de 4 ou 6 pots, de faire les arrondis dans les angles et de prédécouper chaque pot pour le rendre sécable*. 24 pots sont formatés simultanément.

*Séparation facilitée des pots de crème dessert.

Présentation du sous système dérouleur d’opercule.

DESCRIPTION

Le dérouleur se situe en partie supérieure de la machine au dessus du tapis de sortie.

Un palan électrique monté sur potence est fourni pour l'approvisionnement du dérouleur.

L'opercule passe dans un système de bras de tension par gravité, qui régule, grâce à des détecteurs de position, la marche du moteur de déroulage des bobines.

L'opercule passe ensuite devant une table de raboutage pour les raccordements de bobines, qui est renvoyé à l'intérieur de la machine ; il défile devant 1 cellule de détection de spot de repérage du pas d'impression.

L'opercule passe ensuite dans le système d'étirement et continue à travers les colonnes des presses de découpe et de thermoscellage. Il est alors plaqué contre la bande plastique et revient dans l'outillage de soudure où il sera thermocollé à la bande plastique.

FONCTIONNEMENT

Pour une mise en place rapide et précise de la bobine sur l'arbre, celui-ci possède un flasque de guidage fixe. Mettre la bobine en butée et passer le second flasque. Une manette permet de serrer plus ou moins la bobine sur le flasque.

Pour un positionnement précis et rapide, l'arbre support possède une gorge que l'on vient placer dans une fourche. Il suffit ensuite de tourner le volant se trouvant coté pupitre pour régler le positionnement de la bobine.

Entrainement bobine

Déroulement bobine

Courroie

Poulie

Bobine

Motoréducteur

Bras de tension

Le déroulement des bobines est assisté par un motoréducteur. Lorsque les chaînes sont arrêtées, le motoréducteur entraîne la bobine jusqu'à détection par le détecteur du bras de tension en position basse. Quand les chaînes avancent, l'opercule est tiré, le bras de tension remonte. Une seule bobine peut être assistée au déroulement.

ETIRAGE OPERCULE

Vérin

Douilles à billes

Mors supérieurs

Opercule

Patin chauffant

Mors inférieurs

Le système d'étirage est composé de deux pinces et d'un Patin chauffant. Après le premier coup de soudure, la mise au pas de l'opercule par rapport au pas machine est prise en charge par le système d'étirage à chaud.

La cellule capte le spot de l'opercule qui est entraîné par la bande plastique. L'opercule passe ensuite entre les deux pinces qui le tiennent, et le patin chauffant étire celui-ci. Ce système assure la mise en tension de l'opercule et donc son allongement.

Cet allongement est maintenu durant la soudure, ce qui permet de mettre l'opercule au pas de la machine.

La mâchoire est ensuite relâchée par l'automate, avant que la presse de soudure ne s'ouvre, pour éviter que la tension de l'opercule ne dessoude les derniers pots.

Il est souhaitable de caler correctement l'opercule au niveau de la soudure pour éviter d'avoir à faire défiler des mètres de bande plastique avant de retrouver un positionnement correct du couvercle.