## BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

PILOTAGE DE SYSTEMES DE PRODUCTION AUTOMATISEE

## SESSION 2012

Epreuve E2 : Technologie

Sous épreuve B2 Unité U22 : Automatisation d’une production

DOSSIER RESSOURCE

CONDUITE A TENIR AU POSTE DE TRAVAIL

•	Respectez les instructions techniques et les fiches de poste de travail mises à votre disposition.

•	Si vous rencontrez une anomalie (dysfonctionnement, incident, accident) remplissez une fiche d'enregistrement et informez votre supérieur hiérarchique.

- En cas de problème ou de doute, n'hésitez pas à demander conseil à vos supérieurs.

- N'encombrez pas les zones : Issues de secours, Extincteurs.

- Respectez chaque étape de votre mission sans oublier les contrôles.

- Utilisez la ou les protections individuelles spécifiques à votre poste de travail :

|  | Charlotte |
| --- | --- |
|  | Blouse de protection |
|  | Gants en latex |
|  | Protection auditive, bouchons ou casque |
|  | Chaussures de sécurité |
|  | Lunettes de protection |

- IL EST INTERDIT DE FUMER

OPERATIONS A REALISER A LA PRISE DE POSTE

- Si une fabrication est en cours, s’assurer que votre prédécesseur a correctement rempli sa fiche de poste.

- Vérifier l’état de l’ensemble des carters de protection du système.

- Vérifier le bon fonctionnement des lampes de contrôle et des affichages lumineux.

- Vérifier que l’afficheur n’indique aucun défaut.

- Vérifier le réglage des différentes températures de consigne.

FICHE MAINTENANCE :

ETIRAGE OPERCULE :

INCIDENT

| PROBLEME | VERIFICATION |
| --- | --- |
| Perte de spot | - Vérifier le positionnement de la cellule - Vérifier la sensibilité et la propreté de la cellule - Vérifier le centrage de l’opercule - Vérifier la tension du film opercule |
| Le patin ne monte pas | - Vérifier le positionnement de la cellule - Vérifier la sensibilité et la propreté de la cellule |
| Rupture opercule | - Vérifier l’état du caoutchouc des mors (coupes, saletés, usure) - Vérifier la température du patin |
| Le patin ne chauffe pas | - Vérifier la température de consigne |

MAINTENANCE PREVENTIVE

Etirage opercule :

- Hebdomadaire : Nettoyer le patin chauffant, dégraissage à l’alcool.

- 500 h : A l’aide de papier-émeri fin, nettoyer la bande caoutchouc des pinces d’étirage.

Dérouleur opercule :

- Nettoyer les rouleaux, dégraissage à l’alcool.

- Nettoyer à l’eau.

PUPITRE DIALOGUE

F2

F8

F14

F20

F3

F9

F11

7

4

1

-

8

5

2

0

9

6

3

.

help

incr

funct

Ctrl

decr

del

Enter

ECRAN

ECRAN

Configuration

Normal

Confidentiel

ACQUIT

DEFAUT

SOUS

TENSION

Production

BLOCAGE OPERCULE

MARCHE

Réglage    Opérateur

ARRET

CYCLE

F1

F4

F5

F6

TEST LAMPES

F7

F10

F12

F13

F15

F16

F17

F18

F19

F21

F22

F23

F24

ARRET D’URGENCE

FONCTIONS DU PUPITRE DE DIALOGUE

F13 : Descente presse

F14 : Montée presse

F15 : Déroulage opercule

F16 : Validation

F17 : Init.

F18 : Format pots

F19 : Libre

F20 : Dosage

F21 : Libre

F22 : Purge doseur

F23 : Code

F24 : RAZ écran

# F1   : Boîte de chauffe

F2   : Formage pots

F3   : Supervision

F4   : Remplissage trémies

F5   : Scellage opercule et chauffage étirage opercule

F6   : Découpage pots

F7   : Chauffage bords plastique

F8   : Rinçage produit

F9   : Sanitation filtre

F10 : Lavage doseur + buses

F11 : Libre

F12 : Fin de production

PUPITRE DE CHAUFFAGE

et températures de consignes

TC1

TC2

TC3

TC4

TB1

TB2

Chauffage boîte chauffe

Chauffage bords

TO1

Soudage opercule

TC1 : Réglage température boîte chauffe supérieure avant  =165°

TC2 : Réglage température boîte chauffe supérieure arrière =165°

TC3 : Réglage température boîte chauffe inférieure avant    =165°

TC4 : Réglage température boîte chauffe inférieure arrière  =165°

TB1 : Réglage température bord plastique supérieur           =110°

TB2 : Réglage température bord plastique inférieur             =110°

TO1 : Réglage température soudage opercule                     =220°

Les potentiomètres de réglage sont gradués en °C

GRAFCET «  Marche de préparation » Partie opérative

Tableau d’adressage d’entrées et sorties de l’automate

| REPERES | Adresses automate | Fonctions |
| --- | --- | --- |
| 1S1 | %I3.1 | Détecte la présence bande plastique au poste de Scellage |
| 1S2 | %I3.2 | Détecte le bras tendeur position haute |
| 1S3 | %I3.3 | Détecte un pas d’opercule déroulé |
| 1S4 | %I3.4 | Détecte le mors de blocage en position basse |
| 1S5 | %I3.5 | Détecte le mors de blocage en position haute |
| 1S6 | %I3.6 | Détecte la présence du spot |
| 1S7 | %I3.7 | Détecte le patin chauffant en position basse |
| 1S8 | %I3.8 | Détecte la presse de soudage en position basse |
| 1S9 | %I3.9 | Détecte la presse de soudage en position haute |
| 1S10 | %I3.10 | Détecte la rupture de l’opercule |

| REPERES | Adresses automate | Fonctions |
| --- | --- | --- |
| KM1 | %Q4.1 | Dérouler opercule |
| 1V1+ | %Q4.3 | Monter le patin chauffant (Etirage) |
| 2V1+ | %Q4.4 | Descendre mors de blocage d’opercule |
| 3V1+ | %Q4.5 | Descendre presse de soudage |
| 3V1- | %Q4.6 | Monter presse de soudage |

SYMBOLES PNEUMATIQUES

x                    y

AUTOMATE TSX37

AUTOMATE TSX37

SCHEMA ELECTRIQUE PARTIE PUISSANCE : MOTEUR DEROULEUR D’OPERCULE

F14

PROGRAMME   VARIATEUR

Acc 0,5

Dec 0,1

LSP 25

HSP 45

UFR 20

FLG 80

ITA 2,2

UnS 380

FrS 50

tfr 50,0

Uft n

BRA Off

SLP On