BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL  :  TECHNICIEN MODELEUR

E1  :  ÉPREUVE  SCIENTIFIQUE  ET  TECHNIQUE

CORRIGE

le DOSSIER COMPREND :

Présentation des pages du dossier	DR 1/8

Surépaisseurs  -  Plan de joint	DR 2/8

RDM	DR 3/8 à 5/8

Étude de moulage	DR 5/8 à 7/8

Barème	DR 8/8

Après visionnage de la PRÉSENTATION HTML et étude des DOCUMENTS PDF 1 2, PDF 2 2 et la maquette de l’ASSEMBLAGE POMPE USINÉE, situés dans le fichier DOSSIER TECHNIQUE SOLIDWORKS, répondre au questionnaire suivant :

Question 1 :

SUREPAISSEURS

Q 1-1 : - Sur les VUES EN PERSPECTIVES du document PDF 1 2, colorier en ROUGE les surfaces nécessitant des surépaisseurs.

/ Pts

Q 1-2 : - Sur les vues de FACE, de DROITE et de GAUCHE EN COUPE du DESSIN DE DÉFINITION du document PDF 1 2, tracer et colorier en ROUGE les surfaces nécessitant des surépaisseurs.

/ Pts

Question 2 :

PLANS DE JOINT

Étude de moulage.

Sur la VUE DE GAUCHE EN COUPE du document du document PDF 1 2, du dessin de définition, tracer LES JOINTS DE MOULAGE en respectant la présentation symbolique normalisée.

/ Pt

Après étude de la perspective, on remarque que les 6 vis ISO 4017 x 25 C 8.8, sont soumises à des charges perpendiculaires à leur section.

- Charge de 760 N

- Charge du à la masse de la pièce

Ces vis sont soumises à une contrainte de cisaillement qui peut provoquer leur rupture.

Nous allons étudier cette sollicitation

- En trouvant la résistance pratique à la rupture du matériau des vis

- En calculant la contrainte de cisaillement des vis

Puis nous comparerons les deux.

Question 3 :

R-D-M

Q 3-1: - Étude de l’alliage AS7G03 et détermination de sa résistance pratique à la rupture Rpg.

Le carter est réalisé en AS7G03 (Désignation industrielle)

Normalisation  AlSi7Mg03

Q 3-1.1 : Donner la valeur de la masse volumique AS7G03

Valeur en g/cm3=	2,67 g /cm3

/ Pts

Valeur en g/mm3=	0,00267 g/mm3

Q 3-1.2 : Les 6 Vis sont en Acier de Classe 8.8

Résistance à la rupture           =      300      N/mm² = Mpa

Résistance pratique à la rupture Rpg.

Rpg   ═	  Résistance rupture  	═ 	300	═ 50 N/mm²

/ Pts

Cœf de sécurité = 6		  6

Q 3-2: Calcul de la masse du carter usiné à l’aide du logiciel de DAO SOLIDWORKS

A l’aide du tableau précédent, déterminer la masse volumique de AS7G03.

Masse du carter usiné (AS7G03) = m        Charge  dû à la masse du carter = P

En déduire la valeur de  m  (avec Solidworks)                    Puis calculer P

m = 	3,910 kg

P = m.g	P = Newton	m = kg	g = 9,81 m/s²

/ Pts

/ Pts

P =	3,91 x 9.81	=	38,35 Newton

/ Pts

On applique une charge équivalant à une force F = 760 N sur le carter usiné.

La force totale appliquée sur le carter usiné T = F + P =	38,35 +760 N =	798,35 N

Q 3-3 : Calcul de la contrainte au cisaillement τ sur les 6 vis ISO 4017 M10x25C 8.8.

T = effort tranchant (force totale appliquée sur carter)		N unité Newton

S = section (VIS ISO 4017)						S est en mm²

τ = Contrainte au cisaillement					N/mm² = Mpa

n = nombre de section cisaillée (nombre de vis)

Q 3-3.1 : Calculer τ

Sachant que   τ   ═  T    ═ 798,35 : 3,14 x 25 x 6 ═ 1,7 N/mm²

/ Pts

S.n

Q 3-3.2 : La résistance pratique à la rupture Rpg, calculer en (Q 3-1.4), doit être supérieur ou égale à la contrainte de cisaillement.

Rpg ≥ τ

Cette condition est-elle respectée OUI ou NON ? (barrer la réponse fausse).

/ Pts

ÉTUDE DE MOULAGE

Question 4 : Réaliser l’étude de moulage avec l’aide du logiciel DAO SOLIDWORKS.

Modifier l’échelle de la pompe brute par l’application du coefficient de retrait : (1,25) pour AS7G03.

/ Pts

/ Pts

Q 4-1 : Création sous SOLIDWORKS d’un assemblage appelé E D M (Étude De Moulage).

/ Pts

Q 4-2 : Insertion de la pompe brute dans l’Assemblage E D M.

Q 4-3 : Réalisation du noyau en UNE SEULE PIECE dans l’Assemblage E D M.

(Surface cousue, surface pleine)

/ Pts

/ Pts

Q 4-4 : Définir les portées du noyau.

Q 4-5 : Réalisation de la boite à noyau dans l’Assemblage E D M.

/ Pts

Q 4-6 : Réalisation du modèle dans l’Assemblage E D M.

(Joindre pièce brute + noyau)

/ Pts

Réalisation des jeux des portées du noyau

Q 4-7 : Réalisation des trois Négatifs dans l’Assemblage E D M.

/ Pts

Q 4-7.1 : Réalisation du négatif dessus DU dans E D M.

/ Pts

Q 4-7.2 : Réalisation du négatif dessous DO dans E D M.

Q 4-7.3 : Réalisation du négatif milieu DM dans E D M.

/ Pts

Barème

Surépaisseurs 	Question 1 	/3 points

Plans de joint 	Question 2 	/2 points

R D M 	Question 3 	/3 points

Étude de moulage 	Question 4 	/12 points

Notation 	Total	/20 points

Report ………………………………………..	/60 points