CORRIGE

- QUESTION 1 :

- Sur les feuilles de gamme DR 5/10 et DR 6/10, par croquis et commentaires, définir le processus général de réalisation de l’outillage

- QUESTION 2 :            A l’aide du logiciel de FAO :

- Créer le programme permettant l’usinage des demis maîtres modèles de dessus et de dessous (matière utilisée : bloc de résine usinable, un rayon le plus petit possible compatible avec les outils disponibles sur la machine)

- Choisir les outils adaptés

- Valider le programme de simulation et l’enregistrer dans le dossier "Sauvegarde candidat" sur le bureau.

FICHIER : Sujet TM E2 2010 – N° Candidat/Dossier technique/SOLIDWORKS/DEMI MODÈLE de dessus

- QUESTION 3 :

- Sur les feuilles de gamme DR 7/10 et DR 8/10, par croquis et commentaires, définir le processus de réalisation de la boîte du noyau à renflement.

- En début de gamme, commercer par compléter les dessins de la boîte afin de définir ses formes

REMARQUES :         - Elle est de type forme approchée en multiplis et résine de coulée

- Les goujons sont métalliques

- On dispose d’une forme à noyau monobloc sans dépouille

SURFACES NON DEPOUILLEES

FORME A NOYAU MONOBLOC

SURFACE

DEPOUILLEE

- QUESTION 4 :             Sur le croquis ci-dessous :

- Dénommer les éléments A et B désignés et définir leurs rôles

- Représenter les plaques d’usure repose châssis

Plaques d’usure repose châssis

Ensemble A : Système d’alimentation constitué d’une descente de coulée, d’un chenal et de 2 attaques

Elément B : c’est un détrompeur ou repère de remmoulage. Il évite au fondeur d’inverser le sens des châssis sur la plaque au moment de la réalisation des moules, mais aussi au moment de la fermeture du moule (bague ronde et bague ovale)

- Sur les feuilles de gamme DR 9/10 et DR 10/10, par croquis et commentaires, définir le processus de réalisation des plaques modèles doubles

REMARQUE :	 - Les modèles sont coulés directement sur les plaques en multiplis, à l’aide

des négatifs disponibles suivant

NÉGATIF DU DESSOUS

NÉGATIF DU DESSUS

- QUESTION 5 :

- On décide de modifier la position des pièces dans le moule et ainsi de ne remmouler qu’un seul noyau à talon, commun à 2 pièces. (Voir le croquis ci-dessous)

- Sur la feuille DR 4/10, compléter les différentes vues du noyau commun en dessinant un talon usinable en commande numérique (ne pas tenir compte du rayon engendré par l’outil).

- Citer les avantages et les inconvénients de cette modification

| Avantages | Inconvénients |
| --- | --- |
| - Pour le fondeur, un seul noyau à emballer et à remmouler au lieu de deux donc un gain de temps. - Noyau plus stable dans le moule. | - Noyau fragile du fait de sa longueur. - Noyau difficile à emballer : il faut absolument un emballage mécanique (soufflage ou tirage). - Boîte plus coûteuse. |

| DÉFINIR LE PROCESSUS GENERAL DE RÉALISATION DE L’OUTILLAGE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° de phase | Désignation des phases | Matériaux et Matériels utilisés | Croquis |
| 10 20 30 | Après préparation du programme et des débits, usinage des ½ maîtres modèles de dessus et de dessous Réalisation des négatifs de dessus et de dessous sur les maîtres modèles Débit et préparation des plaques modèles. Coulée des modèles sur les plaques. Réalisation et montage du système d’alimentation. Finition des plaques modèles | Machine outil à commande numérique, blocs de résine usinable Perceuse, scie à ruban etc.…Agent de démoulage, résine de stratification, tissus de fibres de verre, béton de résine, gel coat, etc…. Perceuse, scie à ruban etc.… Panneaux de multiplis, agent de démoulage, résine de coulée, vis diverses etc…. |  |

| DÉFINIR LE PROCESSUS GENERAL DE RÉALISATION DE L’OUTILLAGE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° de phase | Désignation des phases | Matériaux et Matériels utilisés | Croquis |
| 40 50 | Réalisation de la forme à noyau à talon (monobloc ou en 2 parties goujonnées) Débit et préparation de la forme approchée de la boîte Obtention en plusieurs étapes de la boîte à noyau Réalisation de la forme à noyau à renflement (monobloc ou en 2 parties goujonnées) Réalisation de l’élément démontable Débit et préparation de la forme approchée de la boîte Obtention en plusieurs étapes de la boîte à noyau | Tour, scie à ruban, perceuse etc.… Résine usinable, bois naturel, multipli résine de coulée, agent de démoulage etc.…. Tour, scie à ruban, perceuse etc.… Résine usinable, bois naturel, multipli, aluminium résine de coulée, agent de démoulage etc…. |  |

| DÉFINIR LE PROCESSUS DE RÉALISATION DE LA BOÎTE DU NOYAU A RENFLEMENT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° de phase | Désignation des phases | Matériaux et Matériels utilisés | Croquis |
| 10 20 30 | Commencer par compléter les croquis suivant, afin de définir les formes générales de votre boîte Placer la forme à noyau et l’élément démontable dans une fausse partie et reboucher le joint avec de la pâte à modeler Mettre du démoulant sur la forme à noyau et l’élément démontable Débiter, réaliser et préparer la forme approchée de la boîte : mettre les goujons métalliques, percer le trou de coulée ainsi que les évents. REMARQUE : le goujonnage peut éventuellement se faire après la 2eme coulée de résine mais avant le démoulage de la forme à noyau | IL Y A D’AUTRES CONCEPTIONS POSSIBLES EX : BOÎTE EN 3 PARTIES Scie à ruban, perceuse, colle, vis, multiplis etc.… | fausse partie élément démontable forme à noyau Emplacement des goujons métalliques |

| DÉFINIR LE PROCESSUS DE RÉALISATION DE LA BOÎTE DU NOYAU A RENFLEMENT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° de phase | Désignation des phases | Matériaux et Matériels utilisés | Croquis |
| 40 50 60 70 80 90 100 | Placer et fixer la forme approchée de la boîte sur la forme à noyau et boucher les bouts avec des plaques de contre-plaqué Préparer la résine et couler la 1ere partie de la boîte Après polymérisation, retirer la fausse partie sans démouler la forme à noyau ni l’élément démontable Mettre du démoulant sur la forme à noyau et l’élément démontable Placer la 2eme forme approchée de la boîte à noyau sur la 1ere (goujonnage) et fermer les bouts avec des plaques de contre-plaqué Préparer la résine et couler la 2eme partie de la boîte Après polymérisation, ouvrir la boîte et démouler la forme à noyau et l’élément démontable, puis faire la finition (ponçage, chanfrein etc…) | Contre-plaqué, serre-joint ou vis ou poids. Contre-plaqué, serre-joint ou vis ou poids |  |

| DÉFINIR LE PROCESSUS DE RÉALISATION DES PLAQUES MODELES DOUBLES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° de phase | Désignation des phases | Matériaux et Matériels utilisés | Croquis |
| 10 20 30 40 50 | - On considère que les négatifs sont déjà goujonnés entre eux. - Débiter les 2 plaques modèles de dessus et de dessous - Prendre la plaque de dessus et tracer l’emplacement des goujons de châssis - Déterminer l’emplacement du négatif de dessus (2 fois puisqu’il faut 2 pièces/moule) - Percer les trous des goujons de châssis - Placer et fixer le négatif de dessus au premier emplacement puis contre percer la plaque au travers du négatif (répéter l’opération au second emplacement)) - Placer les 2 plaques face joint contre face joint et contre percer tous les trous au travers de la plaque de dessus (trous des goujons et des négatifs). | Contre plaqué, scie à ruban Tout le nécessaire de traçage Perceuse à colonne Perceuse à colonne, serre -joint, vis divers, etc.…. | Face joint Négatif de dessus |

| DÉFINIR LE PROCESSUS DE RÉALISATION DES PLAQUES MODELES DOUBLES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° de phase | Désignation des phases | Matériaux et Matériels utilisés | Croquis |
| 60 70 80 90 | - Sur chaque plaque percer des trous pour la coulée des modèles. - Préparer, placer et fixer le négatif de dessus sur la plaque de dessus - Préparer et couler la résine (2 fois) - Idem pour le négatif de dessous sur la plaque de dessous (2 fois) - Après durcissement, faire la finition des plaques : boucher les trous des emplacements des négatifs, placer le système d’alimentation, poser les barres repose châssis et le détrompeur. | Perceuse à colonne Démoulant, résine de coulée, nécessaire pour fixer… | Trous de coulée |

BARÈME D’ÉVALUATION

| QUESTION 1 - Définition du processus général de réalisation de l’outillage | points |  |
| --- | --- | --- |
|  | 7 pts |  |
| QUESTION 2 - Programme d’usinage des demis maîtres modèles - Choix des outils et des paramètres - Validité du programme de simulation | 3 pts 1 pt 2 pts |  |
| QUESTION 3 - Compléter les croquis de la boîte en début de gamme - Définition du processus de réalisation de la boîte du noyau à renflement | 2 pts 7 pts |  |
| QUESTION 4 - Nom des éléments A et B désignés et définition de leurs rôles - Représentation des plaques d’usure repose châssis - Définition du processus de réalisation des plaques modèles doubles | 3 pts 2 pts 7 pts |  |
| QUESTION 5 - Compléter les différentes vues du noyau commun en dessinant un talon usinable en commande numérique - Avantages et inconvénients de la modification | 3 pts 3 pts |  |
| Sous total | 40 pts |  |

NOTE SUR 20 :