PARTIE 1

Calcul de la puissance en sortie

QUESTION 1

Par crochet  3 x 5 kg x 10  Fcrochet = 150 N

Nombre de crochets : 14m / 3,60 = 3,9… soit 4 crochets possibles sur la longueur

Ptotal = 150 x 4 = 600 N

QUESTION 2

Fchaîne  trolley = 150 x sin55° = 122,87 N

Effort de traction total : F = 122,87 x 4 = 491,5 N ou F = 600 x sin55° = 491,5 N

QUESTION 3

Vconvoyage = 14 / 21 = 0,66 m.s-1

QUESTION 4

Ps = 491.5 x 0,66  Ps = 328 W

Puissance moteur

QUESTION 5

 global = moteur x réducteur x transmission x guidage   global = 0,8 x 0,9 x 0,7

  global = 0,5

QUESTION 6

P mécanique = 330 / 0,5  P mécanique  = 660 W = 0,66 kW

Compatibilité du moteur

QUESTION 7

Vitesse convoyage = 0,67 m.s-1

 roue = 180 mm

N sortie réducteur = [0.67 / ( x 0,18)] x 60 = 71 min-1

QUESTION 8

Nmoteur = 71 x 39  Nmoteur = 2769 min-1

QUESTION 9

On accepte une vitesse de sortie à  5%

D’où 2769 – 5% = 2630  et  2769 + 5% = 2907

 plage acceptable = 2630 fréquence moteur  2907

QUESTION 10

Référence du  moteur : SEW DT80 K2

Puissance = 0,75 kW   0,66 kW   puissance convient

Fréquence rotation = 2700 tr-1  2630 tr-1   convient

Le moteur pourra être réutilisé dans la nouvelle installation.

PARTIE 2

Dimensionnement du vérin :

QUESTION 11

Calcul du diamètre :

p = 6 bars soit 0.6 Mpa	avec	p = F /  D² / 4

Poids ascenseur = 320 N

Poids sling (maxi)  = 500 N

Poids à déplacer : 820 N / 0,6 = 1366 N

vérin =      4.F / p.         4 x 1366 / 0,6 .   = 54 mm  =>  abaque = 63 mm

Course demandée = 850 mm  => abaque = 1 000 mm

d’où mini proposé = 100 mm ( 63 mm)

Référence :

PC 100-N-1-F-C-1000

Pré-étude du guidage :

QUESTION 12

Le guidage de l’ascenseur doit assurer le porte à faux.

Il sera en conséquence utile de calculer le couple :  500 x 1 = 500 Nm

Ce couple devra être admissible par le guidage en position sortie la plus défavorable.

Enfin, le guidage devra être compatible avec la course de 850 mm.

NB : pour certains fournisseurs, le  du vérin est demandé pour le choix du guidage.

PARTIE 3

QUESTION 13

V = (Vy²+Vz²)1/2

| Inclinaison | Vy | Vz | V en mm/s | V en m/s | V en km/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | -2703,53 | -142,26 | 2707 | 2,7 | 9,7 |
| 5 | -3662,04 | -319,98 | 3676 | 3,7 | 13,2 |
| 7 | -4401,51 | -542,14 | 4434, | 4,4 | 16,0 |
| 9 | -5076,74 | -795,75 | 5138 | 5,1 | 18,5 |

QUESTION 14

3° : 	6,10s

5° : 	4,60s

7° : 	3,80s/3,90s

9° : 	3,20s

QUESTION 15

5° car la vitesse est inférieure à 15 km/h et que le temps mis pour la descente est inférieur à  5 s.

PARTIE 4

QUESTION 16

PARTIE 5

QUESTION 17

PARTIE 6

GESTION DES SLINGS dans la ZONE de TRI

QUESTION 18

L’écart entre l’information obtenue avec linge et celle à vide est proportionnelle à la masse de linge dans le sling, et on peut traduire cette proportionnalité par le tableau suivant :

| mesure_sling – mesure_vide | Masse de linge en kg |
| --- | --- |
| 1326 – 89 = 1237 | 50 |
| 843 – 89 = 754 | Masse_linge |

D’où :

masse_linge= : (mesure_sling - mesure_vide) *50/ (mesure_étalon - mesure_vide)

masse_linge = (843-89) x 50/ (1326-89) = 754 x 50 / 1237 = 30,47kg

QUESTION 19

| mesure_sling – mesure_vide | masse_linge |
| --- | --- |
| 1326 – 89 = 1237 | 50 |
| seuil_45 – 89 | 45 |
| seuil_49 – 89 | 49 |

masse_linge= : (mesure_sling - mesure_vide) x 50 / (mesure_étalon - mesure_vide)

D’où :

45 = (seuil_45 – 89) x 50/ 1237

et seuil _45 = (45 x 1237 / 50) + 89 = 1202 ou 1204 (puisque type INTEGER)

49 = (seuil _49 – 89) x 50/ 1237

et seuil _49 = (49 x 1237 / 50) + 89 = 1301 ou 1302 (puisque type INTEGER)

mesure_sling <= seuil_45

début

fin

mesure_sling < seuil_49

voyant_vert := 1

voyant_orange := 0

voyant_rouge := 0

voyant_vert := 0

voyant_orange := 1

voyant_rouge := 0

voyant_vert := 0

voyant_orange := 0

voyant_rouge := 1

QUESTION 20

.