1.- Supervision / IHM :

QUESTION 1

Liste des éléments dynamiques nécessaires :

| N° | Élément dynamique | Paramétrage | Action | Variable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bouton | Écran | N° Écran | 2 |
| 2 | Bouton | Écran | N° Écran | 3 |
| 3 | Bouton | Écran | N° Écran | 4 |
| 4 | Bouton | Écran | N° Écran | 5 |

Détermination des zones actives :

Page d’accueil 1

Objet n°1

Bouton

Objet n°2

Bouton

« Vers écran 2 »

« Vers écran 3 »

Objet n°3

Bouton

Objet n°4

Bouton

« Vers écran 4 »

« Vers écran 5 »

QUESTION 2

Liste des éléments dynamiques nécessaires :

| N° | Élément dynamique | Paramétrage | Action | Variable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Graphiques à barres horizontales | Mots | Affecter | %MW10001 |
| 2 | Graphiques à barres horizontales | Mots | Affecter | %MW10002 |
| 3 | Graphiques à barres horizontales | Mots | Affecter | %MW10003 |
| 4 | Graphiques à barres horizontales | Mots | Affecter | %MW10004 |
| 5 | Graphiques à barres horizontales | Mots | Affecter | %MW10005 |
| 6 | Graphiques à barres horizontales | Mots | Affecter | %MW10006 |
| 7 | Bouton | Écran | N° Écran | 1 |

Détermination des zones actives :

Page Lignes de Stockage

Objet n°7

Bouton

« Vers écran 1 »

Objet n°1 : Graph. Bar. Horiz.

« Ligne 1 »

Objet n°2 : Graph. Bar. Horiz.

« Ligne 2 »

Objet n°4 : Graph. Bar. Horiz.

« Ligne 4 »

Objet n°3 : Graph. Bar. Horiz.

« Ligne 3 »

Objet n°5 : Graph. Bar. Horiz.

« Ligne 5 »

Objet n°6 : Graph. Bar. Horiz.

« Ligne 6 »

2.- Architecture du réseau TCP/IP :

QUESTION 3

Industrial Ethernet

Switches 8ports

IHM

Poste de Tri

PC

Supervision

Module Ethernet

Zone de tri

Module Ethernet

Zone de stockage

des slings vides

API

S7 1200

Module Ethernet

Zone du tunnel de lavage

Module Ethernet

Zone de stockage

Module Ethernet

Zone de recirculation

2.2.- Adressage du réseau complet de la blanchisserie :

QUESTION 4

192.168.0.X/8 à 192.168.255.X/8

254 machines adressables, suffisant pour le réseau de 60 postes de la blanchisserie.

QUESTION 5

Critère de notation : même réseau et numéro de machines différentes.

| Composants | Adresses |
| --- | --- |
| PC Supervision | 192.168.0.10 |
| IHM | 192.168.0.11 |
| API | 192.168.0.12 |
| Modules Ethernet : |  |
| Zone de tri | 192.168.0.13 |
| Zone de stockage | 192.168.0.14 |
| Zone de stockage des slings vides | 192.168.0.15 |
| Zone du tunnel de lavage | 192.168.0.16 |
| Zone de stockage | 192.168.0.17 |

3. Fixation du rail de guidage

QUESTION 6

Plusieurs tirants devront assurer la liaison. Afin de pouvoir régler la pente nécessaire à l’entrainement d’un trolley, l’angle d’inclinaison du profilé (rail de guidage) par rapport à la poutre (plafond) sera calé à l’aide du réglage.

QUESTION 7

| Repère | Désignation | Nombre | Observation |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Patte de fixation | 2 | Tôle pliée. Perçages lisses |
| 2 | Tige filetée supérieure | 1 | Filetée : pas inversé / à 5 |
| 3 | Tube | 1 | Taraudé |
| 4 | Écrou H | 6 | Taraudé |
| 5 | Tige filetée inférieure | 1 | Filetée : pas inversé / à 2 |

QUESTION 8

Le filetage à gauche sur l’une et à droite sur l’autre.

QUESTION 9

Aucun usinage (encoche, méplat,…) pour assurer la mise en place d’un outil (clé…) n’existe.

Des méplats (par exemple) seraient nécessaires sur les tiges filetées de sorte à pouvoir les visser ou dévisser. De plus, une encoche ou méplat serait également nécessaire sur le tube afin de l’empêcher d’être entrainé en rotation lors du vissage/desserrage des tiges filetées  2 ou 5.

| N° de l’opération | Opération réalisée | Outillage nécessaire |
| --- | --- | --- |
| Opération 1 | Desserrer l’écrou supérieur bloquant le tube 3 par rapport à 2. | Clé plate adaptée à l’écrou Clé adaptée au méplat du tube 3. |
| Opération 2 | Desserrer l’écrou inférieur bloquant le tube 3 par rapport à 5. | Clé plate adaptée à l’écrou Clé adaptée au méplat du tube 3. |
| Opération 3 | Tourner le tube dans le sens souhaité (allongement ou inverse). | Clé adaptée au méplat du tube 3. Remarque : les tiges filetées 2 et 5 ne seront pas entrainées. |
| Opération 4 | Une fois la longueur désirée atteinte, bloquer les 2 écrous préalablement desserrés. | Clé plate adaptée à l’écrou Clé adaptée au méplat du tube 3. |

4.- L’Unité de Conditionnement de l’Air (UCA). 			durée conseillée : 30 min.

4.1.- Dimensionnement de l’UCA – Calcul du débit :

QUESTION 10

Pas de venturi et pas de moteur pneumatique, la formule se résume à :

Vatc = (P/Pa) . (Π/4) . 1iM(i) . D(i)2 Ct(i) . X(i)

Vatc = (8/1) . (Π/4) . [30.(1).(0,02)².0,05.1 +20.(2).(0,02)².0,05.1 + 3.(1).(0.08)².1.1 ]

Vatc = (8/1) . (Π/4) . [30.(1).(0,02)².0,05.1 +20.(2).(0,02)².0,05.1 + 3.(2).(0.08)².1.1 ]

Vatc = (2.Π) . [15.(0,02)² +20.(0,02)² + 6.(0.08)² ]

Vatc = (2.Π) . [60 +80 + 384].10-4

Vatc = (6) . [524].10-4 = 3150 l

QUESTION 11

Qasa = 3150 l / 2’30’’ soit 3150/2.5 = 1260 l / min

4.2.- Choix de l’UCA complète :

QUESTION 12

| H | F - D – A | G | C | E | B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

QUESTION 13

MAXI

QUESTION 14

Pression de sortie :   5 bar.

QUESTION 15

..FRC..-..1/2..-..D..-..DI..-.MAXI.-..KF..-..A..

QUESTION 16

|  | Repère de la cote sur plan FESTO | Valeur de la cote | Rappel Dim armoire |
| --- | --- | --- | --- |
| Largeur | B9 | 426 | 500 |
| Hauteur | L1+3+L9 (+L3) | 252 (275) + 3 + 19 (+90) (=387 max) | 800 |
| Profondeur | T2 | 126 | 285 |

OUI

5.- GESTION DES SLINGS dans la ZONE de TRI :

QUESTION 17

| Tâche | Début si | Fin autorise |
| --- | --- | --- |
| T1 évacuation du sling plein | fin T2 et pas de sling devant l’ascenseur | T3 et T2 |
| T2 mise en place d’un sling vide | fin T1 | T2 |
| T3 élévation d’un sling plein | fin T1 et fin T3 | T3 |

QUESTION 18

Ceci est une proposition de solution, d’autres solutions sont possibles…en particulier faire 2 grafcet :

1

Fin T3

Fin T2

Fin T1

sling plein ET pas de sling devant l’ascenseur

30

10

21

« T2 mise en place d’un sling vide »

« T1 évacuation du sling plein »

« T3 élévation d’un sling plein »

1

20

3