SESSION 2010

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL  :  TECHNICIEN MODELEUR

E1: ÉPREUVE  SCIENTIFIQUE  ET  TECHNIQUE

SOUS-ÉPREUVE E11  :  ÉTUDE ET ANALYSE D'UN OUTILLAGE   U11

# Durée : 4 heures										Cœfficient : 3

DOSSIER REPONSES

DOCUMENTS RÉPONSES

Analyse des données techniques

QUESTION n°1

Trous oblongs

Pourquoi selon vous le concepteur a-t-il préféré des trous oblongs pour le passage des 4 tiges filetées scellées dans le béton plutôt que des trous cylindriques pourtant plus simples à réaliser ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

QUESTION n°2

Les panneaux de signalisations peuvent être soumis à des contraintes importantes (pluies, dégradations, vent, etc…). L’objectif de cette question est de vérifier le comportement de cet ouvrage (et particulièrement de l’embase de fixation) aux sollicitations maximales provoquées par le vent.

Un peu de théorie pour comprendre l’influence du vent…

La pression exercée sur un objet dépend de la vitesse du vent ainsi que de l'interaction entre l'écoulement de l'air et l’objet. Étant donné que le vent n’est, en fait, que de l'air en mouvement, les pressions qu'il peut exercer sont mises en corrélation avec son énergie cinétique. Si l'énergie cinétique complète est transformée en pression, alors l'augmentation qui en résulte est donnée par la formule :

est la densité (masse volumique de l’air) et v la vitesse de l'air.  est le coefficient de pénétration dans l’air, il dépend de la forme et de l’orientation de la surface par rapport à l’écoulement de l’air (par exemple pour une automobile berline familiale Cx = 0.26). Dans le cas d’une surface perpendiculaire à la direction du vent alors Cx = 2.

Ceci s'appelle "la pression de stagnation" et c'est l'augmentation positive maximum par rapport à la pression ambiante qui peut être exercée à la surface de l’objet par le vent.

Unités :

P : Pascal         : Kg/m3        v : m/s

Le constructeur (en accord avec la réglementation) prévoit de faire résister son ouvrage à une vitesse de vent exceptionnelle de 140 km/h. La flèche maxi du mat doit être de 3 cm. Les déformations de l’embase doivent être sensiblement égales à zéro.

- 2.1 En fonction des cotes du dessin d’ensemble, quelle est selon la valeur de la surface significative soumise au vent ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- 2.2 En supposant la situation la pire (à savoir la direction du vent parfaitement perpendiculaire au panneau) et en utilisant la formule citée plus haut, calculer la pression à laquelle sera soumis le panneau pour une vitesse de vent de 130 km/h.

Rappel : masse volumique de l’air : 1,2923 kg/ m3 (pour une pression atmosphérique de 1013HPa au niveau de la mer)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

- 2.3 Quelle est ensuite la valeur de l’effort maximal à laquelle est soumis le panneau ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- 2.4 Étape n°2 : Vérifier la valeur maximale des déplacements de matière sur l’ensemble après application de la pression maximale. Pour des raisons de temps de calculs, cette analyse a déjà été traitée. Les résultats sont à disposition dans le fichier « embase avec mat pour RDM ».

    - Dans le menu  OUTIL, choisir le module « COSMOSXPRESS ».

    - Résultats  Choisir de ne pas optimiser la conception puis afficher la distribution des déplacements.

  - Quelle est alors la valeur (en mm) du déplacement le plus grand ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  - Le système correspond-il aux exigences du constructeur ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- 2.5 Étape n°2 : A l’aide de l’outil de simulation « Cosmos Xpress », vérifier la valeur maximale des déplacements de matière sur l’embase en appliquant la pression calculée précédemment à l’emplacement du mât.

  - Démarche à suivre :

    - Ouvrir le fichier  « Embase pour RDM » situé sur le bureau

    - Dans le menu « Outils »  « Cosmos Xpress »

    - Renseigner les champs suivants :

      - Matériau : Alliage d’aluminium  Alliage 1060

      - Déplacements imposés  surface fixée au sol

      - Chargement  Pression appliquée sur le ½ cylindre supportant le mât.

        - Entrer la valeur de la pression calculée plus haut.

      - Exécuter ensuite l’analyse.

      - Résultats  Choisir de ne pas optimiser la conception puis afficher la distribution des déplacements.

    - Quelle est la valeur du déplacement le plus grand ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  - Est-ce compatible avec les attentes du constructeur ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Définir les éléments

constitutifs de l’outillage

QUESTION n°3

- Le fondeur a fourni le bon de commande pour l’outillage. Il souhaite un modèle mis en auge. Il a joint le croquis de l’étude de moulage tel qu’il la souhaite.

A partir du modèle numérique de la pièce usinée, concevoir l’outillage complet :

  - forme à noyau

  - cale

  - boite à noyau

  - maître modèle

  - plaques à auge

- 3.1 Préparation de la pièce.

Supprimer les usinages, vérifier les dépouilles, ajouter si besoin les surépaisseurs d’usinage, anticiper le retrait.

 Seuls les passages de boulons sont usinés

- 3.2 Insérer la pièce brute avant retrait dans un assemblage qui sera nommé « EdM Embase n°candidat ». Concevoir ensuite la forme à noyau en respectant les contraintes de l’étude fournie par le fondeur. Enregistrer cette forme à noyau sous le nom « Noyau embase n°candidat »

- 3.3 Représenter ci-dessous, à l’aide d’un croquis à main levée, la cale avec toutes les cotes et dépouilles utiles pour sa fabrication.

- 3.4 Concevoir le maître modèle avec ses jeux ainsi qu’un piège à sable. Enregistrer ce modèle sous le nom « Embase Modèle n°candidat »

- 3.5 Modéliser le dispositif d’alimentation en conformité avec les documents du fondeur. Enregistrer cette alimentation sous le nom « Embase alimentation n°candidat »

- 3.6 A partir du maître modèle et de l’alimentation, modéliser les deux mottes. Enregistrer ces 2 mottes respectivement sous les noms « Embase motte DU n°candidat » pour la motte de dessus et « Embase motte DO n°candidat » pour la motte de dessous

  - Prévoir un joint décroché pour le positionnement.

  - Prévoir un système de détrompage.

  - Ne pas oublier les jeux.

- 3.7 Prendre l’empreinte de ces mottes pour obtenir les deux boites à auges.

QUESTION n°4

- Fournir un document sur format A3 présentant au fondeur tous les éléments composants l’outillage complet nécessaires pour l’obtention de la pièce.

  - Ce document présentera une coupe des deux mottes assemblées afin de vérifier le remmoulage. Les jeux seront indiqués et leurs valeurs spécifiés.

Barème indicatif

Question n°1………………………………	1 point

Question n°2

2.1 ……………………………………..	1 point

2.2 ……………………………………..	2 points

2.3 ……………………………………..	2 points

2.4 ……………………………………..	3 points

2.5 ……………………………………..	3 points

Question n°3

3.1 ……………………………………..	2 points

3.2 ……………………………………..	4 points

3.3 ……………………………………..	4 points

3.4 ……………………………………..	4 points

3.5 ……………………………………..	3 points

3.6 ……………………………………..	4 points

3.7 ……………………………………..	3 points

Question n°4………………………………	4 points