CARTER DE REDUCTEUR

Cette pièce est destinée à équiper des motoréducteurs de type marin.

## Cahier des charges.

- La pièce d’un volume de 0,29 dm3 sera réalisée en EN AC Al Cu4 Mg Ti.

La commande d’un total de 60 pièces / mois sur 2 ans sera réalisée à raison de 2 pièces par moule en moulage motte.

- Chantier moulage sable à prise chimique avec malaxeur continu.

Sable extra siliceux d’indice A.F.S. 60 et résine polyuréthane bi-composants.

- Chantier de noyautage équipé de machines à tirer de capacité 1 dm3, 2.5 dm3, 5 dm3, procédé silicate CO2.

## 2. Outillage à fournir au fondeur.

Les dispositifs de remplissage et d'alimentation seront 
réalisés par le fondeur.

- Deux jeux de modèles montés sur plaques avec caisson
en auge pour moulage en motte. Modèles en résine coulée.

- Deux boîtes à noyaux en bois amélioré et résine.