C 22. : Établir les processus de réalisation des éléments constitutifs de l’outillage.

5° Réaliser la gamme de fabrication de la boîte du noyau extérieur N°2.

Remarques : - Le contrôle fonctionnel de l’outillage sera réalisé dans le négatif

- La forme à noyau sera réalisée par prise d’empreinte avec
une résine à prise rapide sur le demi-maître modèle de dessous.

| Rep | N° | Phases | Croquis et directives de fabrication | Machine outil | Contrôle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 20 30 40 50 60 70 80 90 |  | La forme à noyau est réalisée par prise d’empreinte sur le demi modèle de DO, (CP et mastic). Les faces sont mises en dépouille à 5° au lapidaire. La partie démontable de la boîte à noyau est réalisée par prise d’empreinte, en résine époxy. Ces 2 éléments sont assemblés et fixés sur une plaque marbre. Application de l’agent de démoulage. Les plaques de CP sont découpées à la forme approchée des 2 éléments, avec un espace d’environ 5 mm pour la résine. Mise en place des éléments de la boîte à noyau pour la coulée. Coulée avec la résine époxy. Après polymérisation, démoulage de l’ensemble forme à noyau / partie démontable. Parachèvement de la boîte et vernissage. |  |  |