C 22. : Établir les processus de réalisation des éléments constitutifs de l’outillage.

4° Remmoulage noyau extérieur N°2.

Sur les deux vues ci-dessous du moule remmoulé :

    - Tracer, nommer et coter les jeux concernant le noyau 2.

Indiquer la méthode pour obtenir ces jeux de fonderie.

Suivant le processus choisi par le candidat :

- La forme à noyau est réalisée par prise d’empreinte sur le demi modèle de DO, puis le négatif est réalisé. Les jeux sont obtenus en enlevant de la matière au lapidaire ou autre, pour  réaliser la boîte à noyau.

-  La forme à noyau est réalisée par prise d’empreinte sur le demi modèle de DO, la boîte à noyau est réalisée, puis les jeux sont obtenu en rajoutant de la matière (scotch, CP calibré ou autre…) sur les faces concernées.  La  F à N  est  replacée sur le demi-modèle pour le moulage du négatif