C 21. : Définir le processus général de réalisation de l’outillage.

1°	Définir le processus général de réalisation de l’outillage.

| Opération | Matière | ### Méthode de réalisation | ### Nom du fichier Voir DT 2/3 et 3/3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Usinage du ½ maître modèle DO | Planche usinable | Usinage C.N avec basculement à 90°. Cf : C 22_Q2-Corrigé.doc | ### DemiModèleDO.IGS ou modeleDO.SLDPRT |
| Réalisation de la forme à noyau 2. Noyau extérieur | Bois et mastic | Prise d'empreinte sur le ½ maître modèle DO. | ### modeleDO.SLDPRT |
| Usinage du ½ maître modèle DU | Planche usinable | Usinage CN | ### modeleDU.SLDPRT |
| forme à noyau 1. Noyau inter | Planche usinable | Usinage CN en 2 parties ouvertes au joint. Goujonnage sur CN | ### noyau inter.SLDPRT |
| Négatif DO | Résine de coulée | ½ négatif obtenu par coulée de résine dans une ossature bois amélioré ou stratification. | ### NégatifDO.SLDPRT |
| Négatif DU | Résine de coulée | ½ négatif obtenu par coulée de résine dans une ossature bois amélioré ou stratification. | ### NégatifDU.SLDPRT |
| Contrôle du remmoulage | Mastic ou pâte à modeler | Visuel plus témoins en mastic ou pâte à modeler dans le négatif. | ### Fichiers ci-dessus |
| Fabrication des caissons en auge | C.P et résine de coulée | Réalisation du talus en C.P fixé sur une plaque de fond. Défonçage et contre coulée sur la 2ème. | ### Gamme de fabrication du candidat |
| Caissons en auge pour moulage en motte | C.P et résine de coulée | Coulée des modèles sur les plaques du fond des caissons, à l'aide des négatifs (négatifs goujonnés entre eux et à travers les plaques par contre perçage) | ### CaissonEnAugeDU.SLDASM CaissonEnAugeDO.SLDASM |
| Boîte à noyau 1 Noyau inter. | C.P et résine de coulée | 2 ½ boîtes goujonnées obtenues par coulée de résine dans des ossatures de contre-plaqué | ### demi boite 1.SLDPRT demi boite 2.SLDPRT |
| Boîte à noyau 2 Noyau extér. | C.P et résine de coulée | Partie démontable obtenue par prise d’empreinte en résine coulée et C.P. Boîte obtenue par coulée de résine dans une ossature de contre-plaqué | ### Gamme de fabrication du candidat |