- C 22. : Établir les processus de réalisation des éléments constitutifs de l’outillage.

2°	- Le demi maître modèle est usiné par basculement à 90° du débit, afin de réaliser en 1er la partie en contre dépouille sous la bride en losange. Réaliser la gamme de fabrication du ½ maître modèle partiel du dessous (DO), sans la portée extérieure, (qui sera réalisée ultérieurement par prise d’empreinte).

- Détailler la méthode de positionnement qui assure la correspondance entre les deux usinages.

- Coter les éléments de positionnement.

| N° | ### EXPLICATIONS | ### CROQUIS |
| --- | --- | --- |
| 10 20 30 | Usinage du ½ maître modèle DO. Le débit est mis en ref. sur 3 faces contiguës. On positionne 1 équerre et 1 cale sur la plaque martyre suivant l’axe des Y. Elles seront dégauchies par usinage, à 100mm exactement l’une de l’autre. Une cale de positionnement sera fixée et dégauchie selon l’axe des X. Le débit est vissé sur l’équerre, plan de joint vertical et contre l’équerre. L’OP est positionnée à 50 mm du plan de joint du maître modèle, (en Z) et à 50 mm du bord du débit, (en X). Ebauche : fraise 2 tailles Ø 10 mm. Le brut est vissé sur l’équerre de gauche. Finition : fraise hémi Ø 6 (rayon mini à obtenir). Limitée à la partie sous la bride ovale |  |

| N° | CROQUIS | ### EXPLICATIONS |
| --- | --- | --- |
| 40 50 60 | Basculement du débit et mise en position sur la butée de droite et le long de la cale des x. On visse à travers le débit dans la cale martyr, (prendre soin d’encastrer les têtes de vis). Rotation de l’OP de 90° selon l’axe Y. On fini l’ébauche du demi-maître modèle avec une fraise 2 tailles Ø 10 long. 100 Finition avec la fraise hémi Ø 6 longueur 80 mm mini, |  |