C 22. : Établir les processus de réalisation des éléments constitutifs de l’outillage.

6°	Réaliser la gamme de fabrication des plaques de fond des caissons en auge.

Plaques de fond

- Le centrage des mottes est obtenu par un joint décroché. Dans la gamme, définir le procédé permettant de réaliser le jeu de remmoulage des mottes.

- A quoi sert le côté coupé à 45° ?

C’est un repère pour orienter les mottes lors de l’opération de remmoulage.

| Rep | N° | Phases | Croquis et directives de fabrication | Machine outil | Contrôle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 20 30 40 50 |  | On débite les plaques de fond des caissons en auge (ep. 25 et 40 mm). Idem pour la plaque qui permet de réaliser le joint décroché (ep. 10mm). Cette plaque est mise aux dimensions et dépouillée à 10° Elle est fixée sur la plaque de fond (ep. 25 mm) par des vis et goujonnée, sans être collée. On passe de l’agent de démoulage. On défonce la 2ème plaque de fond (ep. 40 mm) aux dimension de la plaque du joint décroché + 8mm, profondeur 10 mm. Perçage d’un trou de coulée et d’évents. Mise en position joint contre joint des plaques de fond, et coulée d’une résine époxy. |  |  |

| Rep | N° | Phases | Croquis et directives de fabrication | Machine outil | Contrôle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 60 70 80 90 et + |  | Démoulage après polymérisation, Démontage de la plaque du joint décroché de 10 mm. Rabotage (-1 mm) de la face inférieure. Remontage de la plaque du joint décroché (collée et vissée) dans ses goujons, sur sa plaque de fond. Lors du moulage, on obtiendra automatiquement le jeu de fermeture et de remmoulage des mottes. Moule DU Moule DO Montage des modèles, contre perçage, etc… Réalisation des côtés des auges… |  |  |