BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

TECHNIQUES ET SERVICES

EN MATÉRIELS AGRICOLES

## ANALYSE AGROTECHNIQUE

### SESSION 2015

DOSSIER RESSOURCE

Ce dossier est composé de

12 pages numérotées de DR1/12 à DR 12/12

I - Présentation de l'exploitation :

Le GAEC de l'avenir a été fondé en 2001, il compte aujourd'hui 3 associés installés sur une exploitation de polyculture élevage de 300 hectares située en Haute Marne, dont les activités sont :

Production laitière, quota de 700 000 litres de lait annuels avec un cheptel de 170 UGB.

▪ 85 vaches laitières de race Simmental Française

▪ 85 génisses âgées de moins de 3 ans

▪ 40 jeunes bovins mâles de boucherie de moins de 2 ans

Le premier vêlage à lieu entre le trentième et le trente-sixième mois pour les génisses, puis elles intègrent le bâtiment des vaches laitières.

Les VL se trouvent dans un bâtiment spécifique équipé de logettes et couloirs de raclage. Des séparations permettent de séparer les vaches prêtes à vêler et les vaches en phase de tarissement du reste du troupeau. Le reste du cheptel se trouve dans un autre bâtiment avec aire paillée cloisonnée ce qui permet de séparer les bêtes suivant leur âge et leur sexe.

Les logettes sont paillées avec une pailleuse avec une consommation moyenne de 3,5 kg/j/VL.

L’alimentation du cheptel est à base principalement de maïs ensilage, foin, enrubannage paille avec un complément de céréale aplatie, de tourteau de colza et de concentrés achetés à la coopérative.

La ration est distribuée à l’aide d’une mélangeuse à vis verticale de 16m3 pour l’ensemble des bovins mais elle diffère suivant la nature des bêtes.

Ration vaches laitières : 35 kg de maïs ensilage + 12 kg d’enrubannage + 3 kg de paille + 1,2 kg de maïs grain humide + 0,5 kg de blé aplati.

Pour la partie culture, l'assolement est composé de:

▪ 62 ha blé

▪ 35 ha orge d'hiver

▪ 26 ha d'orge de printemps

▪ 44 ha de colza

▪ 32 ha de maïs ensilage

▪ 9 ha de maïs grain

▪ 24 ha de prairie temporaire

▪ 62 ha de prairie permanente

▪ 6 ha de luzerne

L'exploitation possède en bien propre tout le matériel de traction, de suivi des cultures et d'élevage. De plus elle est adhérente d'une CUMA pour le matériel plus spécifique, tel qu'une tonne à lisier, épandeur à fumier à axes verticaux, déchaumeur etc. ...

Le GAEC de l'Avenir a investi dans une moissonneuse batteuse conventionnelle New Holland CX 5080 en 2013 qui a réalisé sa première moisson en 2014.

II- La moissonneuse batteuse

a / Caractéristiques générales

| Repère | Dimension en mètre | Repère | Dimension en mètre |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 3,92 | E | 3,76 |
| B | 0,57 | F | 2,55 |
| C | 0,76 | G | 2,73 |
| D | 2,57 | H | 3,65 |
| Masse totale à vide sans barre de coupe : 14 300 kg |  |  |  |

▪ coupe de 15 pieds (4.57m)

▪ débit de chantier moyen : 1,5 ha.h-1

▪ trémie de 7600 l

▪ moteur de 7,5 l de cylindrée développant 175 kW au régime nominal de

2100 tr.min-1

▪ consommation spécifique de 255 g.kW-1.h-1 (densité du gasoil 840 kg.m-3)

▪ pneus de 650/75R32-172 A8 à l'avant et 540/65R24-140A8 à l'arrière.

b/ transmission

Circuit hydrostatique couplé a une boite de vitesses 3 rapports :

▪ pompe hydraulique : cylindrée de 100 cm3 par tour

▪ moteur hydraulique : cylindrée de 100 cm3 par tour

▪ pression maxi : 420 bars.

c/ Pneumatiques

Tableau de sélection des pneus CX 5000 et 6000

Caractéristiques pour une pression de gonflage de 1,6 bars

| Dimension | Largeur (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Rayon statique (mm) | Circonférence de roulement (mm) | Charge (kg) | Vitesse (km.h-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 540/65 R 24 - 140 A8 | 523 | 1317 | 590 | 3922 | 2625 | 50 |
|  |  |  |  |  | 2500 | 40 |
|  |  |  |  |  | 2695 | 30 |
|  |  |  |  |  | 3750 | 10 |
| 540/65 R 30 - 150A8 | 526 | 1485 | 664 | 4419 | 3230 | 50 |
|  |  |  |  |  | 3350 | 40 |
|  |  |  |  |  | 3535 | 30 |
|  |  |  |  |  | 5050 | 10 |
| 540/65 R 30 - 150D | 526 | 1485 | 664 | 4419 | 3520 | 50 |
|  |  |  |  |  | 3650 | 40 |
|  |  |  |  |  | 3855 | 30 |
|  |  |  |  |  | 5500 | 10 |
| 600/65 R28 - 154 A8 | 590 | 1485 | 661 | 4416 | 3625 | 50 |
|  |  |  |  |  | 3780 | 40 |
|  |  |  |  |  | 3970 | 30 |
|  |  |  |  |  | 5665 | 10 |

III- Le récupérateur de menue paille

a/ Mise en situation

Paille broyée ou en andain

Nomenclature

1 - Rabatteur

2 - Scies

3 - Vis

4 - Convoyeur

5 - Pont avant

6 - Batteur

7 - Contre batteur

8 - Secoueurs

9 - Table

10 - Ventilateur

11- Grille à ôtons

12 - Grille à grain

13 - élévateur à ôtons

14 - Retour ôtons

15 - élévateur à grain

16 - Trémie à grain

17 - broyeur à paille

18 - poste de conduite

19 - bloc moteur

Menue paille à récupérer

Masse volumique : 100 kg.m-3

Céréales

Masse volumique : 800 kg.m-3  kg.m3-1

Le récupérateur est un caisson d'une capacité de 17 m3 que l'on vient fixer sur le châssis de la moissonneuse dont la masse à vide est de 1100 kg :

Entonnoir de récupération en sortie de grille de nettoyage en remplacement de l'éparpilleur de menue paille

La menue paille est récupérée grâce à l'entonnoir ci-dessus. Elle est acheminée vers le caisson grâce à 4 vis (2 horizontales et 2 verticales) entrainées par moteurs hydrauliques.

Implantation des vis de

transfert de la menue paille

| 7 | 2 | Vis verticale |
| --- | --- | --- |
| 6 | 1 | Vis horizontale gauche |
| 5 | 1 | Vis horizontale droite |
| 4 | 2 | Moteur hydraulique |
| 3 | 2 | Goulotte de transfert |
| 2 | 2 | Moteur hydraulique |
| 1 | 1 | Caisson |
| Rep. | Nbre | Désignation |

Diagramme de définition de blocs : récupérateur de menue paille

« Block »

Entonnoir

Valeurs

Diamètre :

450mm

Pas : 200mm

« Block »

Capteur trémie pleine

« Block »

Partie mobile (porte)

« Block »

2 vérins de porte

« Block »

Capteur fermeture porte

« Block »

Partie fixe

« Block »

Trémie

« Block »

Système de convoyage

« Block »

Système de réception

« System »

Récupérateur de menue paille

« Block »

2 vis horizontales

Valeurs

Cylindrée :

200 cm3.tr-1

« Block »

2 moteurs hydrauliques

OMS 200

Valeurs

Cylindrée :

250 cm3.tr-1

« Block »

2 moteurs hydrauliques

OMS 250

« Block »

Capteur vitesse de rotation moteur M4

« Block »

2 vis verticales

Valeurs

Diamètre :

450mm

Pas : 200mm

b/ Schéma hydraulique de fonctionnement

Nomenclature

M 1 : vis verticale droite

M 2 : vis verticale gauche

M  3 : vis horizontale droite

M 4 : vis horizontale gauche

P1 : Pompe : à dimensionner

M1

M4

M3

T

1D

M2

Réservoir

M1

P1

C

E

Platine hydraulique

| Caractéristiques des moteurs de vis horizontales : - technologie à engrenages - pression maxi 210 bar - vitesse maxi 300 tr.min-1 - rendement global t = 80 % - rendement volumétrique v = 95 % | Caractéristiques des moteurs de vis verticales : - technologie à engrenages - pression maxi 210 bar - vitesse nominale 375 tr.min-1 |
| --- | --- |

Rendement volumétrique et global des moteurs de vis verticales.

La pompe hydraulique sera montée en bout d'arbre de la pompe hydrostatique

c/ Trains d’engrenages en sortie du moteur thermique

Rapport des vitesses :

Nembrayage batteuse = 1,151 Nmoteur

Npompe service = 1,225 Nmoteur

Nvidange trémie  = 0,875 Nmoteur

Npompe hydro = 1,441 Nmoteur

d/ Catalogue de pompes hydrauliques

IV- La ligne de production des granulés ou pellets

a/ La menue paille

La menue paille est composée de débris de paille, glumes (enveloppes qui entourent les graines), de parties de tiges et de graines de mauvaises herbes. Les proportions varient en fonction de la qualité de la récolte, du type de récolte, de la moissonneuse batteuse et ses réglages.

Résultats d’analyse des différentes matières constitutives des menues pailles.

|  | Menue paille de blé % | Menue paille d’orge % | Menue paille de colza % |
| --- | --- | --- | --- |
| Grosse paille | 11,8 | 5,9 | 3,8 |
| Petite paille | 14,5 | 77 | 24,6 |
| Grains | 3,0 | 3,0 | 3,6 |
| Glumes | 68,7 | 9,8 | 64 |
| Poussières | 2,0 | 4,0 | 4,0 |
| Taux d’humidité | 10,9 | 11,1 | 12,0 |

b/ Le pellet de paille

C’est un granulé élaboré à  partir de pailles, issues de la récolte de céréales, quelquefois enrichi d'un adjuvant naturel pour limiter la production possible de mâchefer néfaste à certaines chaudières.

Le pellet est destiné à n'être brûlé qu'en chaudières. Ce combustible est opportun pour tous ceux qui cherchent le coût du kWh produit, le plus faible et le plus stable possible sur le long terme. L’approvisionnement est garanti, car il est produit plus de 20 millions de tonnes de paille par an en France.

Très dense et homogène, le granulé assure de très bons rendements, et un pouvoir calorifique important, mais légèrement inférieur à celui du bois.

Le granulé ou pellet

Diamètre 6 mm Longueur 10 -15 mm environ 
 Humidité : - de 10% Cendres : de 5 à  6% 
 Masse volumique 600 kg / m3
 Rendement : + de 80% (suivant les chaudières et poêles)
 PCI (Pouvoir Calorifique Inférieur) :  4100 kWh / tonne

c/ La fabrication des pellets de paille

Stockage et convoyage vers l’unité de conditionnement (dépoussiérage et mise en sacs)

Stockage et convoyage vers la presse à pellets

Stockage et convoyage vers le broyeur

La ligne de fabrication que souhaite acquérir le GAEC de L’Avenir ne sera pas équipée de broyeur, car la chaine sera alimentée avec des menues pailles. La partie conditionnement sera réalisée par la coopérative avec une ensacheuse de semence, ce qui lui permettra de proposer à ses clients des granulés en sacs de 15kg et 50kg voire en big bag de 500kg.

Fonctionnement d’une presse à granulés

La menue paille est stockée dans une trémie et arrive au-dessus des rouleaux par gravité. Un moteur électrique entraine l’arbre vertical sur lequel sont fixés perpendiculairement 4 rouleaux crantés. Les rouleaux vont alors être entrainés en rotation,  la menue paille vient s’écraser entre eux et la grille perforée. Ce mouvement va permettre aux rouleaux de broyer très finement la paille et lui faire traverser la table perforée pour lui faire prendre la forme de granulés compacts.

d/ La presse

L'unité de granulation sera achetée à la société KMEC, parmi les modèles suivants :

|  | Modèle | ZLSP120 |
| --- | --- | --- |
|  | Électricité | 220V 50HZ/380V 50HZ |
|  | Puissance | 2.2kW/3kW |
|  | Capacité | 40-60 kg/H |
|  | Poids | 100kG |
|  | Dimension | 75*31*62CM |
|  | Modèle | ZLSP150 |
|  | Électricité | 380V 50HZ |
|  | Puissance | 4kW |
|  | Capacité | 90-120 kg/H |
|  | Poids | 115kg |
|  | Dimension | 77*34*68CM |
|  | Modèle | ZLSP200 |
|  | Électricité | 380V 50HZ |
|  | Puissance | 7.5kW |
|  | Capacité | 100-150 kg/H |
|  | Poids | 210kg |
|  | Dimension | 100*43*95CM |
|  | Modèle | ZLSP230 |
|  | Électricité | 380V 50HZ |
|  | Puissance | 11kW |
|  | Capacité | 150-200 kg/H |
|  | Poids | 310kg |
|  | Dimension | 114*50*97CM |
|  | Modèle | ZLSP260 |
|  | Électricité | 380V 50HZ |
|  | Puissance | 15kW |
|  | Capacité | 200-300 kg/H |
|  | Poids | 360kg |
|  | Dimension | 120*50*103CM |
|  | Modèle | ZLSP300 |
|  | Électricité | 380V 50HZ |
|  | Puissance | 22kW/3kW |
|  | Capacité | 300-400 kg/H |
|  | Poids | 470kg |
|  | Dimension | 132*53*107CM |

D’après : http://www.presseagranules.com/Presse-a-matrice-plat.html