BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR ENVELOPPE DU BÂTIMENT FAÇADES - ÉTANCHÉITÉ

Épreuve : U42 - Technologie de construction

Session 2015

Durée : 2h40

Coefficient : 2

Matériel autorisé :

- Toutes les calculatrices de poche y compris les calculatrices programmables, alphanumériques ou à écran graphique sous réserve que leur fonctionnement soit autonome et qu’il ne soit pas fait usage d’imprimante (Circulaire n°99-186, 16/11/1999).

Tout document interdit.

Documents à rendre avec la copie :

- DR1	page 14/15

- DR2	page 15/15

# ÉPREUVE U42 : TECHNOLOGIE DE CONSTRUCTION

Durée : 2 h 40

### Construction d’un complexe aquatique

# Temps indicatifs :

Lecture	15 mn

Étanchéité	70 mn

Verrière	60 mn

Fixation verrière	15 mn

# SOMMAIRE

BARÈME								  	3/15

PRÉSENTATION GÉNÉRALE				  	4/15

ÉTUDE DE L’ÉTANCHÉITÉ

Travail demandé					 	 5/15

Coupe sur zone étudiée	DT1			 	 6/15

Extrait du CCTP Étanchéité DT2			 	 7/15

Documentation Étanchéité DT3			  	 8/15

Document réponse DR1					14/15

ÉTUDE DE LA VERRIÈRE

Travail demandé					 	 9/15

Plan de situation de la verrière DT4			10/15

Documentation profils creux et montant DT5		11/15

Extrait CCTP menuiseries extérieures DT6		12/15

Documentations chevilles DT7				13/15

Document réponse DR2.					15/15

# BARÈME

Partie 1 : ÉTANCHÉITÉ  (DR 1) :

Partie 2 : VERRIÈRE (DR 2) :

FIXATION DE LA VERRIÈRE :

# PRÉSENTATION GÉNÉRALE

L’étude porte sur la construction d’un complexe aquatique. Le bâtiment se répartit sur 3 niveaux : un  R-1, un RdC et un R+1.

Cette construction est constituée de différents bassins intérieurs et extérieurs, d’un toboggan, de vestiaires, bureaux …

Le complexe est axé sur un bassin sportif entouré de bassins annexes en structure métallique.

Une structure béton sur 3 niveaux abrite les vestiaires, bureaux …ainsi qu’une cafétéria. La couverture est assurée par une dalle en béton armé.

La zone bassin, fermée par un mur rideau est couverte par des tôles d’acier nervurées. Cette couverture, percée par une verrière, supporte une étanchéité photovoltaïque ainsi que des panneaux solaires pour le réchauffement de l’eau de la piscine.

Un patio extérieur central comprend une zone accessible (au niveau +4,00m) recouverte de dalles bois et une zone inaccessible végétalisée.

PRÉSENTATION DE L'ÉTUDE

## Partie 1 ÉTANCHÉITÉ

Localisation de l'étude : Voir DT1

L'étude porte sur la réalisation des relevés d'étanchéité au niveau de la 				séparation entre les deux zones du patio extérieur.

## Partie 2 VERRIÈRE

Localisation de l'étude : voir DT4.

L'étude concerne la réalisation de la verrière située sur la couverture en tôles d'acier nervurées.

1- Liaison haute de la verrière avec l'acrotère.

2- Fixation de la verrière.

DOCUMENTS RÉPONSES

## Partie 1 : ÉTANCHÉITÉ

# Coupe verticale à compléter : DR1

## Partie 2 : VERRIÈRE.

# Coupe verticale à compléter : DR 2

# Partie 1 : ÉTANCHÉITÉ

# Travail demandé :

Compléter le dessin de la séparation entre les 2 zones du patio, sur DR1 à l'échelle 1/5, à l'encre et aux instruments. Vous indiquerez toutes les côtes et légendes utiles à la réalisation.

Ce détail sera conforme à l'extrait du CCTP du lot concerné.

Documents à votre disposition :

- COUPE SUR ZONE ÉTUDIÉE			DT1

- EXTRAIT du CCTP ÉTANCHÉITÉ			DT2

- DOCUMENTATION ÉTANCHÉITÉ			DT3

- DOCUMENT RÉPONSE 				DR1





Coupe sur zone étudiée

Sans échelle

DT1

Extrait du CCTP ÉTANCHÉITÉ

DT2

###### ARTICLE 3B.11 - ÉTANCHÉITÉ SUR TERRASSE B.A VÉGÉTALISÉE

3B.11.1 – Pare-vapeur en surface courante et en relevés

- 1 EIF SIPLAST PRIMER ou équivalent;

- 1 feuille de bitume armé IREX40 ou équivalent soudée sur l’EIF;

- 1 équerre pare vapeur de type PAREQUERRE ou équivalent.

3B.11.2 – Isolation thermique

Par panneaux de mousse de polyuréthane sans HCFC, ni HFC, parements 2 faces kraft, type « EFIGREEN ALU » de 100 mm d’épaisseur.

3B.11.3 – Étanchéité PREFLEX-GRAVIFLEX

a) En partie courante

- 1 écran d’indépendance type VERECRAN 100 ;

- 1 feuille de bitume armé, type PREFLEX ou équivalent, posée, libre avec joints soudés ;

- 1 feuille de bitume armé, auto-protégée, type GRAVIFLEX, posée, soudée en plein.

b) En relevés

- 1 EIF SIPLAST PRIMER ;

- 1 couche PREFLEX ;

- 1 couche GRAVIFLEX soudée en plein.

3B.11.4 – Protections rapportées

- Une couche drainante constituée d’une plaque de polystyrène post formé type GRAVIDRAIN ;

- Une couche filtrante composée d’un feutre non tissé en polyester de 200 g/m², type GRAVIFILTRE en surface, y compris relevés périphériques sur la hauteur des relevés en béton.

- Des dalles pré-cultivées d’épaisseur 40mm, type ECOSEDUM de chez ECOVEGETAL, constituées de dalles alvéolaires en polyéthylène recyclé, comportant :

. Une couche de substrat;

. Un sédum constitué de plantes granulacées (orpins) formées de petites fleurs étoilées à 5 pétales aux couleurs variables, plantées à raison de 20 micro-mottes au m².

En périphérie des terrasses végétalisées, exécution d’un chemin périphérique de 50 cm de large en gravillons roulés de 40mm d’épaisseur, avec une bande d’arrêt en acier galvanisé.

À exécuter : Suivant plans, coupes, façades et détails architecte pour terrasses béton végétalisées, dans patio à l’étage.

###### ARTICLE 3B.12- ÉTANCHÉITÉ BITUME ÉLASTOMÈRE AVEC PROTECTION EN DALLES BOIS SUR TERRASSES ACCESSIBLES PIÉTONS

3B.12.1- Pare-vapeur

- 1 EIF SIPLAST PRIMER ou équivalent;

- 1 feuille de bitume armé IREX40 ou équivalent soudée sur l’EIF;

- 1 équerre pare vapeur de type PAREQUERRE ou équivalent.

3B.12.2- Isolation thermique

Par panneaux de mousse rigide de polyuréthanne entre 2 voiles de verre, type EFFIGREEN ALU de chez EFISOL ou équivalent de 100 mm d’épaisseur collés sur le pare-vapeur.

3B.12.3- Étanchéité mono couche bitume (Conforme à l’avis technique en vigueur)

- En partie courante

- 1 VERECRAN 100 posé à sec;

- 1 feuille de bitume élastomère, type TERANAP JS ou équivalent, posée en indépendance à joints soudés.

b) en relevés

- 1 EIF SIPLAST PRIMER;

- 1 équerre de renfort, type PARAQUERRE;

- 1 relevé d’étanchéité PARADIAL BDS soudé

3B.12.4- Protection rapportée

Plancher, type EURODALLES, constitué de grandes dalles assemblées 2,00 m x 1,00 m environ, en lames de bois massif rabotées aux 4 faces, comportant un joint d’étanchéité antiglisse entre deux lames, type mastic de calfatage de pont SIKAFLEX 290 DC en polyuréthane noir.

- Essences : Au choix de l’architecte sur présentation d’échantillons, types JATOBA ou IPE ou équivalent, sans plus-value quel que soit le bois retenu. L’entreprise fournira le certificat de provenance du bois;

- Masse volumique : 1200 kg/m3;

- Dimensions des lames : Largeur = 85 mm - Épaisseur = 50 mm - Longueur : variable suivant plan architecte, sans être inférieure à 2,00 m

- Surcharge d’exploitation du plancher : 400 kg/m²;

- Mise en œuvre : Perpendiculaires à la plus grande longueur, posées sur des plots PVC maintenus avec des clavettes de verrouillage entre dalle.

À exécuter : Suivant plans, coupes, et détails architecte pour complexes d’étanchéités avec isolation et dalles en bois situés comme suit, dans l’emprise de l’opération.

- Terrasse accessible piétons du patio à l’étage administration.

Documentation étanchéité

DT3

Gravidrain®

Plaque de drainage pour toitures-terrasses

jardins et toitures-terrasses végétalisées

Description

Gravifiltre

Gravidrain

Graviflex

Preflex

EIF

Maçonnerie

Plaque moulée perforée en polystyrène d’épaisseur 40mm

expansé de masse volumique de 25 kg/m2.

Emplois

Fonction drainante des toitures-terrasses jardins et des terrasses végétalisées

Gravifiltre®

Filtre pour toitures-terrasses jardins et

toitures-terrasses végétalisées – élément de

désolidarisation sous protections lourdes

Caractéristiques

Non-tissé synthétique de 200 g/m2

(polyester).

Efigreen alu efigreen alu se présente sous forme d’un panneau rigide constitué d’une âme en mousse de polyuréthanne revêtue sur ses 2 faces d’un parement composite.

Emploi : efigreen alu est destiné à l’isolation des toitures terrasses en maçonnerie, bois ou dérivés du bois, en béton cellulaire  autoclavé, sous revêtements d’étanchéité apparents ou indépendants sous protection lourde rapportée.

Il convient pour les toitures et terrasses végétalisées.

Il peut être posé en 1 ou 2 lits, employé en travaux neufs ou en réfection. Il est applicable en climat de montagne.

EURODALLES

#### Utilisation :

#### Terrasses publiques et privées plages de piscine allées aménagements de jardins

# Partie 2 : VERRIÈRE

# Travail demandé :

1°/ Compléter le document réponse DR2  définissant la liaison haute de la verrière avec la structure. Les différentes pièces d'habillage seront répertoriées et définies précisément. Vous indiquerez toutes les côtes et légendes utiles à la réalisation.

Au préalable vous choisirez la section, du tube rectangulaire, nécessaire pour la réalisation du manchonnage des chevrons.

2°/ Fixation de la verrière.

À l’aide de la documentation DT7, déterminer le diamètre des chevilles de fixation de la verrière à la structure.

Documents à votre disposition :

- PLAN DE SITUATION DE LA VERRIÈRE				DT4

- DOCUMENTATION PROFILS CREUX ET MONTANT	DT5

- EXTRAIT CCTP  MENUISERIES ÉXTÉRIEURES.		DT6

- DOCUMENTATIONS CHEVILLES 				DT7

- DOCUMENT RÉPONSE	 					DR2.

Plan de situation de la verrière

Sans échelle

DT4

DT5

Documentation profils creux et montant

Coupe sur montant (chevron)

Sans échelle

DT6

# Extrait CCTP menuiseries extérieures

# ARTICLE 4.12 - CARACTÉRISTIQUES DE LA VERRIÈRE EN TOITURE DE LA HALLE BASSINS

# 4.12.1 – Généralités

# DCE – LOT N°4 MENUISERIES EXTÉRIEURES ET INTÉRIEURES EN ALUMINIUM – VITRERIE ET PROTECTION SOLAIRE

Ces ouvrages comprendront les pannes de faîtages, de rives et d’égouts, les chevrons et les habillages de rives, compris toutes sujétions d’assemblage, d’étanchéité et de mise en œuvre rampante et de pans coupés.

4.12.2 – Caractéristiques

Ossature à coupure thermique réalisée en profilés d’alliage léger laqué avec capots serreurs, dans la gamme GEODE de chez TECHNAL ou équivalent.

Sections minimum des différents profils :

- Suivant portées de 47 x 52 mm à 156 x 52 mm avec capots serreurs de 23 x 52 mm standard.

Les habillages divers (rives et faîtage) seront exécutés en tôle d’aluminium pliée de 15/10ème d’épaisseur, laquée en usine, dans la même teinte que les profils.

L’ensemble assemblé, réglé, calé et mis en œuvre sur la structure prévue au lot n°3, compris fixations par vis auto foreuse.

À exécuter : Suivant plans, coupes et détails architecte pour la verrière à créer, en toiture de la halle bassins dans l’emprise de la piscine.

ARTICLE 4.13 - VITRAGES SUR FAÇADES RIDEAUX MENUISERIES EXTÉRIEURES TRADITIONNELLES ET VERRIÈRE

# 4.13.1 - Généralités

L’ensemble des vitrages décrits ci-après sera conforme au cahier des charges CEKAL.

4.13.2 - Vitrages isolants de sécurité double face

Type APOLYGLASS de chez Saint-Gobain ou équivalent, composés de 2 produits verriers qui enferment une lame d’air déshydratée.

# DCE – LOT N°4 MENUISERIES EXTÉRIEURES ET INTÉRIEURES EN ALUMINIUM – VITRERIE ET PROTECTION SOLAIRE

Un double cordon périphérique assure à la fois les fonctions d’intercalaire, de déshydratant et d’étanchéité.

Composition et épaisseur minimale :

- Face extérieure : Glace feuilletée, type STADIP PLANITHERM 55.2 de 10,8 mm d’épaisseur, traitée à faible émissivité en face 2.

- Gaz argon : 12 mm minimum

- Face intérieure : Glace feuilletée, type STADIP 33.2 de 6,8 mm et 44.2 de 8,8 m d’épaisseur suivant volume

À exécuter : Suivant plans, coupes, façades et détails architecte de tous les locaux en général et verrière en toiture.

DT7

Documentations chevilles

- FIXATION DE LA VERRIÈRE À LA STRUCTURE

La pièce de liaison entre le montant de la verrière sur la structure est boulonnée sur l’acrotère par l’intermédiaire de 2 chevilles. Le bureau d’étude vous communique la valeur de l’effort à prendre en compte. En utilisant l’extrait du catalogue HILTI.

On vous demande de choisir, en justifiant votre démarche, le diamètre de la cheville.

Hypothèses : État limite ultime

- Effort pondéré sur la platine Fu = 6 kN.

Platine

Acrotère

26°

Fu

- Entraxe chevilles : 70 mm.

- Acrotère considéré non ferraillé.

DONNÉES

| Ouvrage ou parties d’ouvrage support d’ancrage | Non fissuré | Fissuré |
| --- | --- | --- |
| Eléments fléchis en béton armé. |  | * |
| Eléments fléchis en béton précontraint | * |  |
| Mur extérieur de bâtiment non armé |  | * |
| Mur extérieur de bâtiment armé | * |  |
| Poteau de rive ou d’angle |  | * |
| Poteau intérieur | * |  |
| Dallage faiblement ou non armé |  | * |
| Dallage, radier en béton armé |  | * |
| Longrine faiblement ou non armé |  | * |

# CHEVILLE HSC-I