BAC PROFESSIONNEL TECHNICIEN D’USINAGE

EPREUVE U32

Lancement et suivi d’une production qualifiée

Consignes de préparation.

Préparation du montage d’usinage :

- Réaliser une pièce bloc bas (DRes 3/8)

- Réaliser 2 pièces bloc linéaire (DRes 4/8)

Préparation des pièces :

- Réaliser 2 pièces par candidat en phase 200 (DT4/7).

- Réaliser 1 pièce en phase 300 (DT5/7). A fournir au candidat en cas de non usinage pour validation de tout ou partie de l’épreuve.

Matériel nécessaire à la réalisation de l’épreuve :

Pour l’usinage de la pièce : (Voir DT5,6 et 7/7)

MATERIEL SPECIFIQUE :

- Fraise ravageuse série longue Ø10 (mini 5 fois le diamètre).

- Fraise finition série longue Ø10 (mini 5 fois le diamètre).

- Tête à aléser pour réalisation du diamètre 20H8.

Pour le contrôle de la pièce :

- Alésomètre 20H8

- Pied à coulisse

- Jauge de profondeur

- Marbre

- Comparateur

- Cales étalons

- Pour le contrôle MMT : 1MMT avec programme.

DEROULEMENT DE L’EPREUVE :

- Le candidat se présente muni des EPI.

- Le centre fourni la machine avec tous les documents

d’utilisation.

- Le centre fourni une MMT avec tous les documents

d’utilisation.

- Le centre fourni le matériel de métrologie.

- Le centre fourni un banc de préréglage pour les outils.

- Les machines sont éteintes. Les PREFS (Opp/Om) sont

introduites, DEC à 0, le correcteur utilise 2 codes G59 dans

le programme.

G59 N°1 pour la position d’équerre N°1 avec OP1/Opp et

G59 N°2 pour la position d’équerre N°2 avec OP2/Opp.

- Le centre fourni 2 Pièces en phase 200 au candidat.

- Le centre fourni une pièce fini pour le contrôle (traditionnel

et MMT) en cas de non usinage.

- Pour l’épreuve, le montage d’usinage est entièrement

démonté.

- Les valeurs des PREFS sont fournies au candidat.

(introduites dans la machine).

- Les outils sont montés sur leurs supports et ne sont pas

jaugés. (démontés de la machine, correcteurs à zéro).

- Le centre émet une proposition de note en fonction de la

fiche d’évaluation.

- Le programme est stocké dans la mémoire de la machine

(pas en programme courant).

- Préparer 1 copie d’examen pour agrafer les documents.

NOTA :

Les programmes machines et MMT sont à la charge du centre.

Le centre peut modifier certains documents en fonction de son

parc machine sans toutefois modifier le sujet lui-même

.

DP 1/1