CONSIGNES AUX CANDIDATS

NOTA

Les DR seront regroupés et agrafés dans une « copie d’examen » servant de chemise globale

Vous rendrez obligatoirement tous les DR, même si vous n’avez pas traité  toutes les questions

Les questions peuvent être traitées séparément

REMARQUES REGLEMENTAIRES toutes les calculatrices de poche, y compris les calculatrices programmables et alphanumériques, sont autorisées à condition que leur fonctionnement soit autonome et qu’il ne soit pas fait usage d’imprimante Surface de base maximale admise : 21 cm x 15 cm

Tous documents, autres que ceux fournis sont formellement interdits

| DE | Documents d’études |
| --- | --- |
| PE | Pièces écrites |
| PG | Pièces graphiques |
| DR | Document réponse |
| DT | Documents techniques |

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

TECHNICIEN DU BÂTIMENT

ORGANISATION ET REALISATION DU GROS œuvre

EPREUVE E.2 : UNITE U22

Analyse technique d’un ouvrage

| SOMMAIRE |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Support papier | Support numérisé |
| DOSSIER ETUDES | Page DE1 à DE4 |  |
| DOCUMENTS REPONSES | Page DR1 à DR5 | DR3 |
| DOSSIER TECHNIQUE | Page DT1 et DT2 | DT1 à DT3 |

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

TECHNICIEN DU BÂTIMENT

ORGANISATION ET REALISATION DU GROS œuvre

EPREUVE E.2 : UNITE U22

Analyse technique d’un ouvrage

| DOSSIER ETUDES |  |  |
| --- | --- | --- |
| N° ETUDES | ACTIVITES | BAREME |
| ETUDE 1 | Analyse et étude des plans de Fondations et P.H Rez de chaussée-Rue |  |
| ETUDE 2 | Plan d’armatures poutre N 2 |  |
| ETUDE 3 | Coupe verticale sur pieux 32 et 17 |  |
| ETUDE 4 | Construction parasismique |  |
|  | Total = |  |
|  | Total = |  |

BAC PROFESSIONNEL

TECHNICIEN DU BATIMENT

ORGANISATION ET REALISATION DU GROS œuvre

| ETUDE N° 1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SITUATION : Vous êtes affecté à la construction du bâtiment Metz-Zac de l’amphithéâtre îlot B2.1.Vous êtes chargé de l’étude de la réalisation des fondations et niveau R.D.C., zone comprise entre les files 1-3 et B-E. |  |  |  |  |  |  |
| Documents : |  |  |  | Papier | Numérisé |  |
| Plan des Fondations-dallage et tapis drainant Réseaux sous dallage – coffrage Plan de Fondation-Coffrage, Plan P.H. Rez De Chaussée Extraits CCTP Document Réponse Nomenclature des pieux Extrait des normes de béton « Cimbéton » Fiche contrat |  | PG3 PG3 PG4 PG5 PE1, PE2, PE3 DR1 DT1, PG3 DT3 DE1 |  | X X X X X X X | X X X X X |  |
| On vous demande | Critères d’évaluation |  |  |  |  | # Barème |
| Sur document réponse DR1 : 1 : Décoder les symboles et abréviations utilisés sur les plans de fondations et coffrages. 2 : Analyser et décoder les ouvrages constitutifs de l’infrastructure du bâtiment. Vous indiquerez les dimensions en mètre. 3 : Décoder les caractéristiques des bétons. 4 : Sur la zone file 1-3 B-E du plan de fondation-coffrage représenter à l’échelle 1/100,les longrines LG42 à LG44 ainsi que les pieux et massifs Effectuer le repérage des pieux. Indiquer les cotes manquantes. | # - Le décodage est exact pour chaque symbole et abréviation. - Les cotes en mètre sont exactes. - Le décodage est exact. - Le dessin est correct. - Le numéro et diamètre des pieux sont indiqués et exacts - La cotation est exacte. |  |  |  |  |  |

DE1

### Question 1 :  (…../)

| ### SYMBOLES OU ABREVIATIONS | ### DESIGNATION |
| --- | --- |
| ### PV49 | ### Poutre voile n°49 |
| ### AI | ### Arase Inférieure |
| ### LG42 | ### Longrine 42 |
| ### S.S | ### Siphon de Sol |
| Ep.20cm niv.sup. 169.70 | ### Epaisseur brut du plancher est 20 cm ### Niveau NGF brut dessus du plancher +169.70 |
|  | ### Sens de portée des prédalles précontraintes |

### Question 2 : (…../)

| REPERE | LARGEUR ou épaisseur (m) | HAUTEUR (m) | AI (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| LG42 | 0.25 | 0.74 | 168.90 |
| PV50 | 0.20 |  | 167.45 |
| PV52 | 0.20 |  | 168.90 |

### Question 3 : (…../

| C30/37 | Classe de résistance minimale 30 Mpa éprouvette cylindrique et 37 Mpa éprouvette cubique |
| --- | --- |
| XC1 | Classe d’exposition sec ( faible humidité de l’air ambiant) |

### Question 4 : (…../)

Echelle : 1/100

Total DR1 :           /

DR1

BAC PROFESSIONNEL

TECHNICIEN DU BÂTIMENT

ORGANISATION ET REALISATION DU GROS œuvre

| ETUDE N° 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SITUATION : Chargé de la préparation de la réalisation de la poutre N2, plancher haut du niveau1, file B, vous devez étudier les armatures en vue de leur mise en place. |  |  |  |  |  |
| Documents : |  |  | Papier | Numérisé |  |
| - Plan d’armatures : élévation poutre N2 - Repérage poutres PH niveau 1 - Bordereaux d’armatures (Fichier informatique) à renseigner et à joindre à la copie d’examen - CCTP - Tableau des sections d’aciers et nomenclature des pieux de 1 à 50. - Fiche contrat |  | DR2 PG8 DR3 PE1, PE2, PE3 DT1, PG3 DE2 | X X X X X | X X |  |
| On vous demande | Critères d’évaluation |  |  |  | # Barème |
| Sur le document DR2 : 1 : A l’aide du plan d’armature en élévation de la poutre N2, représenter et repérer sur les coupes A-A et B-B les armatures. Indications complémentaires : Enrobage latéral : 3 cm Enrobage supérieur : 5 cm Enrobage inférieur : 3 cm Sur le document DR3 informatisé : 2 : Compléter le bordereau d’armatures. Copier les schémas de la légende pour compléter la colonne croquis. Imprimer le document DR 3. | Les dessins sont correctes. Le repérage est exact et en concordance avec l’élévation. La cotation des enrobages est exactes. Le bordereau est correctement complété pour toutes les armatures. Les éléments de la légende sont correctement copiés. Le bordereau est correctement imprimé. |  |  |  |  |

DE2

Question 1 : (…../14 pts)

DR2

Total DR2 :

BAC PROFESSIONNEL

TECHNICIEN DU BÂTIMENT

ORGANISATION ET REALISATION DU GROS – OEUVRE

| ETUDE N°3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SITUATION : Chargé de la préparation de la réalisation de la dalle portée, vous devez réaliser la coupe b-b repérée sur le plan de fondation-dallage et tapis drainant et veiller à la mise en place de l’isolation sous dalle. |  |  |  |  |  |
| Documents : |  |  | Papier | Numérisé |  |
| -Plan de fondation - dallage et tapis drainant -Fondations-coffrage -CCTP -Document réponse -Fiche contrat |  | PG3 PG4 PE1, PE2, PE3 DR4 DE3 | X X X X X | X X |  |
| On vous demande | Critères d’évaluation |  |  |  | # Barème |
| Sur document réponse DR4 : - Compléter la coupe b-b, repérée sur le plan de fondations dallage et tapis drainant, à l’échelle 1/50. Vous représenterez le talus ainsi que l’isolation. Compléter les renseignements manquants : - Cotation. - Repérage des éléments béton. | La représentation du talus est exacte. Le positionnement du complexe isolant est exact. Les cotes des dimensions du talus et de niveaux sont exactes. Le repérage est complet. |  |  |  |  |

DE3

DR5

Question 1 : (…../)

Coupe b-b

Echelle 1/50

Total DR4 :            /

DR4

BAC PROFESSIONNEL

TECHNICIEN DU BÂTIMENT

ORGANISATION ET REALISATION DU GROS œuvre

| ETUDE N°4 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SITUATION : Situation : Vous êtes chargé de vérifier le caractère parasismique du bâtiment étudié |  |  |  |  |  |
| Documents : |  |  | Papier | Numérisé |  |
| -Extrait de règlement parasismique -Façade Nord et Ouest -CCTP -Document réponse -Fiche contrat | DT2 PG2,PG7 PE1, PE2, PE3 DR5 DE4 |  | X X X X X | X X |  |
| On vous demande |  | Critères d’évaluation |  |  | # Barème |
| Sur document réponse DR5 : - Déterminer la catégorie d’importance du bâtiment étudié au regard de la règlementation parasismique. - Déterminer la zone de sismicité de la ville de Metz. - Donner les règles parasismiques à appliquer pour le bâtiment, justifier votre réponse. - Un bâtiment similaire est construit à Mulhouse : Citer les règles parasismiques à adopter dans ce cas. - Quelles modifications faudra-il apporter à la façade pour assurer son contreventement. |  | La réponse exacte. La réponse exacte. La réponse exacte. La réponse exacte. La réponse exacte. |  |  |  |

DE4

Information complémentaire

Règles de calculs parasismiques à appliquer pour les constructions

|  | Zone de sismicité |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie d’importance | I | Bâtiments d’importance mineure (bâtiments agricoles,…) |  |  |  |  |  |
|  | II | Maison individuelle | Aucune obligation |  | Eurocode 8 ou Règles PSMI 89/92 ou CPMI (Zone 5) jusqu’à la version révisée |  |  |
|  |  | Autre bâtiment |  |  |  |  |  |
|  | III | Bâtiments dont la résistance est importante (écoles, salle de réunion, institutions culturelles, bureaux, …) |  | Eurocode 8 (ou PS92 jusqu’au 31 octobre 2012) |  |  |  |
|  | IV | Bâtiments d’importance vitale (hôpitaux, casernes de pompiers, centrales électriques, …) |  |  |  |  |  |

Question 1 :  (…)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Question 2 : (…)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Question 3 : (….)

La zone de sismicité est :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Règles à appliquer :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Question 4 : (….)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Question 5 : (….)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Total DR5 :

DR5

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

TECHNICIEN DU BÂTIMENT

ORGANISATION ET REALISATION DU GROS œuvre

EPREUVE E.1 : SOUS-EPREUVE E2

UNITE U22

Analyse technique d’un ouvrage

| DOSSIER TECHNIQUE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° DT | Documents techniques | Support papier | Support numérisé |
| DT1 | Tableau des sections d’aciers Nomenclature des pieux | X | X |
| DT2 | Extrait des règles parasismiques | X | X |
| DT3 | Extrait des normes de béton « Cimbéton » |  | X |

Tableau des sections d’aciers

|  mm | masse Kg / m | sections pour n barres en cm² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5 | 0,154 | 0,196 | 0,393 | 0,589 | 0,785 | 0,982 | 1,178 | 1,374 | 1,571 | 1,767 | 1,96 |
| 6 | 0,222 | 0,282 | 0,565 | 0,848 | 1,13 | 1,414 | 1,696 | 1,979 | 2,261 | 2,544 | 2,82 |
| 8 | 0,394 | 0,502 | 1,00 | 1,507 | 2,01 | 2,51 | 3,01 | 3,51 | 4,02 | 4,52 | 5,02 |
| 10 | 0,616 | 0,785 | 1,57 | 2,35 | 3,14 | 3,92 | 4,71 | 5,49 | 6,28 | 7,07 | 7,85 |
| 12 | 0,887 | 1,13 | 2,26 | 3,39 | 4,52 | 5,65 | 6,78 | 7,92 | 9,04 | 10,18 | 11,31 |
| 16 | 1,578 | 2,01 | 4,02 | 6,03 | 8,04 | 10,05 | 12,10 | 14,07 | 16,13 | 18,15 | 20,17 |
| 20 | 2,466 | 3,14 | 6,28 | 9,42 | 12,57 | 15,71 | 18,85 | 21,93 | 25,13 | 28,27 | 31,42 |
| 25 | 3,853 | 4,91 | 9,82 | 14,73 | 19,63 | 24,54 | 29,45 | 34,36 | 39,27 | 44,18 | 49,09 |
| 32 | 6,313 | 8,04 | 16,08 | 24,13 | 32,17 | 40,21 | 48,25 | 56,30 | 64,34 | 72,38 | 80,42 |
| 40 | 9,864 | 12,56 | 25,13 | 37,70 | 50,27 | 62,83 | 75,40 | 87,96 | 100,53 | 113,10 | 125,66 |

Nomenclature des pieux

DT1

Règles parasismiques

Construire parasismique

Metz

Mulhouse

DT2