# partie 1 : données du probleme

## PRESENTATION Du contexte

La société Gruau propose l’aménagement de cabines approfondies sur la base de véhicules utilitaires. Elle propose des cabines fixes et des cabines repliables (fig. 1et 2).

L’étude porte sur l’élargissement de cette gamme en proposant une cabine amovible et modulable, adaptable sur des véhicules utilitaires compacts de catégorie N1.

Ce système porte le nom de « Modul-Cab ».

Le marché ciblé concerne principalement les artisans souhaitant utiliser leur véhicule à des fins professionnelles et personnelles en partant sur la base d’un véhicule toutes options qui offre un niveau de confort proche d’une automobile.

| INCLUDEPICTURE "http://www.serignac.fr/public/serignac/html/upload/img/4d66636ec05932------CONFO CAB PLUS 2.jpg" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.serignac.fr/public/serignac/html/upload/img/4d66636ec05932------CONFO CAB PLUS 2.jpg" \* MERGEFORMATINET Figure 1 : Cabine approfondie fixe « Confort Cab Plus » | INCLUDEPICTURE "http://www.serignac.fr/public/serignac/html/upload/img/4d67688c8a77f2repli cab repli.jpg" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.serignac.fr/public/serignac/html/upload/img/4d67688c8a77f2repli cab repli.jpg" \* MERGEFORMATINET Figure 2 : Cabine repliable" Repli Cab" |
| --- | --- |

## Analyse des données de départ

Les véhicules ainsi aménagés deviennent des véhicules à usage mixte pouvant transporter des marchandises et des personnes. Les règles techniques définissant les conditions d'aménagement d'une cabine approfondie sont définies par divers textes législatifs des catégories M1 et N1.

Les réponses aux questions ne mentionnant pas un document réponse seront rédigées sur feuille de copie.

- : Expliquer les différences entre les véhicules de catégories M1 et N1.

- : Le document DT1 détaille la fiscalité des véhicules société. A partir de ce document, expliquer quels sont les avantages fiscaux que procurent à un artisan l’achat et l’utilisation d’un véhicule utilitaire équipé d’une cabine approfondie plutôt qu’une automobile pour transporter des personnes.

## Analyse fonctionnelle

Le document DR1 définit l’analyse fonctionnelle incomplète du système « Modul-Cab ».

Le document DT2 est un extrait de la note d’engagement de ce projet relatif au montage du système sur le châssis des véhicules utilitaires par les concessionnaires ainsi que la mise en place d’une cloison.

Les réponses aux 3 questions suivantes seront faites sur le document DR1 à partir des données du document DT2.

- : Compléter le « diagramme des interacteurs ».

- : Définir dans la partie « Formalisation des fonctions », les nouvelles fonctions trouvées.

- : Compléter enfin la partie « Critères et niveaux » pour ces fonctions.

## Analyse de la concurrence

Parmi les différentes entreprises proposant des aménagements de cabines approfondies, les sociétés BV productions et Cavime sont celles qui proposent les produits les plus similaires à celui de l’étude.

Le document réponse DR2.1 est un extrait de la documentation de chacune de ces 2 entreprises.

- : Dans chaque partie entourée du DR2.1, surligner ou colorier en bleu les éléments identiques au cahier des charges du système « Modul-Cab » défini sur DT2 et DR1 puis surligner ou colorier d’une autre couleur les éléments différents ou non précisés explicitement dans le cahier des charges.

- : Déduire de l’étude précédente le (ou les 2) point(s) fort(s) qui démarque(nt) chacune des 3 entreprises sur ce marché de l’aménagement des cabines approfondies sur des véhicules de catégorie N1. (on présentera ces points forts à l’aide d’un tableau à 3 colonnes, une colonne par entreprise)

Pour valider son projet, l’entreprise Gruau souhaite évaluer la solution qu’elle envisage de développer par rapport à celles de ses 2 principaux concurrents. Les critères, les niveaux d’évaluation et la pondération retenus sont donnés dans le « tableau d’évaluation » du document DR2.2.

Les notations des prix des différentes cabines amovibles ont déjà été renseignées.

- : Compléter, sur le document DR2.2, le tableau d’évaluation en notant chaque critère et niveau pour les 3 entreprises par une note de 1 à 5 (5 étant la meilleure note). En utilisant la pondération calculer la note globale (sur 5). Conclure sur la validité du projet de l’entreprise Gruau.

# partie 2 : analyse des solutions concernant l’inclinaison des sièges et la mise en place d’une cloison.

On s’intéresse aux solutions permettant de régler l’inclinaison des sièges et de mettre en place une cloison.

## recherche de principes  de solutions

Le schéma 1 du document DR3, définit une solution de principe pour laquelle la cloison et l’assise sont fixes et l’inclinaison du siège est réalisée par une liaison pivot entre l’assise et le dossier. Le schéma représente le dossier pour les 2 positions extrêmes (0° et 25° par rapport à la verticale).

La hauteur du dossier est de OC0 = OC1 = 900mm, le jeu J est de 50 mm.

- : Calculer la distance J + r qu’il est nécessaire de prévoir entre le dossier en position vertical et la cloison.

Pour optimiser l’inclinaison du siège, on envisage une cinématique définie par le schéma 2 du document DR3. Cette solution comprend 3 blocs cinématiques en dehors du bâti : S0 le bâti, S1 lié à l’assise du siège, S2 lié au dossier et S3.

- : Donner la nature des liaisons entre ces blocs.

- : Représenter sur le schéma 2 du document DR3, le système pour une inclinaison de 25° du siège.

- : Comparer, en précisant son avantage, cette solution par rapport à la précédente.

- : Par une étude en 3D, calculer le degré d’hyperstatisme de ce système.

- : Proposer une modification de la liaison entre S0 et S3 permettant de rendre ce système isostatique.

On conserve le principe de guider en translation l’assise par rapport au bâti.

- : Proposer sous forme d’un schéma une nouvelle solution permettant d’obtenir une rotation du dossier à partir du mouvement de translation de l’assise.

Pour répondre à cette question on pourra s’inspirer des différents systèmes permettant une transformation de mouvement : système bielle-manivelle, pignon-crémaillère …

# partie 3 : analyse des solutions concernant lA FIXATION, L’AIDE AU RELEVAGE ET AU DEPLACEMENT DE LA BANQUETTE.

- Analyse de brevets concernant LA FIXATION RAPIDE DE SIEGES ARRIERES SUR PLANCHER.

Une recherche sur le site de l’INPI a permis de trouver un brevet déposé concernant un tel système. Le document DT3 est un extrait des dessins de ce brevet. Sur ce document on utilise la codification suivante :

- lorsqu’un trait de rappel (ou flèche) arrive à l’intérieur d’une zone dessinée, il indique une face ou une forme d’une pièce ou encore cette pièce elle-même.

- si le trait de rappel (flèche) arrive en dehors d’une zone dessinée, il indique alors un ensemble ou un sous ensemble de pièces.

Les verrous de fixation 24 permettent d’accrocher sans jeu et de façon amovible un siège (banquette) sur le plancher, de planéité relativement grossière, d’un véhicule.

Le document DR4 et la figure 3 du document DT3 représentent un verrou en position siège verrouillé, un éclaté de ce verrou est fourni ci-contre.

Sa partie pêne 26 comporte  un corps de verrouillage 28 de forme générale cylindrique destiné à être verrouillé par encliquetage dans un orifice 30 de verrouillage ménagé entre deux faces opposées d'une gâche 32.

L’étude ne prendra pas en compte les moyens de blocage qui comprennent la bague de blocage 86 et sa poignée 88.

- Répondre aux questions suivantes :

- de quelle pièce est solidaire le pêne 26 ?

- de quelle pièce est solidaire la gâche 32 ?

- : Sur le DR4, colorier le corps de verrouillage 28 sur les deux vues.

- : Sur le DR4, compléter le tableau en indiquant par 0 ou 1 les mobilités, par rapport au châssis, des pièces principales du mécanisme d’encliquetage pour arriver à la position représentée (voir figures 2 et 3 du DT3).

Le paiement des annuités (non payables plus d’un an à l’avance) maintient le brevet en vigueur pour une période de 20 ans maximum. Passé cette période, l’invention tombe dans le domaine public.

- : Si la dernière annuité de 430 euros a été réglée le 30/06/2011, ce brevet est-il tombé dans le domaine public et donc utilisable par l’entreprise ?

- Analyse d’UNe conception de liaison au plancher.

D’après le cahier des charges on doit pouvoir fixer la banquette du côté droit ou du côté gauche du véhicule, le siège ne pourra être fixé pour sa part qu’à droite du véhicule.

(Voir ci-contre)

La solution retenue par le carrossier est l’utilisation de 4 verrous du type de la page DS4 pour fixer aussi bien la banquette que le siège.

En référence aux figures ci-dessous, les éléments (hors siège et cloison) composant la cabine modulable sont :

- Un faux plancher (assise) rapporté et fixé au plancher du véhicule

- Un piètement reliant la banquette au faux plancher

- La banquette

Banquette

banquette

piètement

faux plancher

- : On donne les entraxes suivant l’axe y : banquette 793 mm et siège 355 mm

Sur le document réponse DR5, tracer à main levée les alésages de diamètre 20 mm à usiner dans chaque gâche solidaire du faux plancher (ou assise) permettant de recevoir les verrous de la banquette et du siège. Coter les entraxes.

On souhaite interdire la mise en place du siège seul si la banquette n’est pas installée. Le principe sera d’obturer un des alésages de gâche côté siège situé à l’avant du faux plancher et d’utiliser l’action mécanique d’un des verrous de la banquette installée pour libérer l’obturation. Sans installation de cette banquette, le mécanisme devra assurer et maintenir l’interdiction.

La solution technologique retenue utilise un coulisseau en liaison glissière d’axe y par rapport au faux plancher. Ce coulisseau possède une extrémité côté gâche de banquette en forme de cale pentue. L’encliquetage du verrou de la banquette permettra un déplacement du coulisseau de 12 mm vers l’alésage de gâche de siège en entrainant le déplacement d’un obturateur.

Les figures  ci-dessous montrent, suivant deux vues, les deux positions du coulisseau.

position siège interdit

position siège autorisé

Déplacement du Coulisseau

Obturateur

Gâche de siège

Gâche de banquette

Coulisseau

Avec un diamètre d’alésage de 20 mm, la valeur 12 mm de déplacement ne permet pas de libérer complètement la gâche de siège. Un obturateur rotatif permet cette libération.

Sur le document DR6 sont représentés schématiquement les 2 gâches, le coulisseau et partiellement l’obturateur.

- : Compléter le schéma du DR6 par la représentation complète de cet obturateur ainsi que sa liaison avec le coulisseau en position siège interdit puis par la représentation de cet obturateur dans la position coulisseau position siège autorisé.

- Analyse d’UN PRINCIPE DE DEverrouillage SIMULTANE DES VERROUS de la banquette.

On souhaite étudier le mécanisme de déverrouillage de 2 verrous situés du même côté (gauche ou droit) de façon simultanée par l’intermédiaire d’une poignée coulissante située sous la banquette.

F : Effort de déverrouillage

verrou

Deux mécanismes de déverrouillage seront fixés de chaque côté du piètement de la banquette.

- : Sur le document réponse DR7, tracer le mécanisme de déverrouillage des verrous dans la position déverrouillée sachant qu’un déplacement vers le haut de 22 mm est nécessaire au niveau du verrou avant droit.

En déduire et coter la course de la poignée.

(On pourra suivre la démarche suivante : tracer la nouvelle position de la pièce 4 pivotant autour du point O3, la trajectoire TA2/0, la position finale du point A, la position de la pièce de renvoi 2 et enfin la position du point C centre de la poignée 1)

- Analyse d’UN PRINCIPE D’aide au deplacement transversal et au relevAGE de la banquette.

La solution retenue (figure ci-dessous) par le carrossier utilise deux supports 2 en liaison pivot d’axe x sur le piètement de la banquette 1 mais escamotables. Ces deux supports 2 sont munis de roues facilitant le déplacement en translation de la banquette 1 suivant l’axe transversal du véhicule. Le guidage est assuré par deux rails en téflon fixés à l’assise 0.

L’aide au relevage se fait grâce à deux vérins 3+4.

Mouvement de relevage

Déplacement transversal

Simulation du mouvement de la banquette

Objectif :

Déterminer la course et l’effort fourni par un vérin 3+4 en prenant en compte la masse de la banquette et l’action des verrous lors de leur déverrouillage.

Hypothèses :

Le système est ramené dans un plan YZ contenant les 2 vérins 3+4.

Du fait de la symétrie en ZX, l’étude est faite sur la "moitié" du système en ne prenant en compte qu’un seul des 2 vérins.

La banquette 1 est en position relevée au début de la simulation (figure ci-dessous).

Sa masse totale est de 100 Kg

simulation

G

- : Sur le document DR8, répondre aux questions suivantes :

- quelle est la valeur du déplacement vertical de la banquette 1 ?

- si, en position initiale banquette relevée, la longueur du vérin 3+4 est de 267 mm, quelle est la longueur de ce vérin en position banquette verrouillée ?

Le cas 1 de simulation a permis d’obtenir la courbe d’évolution de effort du vérin 3+4 sans tenir compte de l’action des verrous.

Après le déverrouillage d’un verrou, celui-ci fournit un effort du à la détente de son propre ressort.

Le cas 2 de simulation a permis d’obtenir la courbe d’évolution de effort du vérin 3+4 en tenant compte de l’effort des verrous.

- : Sur le document DR8, indiquer l’effort maxi retenu afin de choisir le vérin 3+4 et indiquer le cas de simulation qui permettra de choisir ce vérin.

# Partie 4 : homologation du véhicule amenage en cabine approfondie

On envisage de vérifier la conformité du véhicule, aménagé d’une cabine Modul-Cab, vis-à-vis des charges en renseignant partiellement les documents réponses DR9.1 et DR9.2 qui sont l’annexe VII de la directive 2007/46/CE.

## Données du problème :

- L’implantation est envisagée sur un fourgon Mercedes Vito de version extra-longue et de PTAC 2.940 T. Un extrait de la documentation technique correspondant à ce véhicule est donnée sur le document DT4.

- Une fois équipé de la cabine, le véhicule peut accueillir, en plus du conducteur, 5 passagers.

- Le poids de la cabine Modul-Cab est évaluée à 150 Kg, son centre de gravité GMod a pour coordonnées GMod =20000920 dans le repère carrosserie.

- Après implantation de la cabine, la position et les dimensions de la zone dédiée au chargement sont définies par la figure suivante :

1500

2528

1862

Pour répondre aux questions suivantes, vous exploiterez les données du problème ci-dessus et la documentation technique du Vito (voir document DT4).

## Détermination du poids à vide pour le véhicule équipé du Modul-Cab.

Le poids à vide du véhicule équipé correspond au poids à vide du véhicule d’origine plus le poids du Modul-Cab : PV = PVorigine + P Mod. De la  même manière, le poids sous l’essieu avant et celui sous l'essieu arrière se calculent de la manière suivante :

- PV AR = PV AR origine + PV AR Mod

- PV AV = PV Av origine + PV AV Mod

- : Déterminer le poids à vide PV (en Kg) du véhicule équipé.

- : Montrer que : PV AR Mod  87.5 Kg  et que PV AV Mod = 62.5 Kg.

Pour répondre à cette question, vous pourrez étudier l’équilibre du système formé par le Modul-Cab en le considérant en appui ponctuel avec l’essieu avant et l’essieu arrière ou vous inspirer des formules de la rubrique « Répartition du poids du chargement » du DR9.2 permettant de calculer Ch AV et Ch AR en fonction de Ch (on prendra F' = F)

- : En déduire les valeurs de PV AR et PV AV et compléter le DR9.2 en reportant ces valeurs.

## Vérification des pTAC

- : Compléter le DR9.1 en indiquant uniquement les valeurs de F, F’ (=F), Y, F’ – Y et du PTAC.

Attention : pour utiliser les formules utilisant Y, on considèrera Y comme une valeur négative car le chargement est en porte à faux. Par conséquence, F’-Y sera plus grand que F’.

Cette valeur négative de Y nécessitera une autorisation du constructeur fournie avec le dossier de demande de réception et devra fixer la charge minimale admissible sur l’essieu AV.

Ce véhicule est aménagé avec une rangée de sièges supplémentaires, la répartition des poids du conducteur et des passagers a déjà été calculée pour chaque rangée de sièges. La répartition totale a déjà été renseignée sur le DR9.2.

- : Compléter le DR9.2 en renseignant toutes les valeurs des poids hormis les PT AV et AR minimales qui ne sont pas fournis. (rappel : Y < 0).

- : Conclure sur la conformité du véhicule vis-à-vis de la règlementation.